НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
на строительные конструкции и работы
Сборник 45
Промышленные печи и трубы

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННІ
на будаўнічыя канструкцыі i работы
Зборнік 45
Прамысловыя печы i трубы

SPECIFICATIONS OF THE EXPENSE OF RESOURCES
IN NATURAL EXPRESSION
for building constructions and works
Miscellany 45
Industrial furnaces and tubes

Дата введения 2026-05-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы) включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

В нормативах настоящего Сборника приведены нормативы на работы по кладке, футеровке, обмуровке и изоляции промышленных печей и труб, возведению, а также разборке кладки промышленных печей. Нормативы не распространяются на сооружения, технические характеристики которых не соответствуют характеристикам, приведенным в нормах настоящего Сборника и в п.п. 3.4–3.5 раздела 3 Технической части.

1.2. Нормативы учитывают расходы на:

погрузку огнеупорных изделий и материалов на приобъектном складе, транспортировку в зону производства работ;

сортировку и маркировку изделий в рабочей зоне с подборкой изделий по размерам с учетом фактических отклонений в пределах установленных допусков;

подачу огнеупорных изделий и материалов к рабочему месту с раскладкой в соответствии с проектом производства работ (далее – ППР) в рабочей зоне;

производство работ по возведению промышленных печей и труб с оформлением всех конструктивных элементов по проекту с пригоночной теской и шлифовкой огнеупоров;

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е45-11-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 45-11 (норма 1)»).

устройство и разборку типовых и нетиповых устройств и вспомогательных приспособлений, а также других приспособлений, предусмотренных ППР и правилами по технике безопасности при кладке промышленных труб, номенклатура которых не отражена в Сборнике;

устройство, перенос и разборку типовых стеллажей и стендов для производства работ при возведении промышленных печей и труб;

погрузку, транспортировку и разгрузку вспомогательных материалов в зоне производства работ;

приготовление растворов и смесей в построечных условиях;

уборку рабочих мест.

Дополнительные работы и технологические операции, не перечисленные выше, указываются в составе работ соответствующих таблиц.

1.3. Категорию кладки, виды, классы, марки, группы сложности огнеупорных изделий следует принимать по рабочей документации.

Кладка из огнеупорных изделий в зависимости от сложности и тщательности ее выполнения делится на следующие категории:

1 – особо тщательная огнеупорная кладка с максимальной толщиной швов 0,5–1 мм;

2 – тщательная огнеупорная кладка с максимальной толщиной швов до 2 мм;

3 – обыкновенная огнеупорная кладка с максимальной толщиной швов до 3 мм;

4 – простая огнеупорная кладка с максимальной толщиной швов св. 3 мм.

В случае отсутствия в рабочей документации указаний о категории кладки каждого конструктивного элемента следует руководствоваться п. 3.4 раздела 3 Технической части.

1.4. Мертели и порошки приняты по усредненным техническим характеристикам и не подлежат корректировке.

1.5. Нормативы не учитывают расходы на:

устройство опалубки и кружал для кладки сводов, арок и бетонирования стен, арок и сводов;

устройство и эксплуатацию грузопассажирских подъемников, за исключением оговоренных случаев;

производство работ в эксплуатируемых цехах, цехах с вредными и особо стесненными условиями труда;

просушку, регулировку (наладку) и пуск котлов, промышленных печей и других сооружений.

Эти расходы определяются дополнительно.

1.6. При применении в соответствии с рабочими чертежами огнеупорных изделий и материалов, отличающихся от предусмотренных нормативами настоящего Сборника, к нормативам необходимо применять коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части.

1.7. Нормативы Таблицы 45-11 (нормы 1–8) предусматривают огнеупорную кладку стекловаренных печей. Кладка других промышленных и специальных печей определяется по соответствующим нормативам на конструктивные элементы и виды работ.

1.8. Нормативы настоящего Сборника учитывают расходы по устройству лесов и подмостей на высоту сооружений, предусмотренную проектной документацией объекта строительства, за исключением таблиц с 45-12 по 45-22, с 45-29 по 45-48, с 45-67 по 45-68, в которых учитываются расходы по устройству подмостей на высоту до 4 метров. Дополнительные расходы по устройству лесов на высоту более 4 метров определяются по нормативам Сборника 8 «Конструкции из кирпича и блоков».

1.9. Расходы на устройство кружал в виде ферм для сводов пролетом более 6,5 метров следует определять по Сборнику 10 «Деревянные конструкции».

1.10. Нормативы таблиц с 45-57 по 45-64 учитывают весь комплекс работ по кладке стволов кирпичных труб, возведению монолитных железобетонных труб и футеровке труб. При возведении монолитных железобетонных труб в нормативах предусматриваются расходы по устройству и эксплуатации грузопассажирских шахтных подъемников.

1.11. Расходы на работы с применением циркониевых, форстеритовых, доломитовых, карбидкремниевых и других изделий, нормативы на которые отсутствуют, определяются по нормативам на соответствующие виды кладки из огнеупорных изделий, близких по плотности и аналогичных по физико-химическому составу.

1.12. Расходы по изоляции печей и труб, не указанные в Сборнике, следует определять по нормативам Сборника 26» Теплоизоляционные работы».

1.13. Нормативы настоящего Сборника распространяются на работы по реконструкции, а также на работы с применением аналогичных импортных изделий, запроектированных с учетом требований отечественных стандартов. На работы с применением изделий, имеющих принципиальные отличия от отечественных стандартов, следует разрабатывать индивидуальные нормативы, утверждаемые в установленном порядке.

1.14. Нормативы таблиц 45-14 (нормы 3, 4), 45-16 (нормы 3, 4, 5), 45-20 (норма 3) учитывают сборку и сварку каркаса и сеток.

1.15. В таблицах нормативов приняты нормы расхода ресурсов, приведенных в наименовании. В случае применения в проектной документации объекта строительства ресурсов, отличных от приведенных, следует производить корректировку нормативов в соответствии с проектной документацией объекта строительства.

1.16. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 1 – Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 45-23 (3), 45-35, 45-36 (2,3,4,5,6,7,8,9), 45-37, 45-38, 45-39, 45-40, 45-41, 45-54, 45-55, 45-57 (2,3), 45-58 (3,4,5,6), 45-59, 45-62 (2,3), 45-67 (1) | 0.6 | - |

Продолжение таблицы 1

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 45-64 (6) | 0.6 | 42.8 |
| 45-64 (3,4) |  | 59.1 |
| 45-27, 45-36 (1), 45-58 (1,2), 45-65, 45-67 (2,3), 45-74 | 1.5 | - |
| 45-64 (1,2,5) |  | 59.3 |
| 45-20 (1), 45-60 (5,6), 45-61 (2) |  | 65.4 |
| 45-60 (3,4), 45-63 (2) |  | 72.2 |
| 45-25, 45-26 (1), 45-42 | 2.4 | - |
| 45-21 (1) |  | 64.8 |
| 45-60 (1,2), 45-63 (1) |  | 71.4 |
| 45-61 (1) |  | 82.3 |
| 45-26 (2), 45-53, 45-75 (1) | 3.5 | - |
| 45-29 |  | 55.1 |
| 45-20 (2), 45-28 |  | 64.7 |
| 45-31 | 4.3 | 57.6 |
| 45-20 (3), 45-21 (2) |  | 64.6 |
| 45-32 |  | 70.9 |
| 45-45 |  | 87.2 |
| 45-44 | 5.4 | - |
| 45-30 |  | 52.7 |
| 45-23 (5), 45-46 | 7.6 | 85.6 |
| 45-23 (4), 45-47, 45-48 | 8.2 | 86.1 |
| 45-33 | 10 | 65.6 |

Таблица 2 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 45-13, 45-14, 45-17 (1), 45-20, 45-23 (4,5), 45-26, 45-29, 45-31, 45-33, 45-35 (1,2,3,5,6,7,8,9,10), 45-36, 45-38, 45-39, 45-40, 45-41 (2,3), 45-57 | 0.3 | - |
| 45-58 (6) |  | 6.9 |
| 45-61 |  | 8.6 |
| 45-46, 45-48, 45-50, 45-56 (1,3), 45-59, 45-60, 45-64, 45-65, 45-75 (4) |  | 9.6 |
| 45-35 (4), 45-41 (1), 45-74 | 1.2 | - |
| 45-58 (1,2,3,4,5) |  | 6.4 |
| 45-21 (1), 45-56 (2) |  | 9.7 |
| 45-25, 45-27 | 2.1 | - |
| 45-62 | 3.5 | - |
| 45-12 (1,2,4) |  | 9.7 |
| 45-63 | 4.7 | 7.8 |
| 45-12 (3,5,6,7,8,9) |  | 9.7 |
| 45-43 | 5.4 | 7 |
| 45-21 (2) |  | 9.7 |

Продолжение таблицы 2

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 45-47 | 7.4 | 9.5 |
| 45-45 | 8.2 | 9.5 |

Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): бадьи, вагонетки, вибраторы, грохоты, конвейеры, насосы для строительных растворов, растворосмесители, средства малой механизации, станки, тали, тельферы, установки для сварки и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): вода, гвозди, доски, порошок кислотоупорный, проволока стальная, скобы, скань мешочная, электроды и др.

2. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1. Объем работ, приходящийся на единицу измерения, указанную в нормах, определяется по рабочим чертежам и спецификациям с учетом технических характеристик изделий и материалов по техническим нормативным правовым актам.

2.2. Проемы и пустоты в конструкциях в объеме работ не учитываются, за исключением мелких отверстий, площадью до 0,03 м2.

2.3. Расход огнеупорных изделий, не показанный в нормах, следует принимать по спецификациям к рабочим чертежам с учетом коэффициента на трудноустранимые потери и отходы при производстве работ в соответствии с п. 3.6 раздела 3 Технической части.

2.4. Расход огнеупорного раствора на 1 м3 кладки в зависимости от толщины шва составляет:

| Толщина шва кладки, мм | 0,5–1,0 | 2,0–3,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход раствора, м3 | 0,03 | 0,1 | 0,12 | 0,15 | 0,2 |

Приведенной таблицей следует пользоваться при подсчете объемов кладки, добавляя к объему огнеупорных изделий объем раствора.

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАТИВАМ

| Условия применения | Номера таблиц (норм) | Коэффициенты к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормам затрат труда рабочих | нормам затрат труда машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов | нормам расхода материалов, изделий и конструкций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. Кладка из изделий с пустотами (поправка к расходу раствора) | 45-35 (1, 5, 8) | – | – | 1,22 |
| 3.1.1. То же | 45-35 (2, 6, 9) | – | – | 1,24 |
| 3.1.2. То же | 45-35 (3, 7, 10) | – | – | 1,25 |
| 3.1.3. То же | 45-35 (4) | – | – | 1,26 |
| 3.1.4. То же | 45-62 (1–3) | – | – | 1,11 |
| 3.1.5. То же | 45-63 (1, 2) | – | – | 1,11 |
| 3.2. Кладка из высокоглиноземистых изделий | 45-37 (1–5) | 1,2 | – | – |
| 3.2.1. То же | 45-38 (1) | 1,2 | – | – |
| 3.3. Футеровка промышленных труб | – | – | – | – |
| 3.3.1. Футеровка промышленных труб диатомитовым кирпичом, высота до 30 м | 45-59 (1) | – | – | 1,06 |
| 3.3.2. Футеровка промышленных труб диатомитовым кирпичом, высота до 60 м | 45-59 (2) | – | – | 1,04 |
| 3.3.3. Футеровка промышленных труб обыкновенным глиняным кирпичом с пустотами (поправки к расходу раствора) | 45-60 (6) | – | – | 1,17 |
| 3.3.4. Футеровка промышленных труб шамотными теплоизоляционными изделиями | 45-62 (1–3) | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

3.4. Перечень объектов, видов работ и конструктивных элементов по категориям огнеупорной кладки по таблицам 45-35 – 45-41

| Объекты, виды работ | Конструктивные элементы (в скобках указаны элементы, применяемые для нормирования) | Категория кладки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 3.4.1. Миксеры | Радиальные стены: |  |
|  | а) до уровня металла (своды цилиндрические) и днище (свод купольный) | I |
|  | б) выше уровня металла (своды цилиндрические), сливной носок (арки), арки смотровых люков и отверстий для горелок, заливочное отверстие (арки) | II |
| 3.4.2. Конвертеры | Горловина (купольный свод) и стены закругленные: |  |
|  | а) из периклазошпинелевидного кирпича | I |
|  | б) из динасового | IV |
|  | в) из прочих изделий | II |
| 3.4.3. Сталеплавильные электропечи | а) поды, стены и арки | I |
|  | б) своды | II |
| 3.4.4. Футеровка сталеразливочных и чугуновозных ковшей | а) днище (купольный свод) | I |
|  | б) стены закругленные | II |
| 3.4.5. Тоннельные печи для термической обработки металлических изделий | а) муфель с арками в зоне нагрева (арки) | I |
|  | б) своды и арки во всех зонах, стены в зоне отжига | II |
|  | в) стены зон подогрева и охлаждения | III |
| 3.4.6. Колодцы охлаждения | а) съемный свод (своды цилиндрические) | II |
|  | б) стены и поды | IV |
| 3.4.7. Ванны закалочные | а) арки и своды | II |
|  | б) выстилка и стены | III |
| 3.4.8. Мелкие кузнечные печи и горны | Стены | III |
| 3.4.9. Ватержакетные печи | а) горн | I |
|  | б) арки | II |
|  | в) шахта и колошниковый шатер (купольный свод) | III |
| 3.4.10. Меде- и баббитоплавильные тигельные печи и горны | а) арки и своды | II |
|  | б) стены | III |
| 3.4.11. Многоподовые обжиговые печи химической промышленности | Поды (купольные своды), стены закругленные и арки | II |
| 3.4.12. Многокамерные кольцевые печи для обжига угольных электродов | а) конструктивные элементы печи из фасонных изделий | II |
|  | б) конструктивные элементы печи из нормального кирпича | III |
| 3.4.13. Периодические печи для обжига шамотного или динасового кирпича | а) своды и арки топок | I |
|  | б) своды камер и канала под печью, решетка пода и стены | II |
|  | в) прочие элементы | III |
| 3.4.14. Многокамерные печи для обжига динаса (магнезита) | а) своды, арки и стены | II |
|  | б) прочие элементы | III |
| 3.4.15. Шахтные печи для обжига глины на шамот (доломита, магнезита, извести) | Вся кладка | II |
| 3.4.16. Ретортные печи для газификации нефти | Реторты (арки), своды купольные, закругленные стены, арки и мелкие своды | II |
| 3.4.17. Асфальтовые, битумные, коксовые кубы | Выстилка, прямые стены, арки и своды | III |
| 3.4.18. Хлебопекарные и бисквитные печи | а) стены, своды и арки | III |
|  | в) выстилка | IV |
| 3.4.19. Обмуровка отопительных и производственно-отопительных котлов | а) арки и своды | II |
|  | в) выстилки и стены | III |
| 3.4.20. Футеровка выдвижных подов, дверок заслонок | а) футеровка дверок и заслонок (арки) | II |
|  | б) выстилки выдвижных подов и тележек | III |
| 3.4.21. Выносные топки | а) прямые стены, арки и мелкие своды | II |
|  | б) выстилки и шлаковые бункера | III |
| 3.4.22. Регенераторы | а) своды и стены | II |
|  | б) выстилка | III |
| 3.4.23. Электролизные ванны | а) бровка | I |
|  | б) цоколь | III |
| 3.4.24. Секционные печи | Конструктивные элементы печи | II |
| 3.4.25. Борова | а) своды | II |
|  | б) стены | III |
|  | в) выстилки | IV |
| 3.4.26. Рекуператоры | а) арки и своды | II |
|  | б) стены | III |
|  | в) выстилка | IV |
| 3.4.27. Нагревательные колодцы | а) стены из динасовых и хромомагнезитовых изделий, подина из хромомагнезитовых изделий, арки, горловина и крышка | II |
|  | б) стены и подина из шамотных изделий | III |
| 3.4.28. Термические печи | а) своды и арки | II |
|  | б) стены и выстилка | III |
| 3.4.29. Нагревательные печи | а) горелочные амбразуры | I |
|  | б) своды, в том числе подвесные (цилиндрические) и съемные (купольные), арки, стены, и подина (выстилка) в сварочной зоне | II |
|  | в) прочие выстилки и стены | III |
| 3.4.30. Вращающиеся печи | а) теплообменник | I |
|  | пылевая камера: |  |
|  | б) своды | II |
|  | в) стены | III |
|  | г) все остальные конструктивные элементы | II |
| 3.4.31. Трубчатые печи нефтеперерабатывающих заводов | а) стены (кроме подвесных), арки | II |
|  | б) поды, стены и своды подвесные | III |
| 3.4.32. Вагранки | а) копильник (арки), шахта (своды цилиндрические или арки – в зависимости от внутреннего диаметра) | II |
|  | б) трубы (своды цилиндрические) | III |
|  | в) искрогасители | IV |
| 3.4.33. Отражательные медеплавильные печи | а) поды, арки и своды | I |
|  | б) стены | II |
| 3.4.34. Тоннельные печи для обжига керамических изделий | а) своды и арки во всех зонах, стены в зоне обжига | II |
|  | б) стены зон подогрева и охлаждения и все стены печей для обжига глиняного кирпича | III |
| 3.4.35. Футеровка пылеуловителей доменных печей | а) стены закругленные и своды купольные | III |
| 3.4.36. Стекловаренные печи | а) дно бассейна, окружка из брусьев, влеты, поднасадочные арки, плоские арки, мосты, поплавки | I |
|  | б) окружка из электроплавленных изделий: выстилка дна электроплавленной плиткой, подвесные стены, главный свод | II |

3.5 Перечень конструктивных элементов, ограничивающих применение норм на обмуровку паровых энергетических котлов

| №№ | Таблицы (нормы) | Конструктивные элементы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 3.5.1 | 45-12 (1–4) | стены топок, наклонные и горизонтальные щиты поворотной камеры, щиты пароперегревателей, потолки котлов, конвективные части и золовые бункеры |
| 3.5.2 | 45-12 (5–9) | амбразуры для горелок, газозаборные отверстия, лазы, золовые бункера, газоповоротные камеры (зона пароперегревателей) и т.д. |
| 3.5.3 | 45-13 | все элементы котлов |
| 3.5.4 | 45-16 (1) | экранированные топки |

3.6 Коэффициенты к расходу огнеупорных изделий и материалов по спецификациям рабочих чертежей, учитывающие трудноустранимые потери и отходы при производстве работ

| Огнеупорные изделия и материалы | Коэффициенты, учитывающие трудноустранимые потери и отходы |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 3.6.1. Шамотные, динасовые, периклазохромитовые (магнезитохромитовые) фасонные независимо от места укладки | 1,036 |
| 3.6.2. Шамотные, динасовые нормальные при кладке прямых стен, массивов, подин и выстилок | 1,027 |
| 3.6.3. То же, при кладке закругленных стен, сводов и арок с применением клиновых | 1,054 |
| 3.6.4. Динасовые при кладке коксовых печей | 1,049 |
| 3.6.5. То же, шамотные | 1,042 |
| 3.6.6. Периклазовые, периклазохромитовые, хромитопериклазовые, периклазошпинелевидные нормальные независимо от места укладки | 1,02 |
| 3.6.7. Высокоглиноземистые | 1,02 |
| 3.6.8. То же, при кладке лещади доменных печей | 1,05 |
| 3.6.9. Шамотные, динасовые, корундовые, муллитовые (высокоглиноземистые) легковесные при кладке прямых стен, подин и выстилок | 1,036 |
| 3.6.10. То же, при кладке закругленных стен, сводов и арок | 1,054 |
| 3.6.11. Диатомитовые при кладке прямых стен, массивов, подин и выстилок | 1,036 |
| 3.6.12. То же, при кладке закругленных стен, сводов и арок | 1,054 |
| 3.6.13. Кирпич глиняный обыкновенный при кладке прямых стен, массивов, подин и выстилок | 1,036 |
| 3.6.14. Кирпич глиняный обыкновенный при кладке закругленных стен, сводов и арок | 1,054 |
| 3.6.15. Блоки углеродистые (угольные), графитированные, электроплавленные бадделеитокорундовые и другие | 1,045 |
| 3.6.16. То же, для электролизеров алюминиевой промышленности | 1,12 |
| 3.6.17. Паста углеродистая | 1,08 |
| 3.6.18. Масса углеродистая | 1,2 |
| 3.6.19. Мертели и огнеупорные порошки | 1,09 |
| 3.6.20. Глинобетон | 1,05 |
| 3.6.21. Теплоизоляционне волокнистые | 1,09 |
| 3.6.22. Бетон углеродистый | 1,065 |
| 3.6.23. Масса торкретбетонная жаростойкая а) легкая | 1,34 |
| б) средняя | 1,5 |
| в) тяжелая | 1,75 |