Раздел 01. Усиление конструкций

Таблица 46-1. Усиление конструкций

Состав работ:

а) ограждение места работ деревянными щитами (нормы 1, 2, 4);

б) заготовка и установка временных креплений (нормы 1, 4);

в) очистка и подготовка поверхности усиливаемых конструкций (нормы 1-3, 5);

г) пробивка борозд с расчисткой (нормы 4, 5);

д) установка и разборка опалубки;

е) установка арматуры;

ж) укладка бетона.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-1-1 | Усиление монолитными железобетонными обоймами фундаментов (единица измерения - м3 обоймы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,26 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-110-50-20/765 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,18 |
| 1/10-260-210-1/84 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм | кг | 0,5 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,00029 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 1,59 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,02 |
| 4/1-5-20-10-40/10 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 300, фракции 5-20 мм | м3 | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| Е46-1-2 | Усиление монолитными железобетонными обоймами колонн (единица измерения - м3 обоймы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,53 |
| М031120 | Подъемник мачтовый высота подъема 50 м | маш.ч | 0,44 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,18 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/10-110-50-20/765 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,45 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,00051 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 4,12 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| Е46-1-3 | Усиление монолитными железобетонными обоймами стен кирпичных (единица измерения - м3 обоймы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,02 |
| М031120 | Подъемник мачтовый высота подъема 50 м | маш.ч | 0,33 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,8 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,61 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 1,61 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,0028 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,021 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,006 |
| 1/10-260-1-15/6 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля для железобетонных конструкций, класса S500, диаметром 12 мм | т | 0,03 |
| 1/10-260-150-1/121 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 35-56 мм | т | 0,06 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,00005 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 3,28 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,03 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/14 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 2,43 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| Е46-1-4 | Усиление монолитными железобетонными сердечниками (вставками) кирпичных простенков (единица измерения - м3 обоймы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,77 |
| М031120 | Подъемник мачтовый высота подъема 50 м | маш.ч | 0,35 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 13,91 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 13,91 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,28 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,11 |
| 1/10-110-50-20/765 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,23 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,021 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,006 |
| 1/10-260-210-2/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 0,55 мм | т | 0,00131 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,00131 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 1,87 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| Е46-1-5 | Усиление перекрытий железобетоном сверху (единица измерения - м3 обоймы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,66 |
| М031120 | Подъемник мачтовый высота подъема 50 м | маш.ч | 0,3 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 10,99 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 10,99 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,00057 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |

Таблица 46-2. Усиление существующих железобетонных балок монолитными железобетонными обоймами набрызгом

Состав работ:

а) установка инвентарных лесов и подмостей;

б) установка защитного металлического листа;

в) очистка поверхности балки от пыли и грязи;

г) расчистка и удаление дефектных участков бетона;

д) очистка и промывка водой усиляемых поверхностей балки;

е) насечка бетона;

ж) усиление балки цементно-песчаным раствором;

и) разборка лесов и подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-2-1 | Усиление существующих железобетонных балок монолитными железобетонными обоймами набрызгом (единица измерения - м3 обоймы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,61 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 8,3 |
| М110201 | Бетононасосы передвижные 10 м3/ч | маш.ч | 9,25 |
| М110906 | Цемент-пушка | маш.ч | 9,25 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 8,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,52 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,009 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,66 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/172 | Грунтовка цинконаполненная "ЦинкоЛид" | кг | 10 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 5,28 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 0,02 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,96 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-40/129 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4,0 мм | м | 9,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,15 |

Таблица 46-3. Усиление существующих железобетонных подкрановых балок металлическими стяжками

Состав работ:

а) установка инвентарных лесов;

б) установка тупиков на подкрановых балках;

в) очистка балки от пыли и грязи;

г) изготовление металлоконструкций;

д) подъем и установка металлоконструкций;

е) разборка лесов;

ж) очистка рабочей площадки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-3-1 | Усиление существующих железобетонных подкрановых балок металлическими стяжками (единица измерения - т металлоконструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 257,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020810 | Краны мостовые электрические общего назначения 5 т | маш.ч | 2,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 47,21 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 6,31 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 13,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,006322 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 44,45 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,07 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 14,9 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-40/129 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4,0 мм | м | 77 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |

Таблица 46-4. Усиление конструктивных элементов

Состав работ:

а) пробивка гнезд, борозд, отверстий (нормы 1-5), отбивка штукатурки, срубка углов простенка (норма 4),;

б) заготовка, резка металлических элементов;

в) установка (сварка) металлических элементов (нормы 1, 2, 4);

г) установка (натяжение) металлических элементов (норма 3);

д) укладка металлических разгрузочных балок с обматыванием их проволокой (норма 5);

е) заделка гнезд, борозд и отверстий.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-4-1 | Усиление фундаментов стальными балками (единица измерения - т стальных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 174,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,02 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 14,62 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 14,62 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000174 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,9 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,022 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,021 |
| 1/10-260-160-4/3 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, профиль 16 - 20 | т | 1,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,34 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,5 |
| Е46-4-2 | Усиление стен кирпичных стальными обоймами (единица измерения - т стальных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 195,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,42 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 37,06 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,9 |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 1,79 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000142 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,83 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,034 |
| 1/10-260-1-15/6 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля для железобетонных конструкций, класса S500, диаметром 12 мм | т | 0,04 |
| 1/10-260-30-12/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 5 х 70 мм | т | 0,27 |
| 1/10-260-150-1/121 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 35-56 мм | т | 0,71 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/12 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3,2 мм | м | 4,62 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Растворы отделочные тяжелые цементные, состав 1:3 | м3 | 0,03 |
| Е46-4-3 | Усиление стен кирпичных стальными тяжами (единица измерения - т стальных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 202,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,95 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,83 |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 6,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000142 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,77 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,035 |
| 1/10-260-1-10/8 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля для железобетонных конструкций, класса А400, диаметром 20 мм | т | 0,47 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,48 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/14 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 11,3 |
| Е46-4-4 | Усиление стен кирпичных металлическим каркасом (единица измерения - т стальных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 202,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031120 | Подъемник мачтовый высота подъема 50 м | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,9 |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,18 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 0,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000142 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,83 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,004 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 0,95 |
| Е46-4-5 | Усиление стен кирпичных металлическими разгрузочными балками (единица измерения - т стальных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 202,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031120 | Подъемник мачтовый высота подъема 50 м | маш.ч | 0,3 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,83 |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 2,08 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 2,08 |
| М331450 | Перфораторы пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.ч | 1,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000142 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,77 |
| 1/10-260-150-1/100 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 32 х 32 мм | т | 0,0408 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 1,02 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,205 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 3,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260 | Проволока | т | 0,004 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-20-20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | П |

Таблица 46-5. Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3

Состав работ:

а) очистка поверхностей в местах наращивания;

б) установка и разборка опалубки;

в) установка арматуры;

г) укладка бетона.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-5-1 | Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,45 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 6,08 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 6,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,01 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 1,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |

Таблица 46-6. Усиление конструктивных элементов проходных тоннелей

Состав работ:

а) укладка дренажной трубы с установкой распорок, пробивка проемов в железобетонном перекрытии для подачи бетона с последующим замоноличиванием, устройство и разборка временных глиняных перемычек (норма 1);

б) установка арматуры (нормы 1, 3, 5);

в) устройство набетонок (нормы 1, 4, 5);

г) укладка сборных железобетонных плит (норма 4);

д) насечка бетонных поверхностей в местах укладки бетонной смеси с очисткой;

е) установка и разборка опалубки;

ж) укладка бетона.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-6-1 | Усиление в проходных тоннелях днищ монолитным железобетоном (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,44 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 8,04 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 8,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,004 |
| 1/10-110-50-5/105 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,004 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,00063 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,09 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 0,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,04 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-100-10-20/11 | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, класс прочности К 42, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 0,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| Е46-6-2 | Усиление в проходных тоннелях стен монолитным железобетоном (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,67 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,14 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,0013 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 0,6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,02 |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| Е46-6-3 | Усиление в проходных тоннелях перекрытий монолитным железобетоном (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,9 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,53 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 1,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,003 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,00063 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 0,28 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| Е46-6-4 | Усиление в проходных тоннелях перекрытий сборными железобетонными плитами (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,98 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 0,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/565 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,11 |
| 4/1-4-20-20-20-20/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 100 | м3 | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 1 |
| Е46-6-5 | Устройство монолитных железобетонных перекрытий тоннелей на месте разобранных (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,59 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,55 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/105 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-50-20/565 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 0,87 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,09 |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |

Таблица 46-7. Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами

Состав работ:

а) подача конструкций к месту производства работ с сортировкой и комплектованием;

б) установка деталей и узлов усиления со сваркой элементов в различных пространственных положениях.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-7-1 | Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами (единица измерения - т стальных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,16 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,43 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Приспособления для монтажа конструкций усиления-натяжные устройства (4 штуки) | т | 0,0024 |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |

Таблица 46-8. Обетонирование металлических элементов, заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях конструкций

Состав работ:

а) очистка открытых поверхностей колонн, балок и прогонов (нормы 1, 2);

б) устройство и разборка опалубки;

в) обмотка балок проволокой (нормы 1, 2);

г) обетонирование конструкций.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-8-1 | Обетонирование металлических элементов каркасов колонн (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,63 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,14 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,00021 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 3,6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-20 | Шлифкруги | шт. | 2 |
| Е46-8-2 | Обетонирование металлических элементов каркасов балок и прогонов (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,59 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,1 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,00017 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-20 | Шлифкруги | шт. | 2 |
| Е46-8-3 | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,6 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,12 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,14 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 2,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 0,09 |

Таблица 46-9. Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 48 м

Состав работ:

а) подъем на подмости элементов усиления, установка их, прикрепление элементов для их крепления, выверка, подгонка, электроприхватка и окончательное закрепление при помощи электросварки и постановки болтов;

б) срезка сборочных приспособлений и зачистка мест среза.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-9-1 | Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 48 м профильной сталью: верхнего пояса (единица измерения - т усиления) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 252,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,41 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 0,93 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 8,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 106,02 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,71 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 55,53 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,3 |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-20 | Шлифкруги | шт. | 7 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Конструкции усиления | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,16 |
| Е46-9-2 | Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 48 м профильной сталью: нижнего пояса (единица измерения - т усиления) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 194,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,39 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 0,93 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 4,95 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 73,2 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,76 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 45,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00061 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,2 |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-20 | Шлифкруги | шт. | 4 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Конструкции усиления | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,04 |
| Е46-9-3 | Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 48 м профильной сталью: решетки (единица измерения - т усиления) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 338,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,45 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 0,81 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 13,69 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 162,4 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,9 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 87,59 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00036 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,5 |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-20 | Шлифкруги | шт. | 10 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Конструкции усиления | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,06 |
| Е46-9-4 | Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 48 м шпренгелем: нижнего пояса (единица измерения - т усиления) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,39 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 0,87 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 2,66 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 36,77 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,25 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 13,01 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000403 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,8 |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,03 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/15 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип III | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-20 | Шлифкруги | шт. | 3 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Конструкции усиления | т | 1 |
| Е46-9-5 | Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 48 м шпренгелем: решетки (единица измерения - т усиления) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 341,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,39 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 0,81 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 123,42 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,71 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 51,93 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,3 |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-20 | Шлифкруги | шт. | 10 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Конструкции усиления | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,03 |
| Е46-9-6 | Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 48 м: решетки с увеличением сечений двух раскосов листовой сталью с постановкой болтов в стыках поясов (единица измерения - т усиления) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 345,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,39 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 0,58 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 53,24 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 99,3 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,2 |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 10,87 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 65,86 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000273 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,9 |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,08 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-20 | Шлифкруги | шт. | 13 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Конструкции усиления | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,03 |
| Е46-9-7 | Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 48 м: решетки с увеличением сечения нижнего пояса элементами из круглой стали (единица измерения - т усиления) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 232,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,38 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 0,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 67,98 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,09 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 33,57 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000262 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,8 |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-20 | Шлифкруги | шт. | 4 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Конструкции усиления | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,03 |

Таблица 46-10. Усиление металлических конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения пролетом 12 м

Состав работ:

а) демонтаж тормозного настила, ограждения, рельсов и последующий их монтаж после усиления конструкций (нормы 1, 2);

б) подъем на подмости элементов усиления, установка их, прикрепление элементов для их крепления, выверка, подгонка, электроприхватка и окончательное закрепление при помощи электросварки;

в) сверление и постановка болтов (норма 2, 3);

г) срезка сборочных приспособлений.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-10-1 | Усиление металлических конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения пролетом 12 м, верхнего пояса с рельсами типа Р (единица измерения - м2 усиляемой конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 0,35 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 6,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,65 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000327 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,24 |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-20 | Шлифкруги | шт. | 4 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Конструктивные приспособления для монтажа усиления конструктивных элементов | т | 0,005 |
| П2/20-40-35 | Конструкции усиления | т | П |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,003 |
| П2/20-90 | Рельсы крановые | т | П |
| Е46-10-2 | Усиление металлических конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения пролетом 12 м, верхнего пояса с рельсами типа КР (единица измерения - м2 усиляемой конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 0,35 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 3,12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,55 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,2 |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 2,24 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,57 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000283 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,95 |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,007 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-20 | Шлифкруги | шт. | 3 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-35 | Детали крепления рельсов | т | 0,07 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Конструктивные приспособления для монтажа усиления конструктивных элементов | т | 0,005 |
| П2/20-40-35 | Конструкции усиления | т | П |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,002 |
| П2/20-90 | Рельсы крановые | т | П |
| Е46-10-3 | Усиление металлических конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения пролетом 12 м, нижнего пояса (единица измерения - м2 усиляемой конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 0,28 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,32 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,55 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,32 |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 2,24 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000305 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,08 |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,004 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0035 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-20 | Шлифкруги | шт. | 3 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Конструкции усиления | т | П |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,002 |

Таблица 46-11. Усиление конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения

Состав работ:

а) подъем на подмости элементов усиления, установка их, прикрепление элементов для их крепления, выверка, подгонка, электроприхватка и окончательное закрепление при помощи электросварки и постановка болтов;

б) срезка сборочных приспособлений и зачистка мест среза.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-11-1 | Усиление конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения трапециевидным шпренгелем нижнего пояса (единица измерения - т усиления) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 1,49 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 1,39 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 3,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,08 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,87 |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 4,14 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000654 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,5 |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,01 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа усиления | т | 0,003 |
| П2/20-40-35 | Конструкции усиления | т | 1 |
| Е46-11-2 | Усиление конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения преобразованием многопролетных ригелей в неразрезную систему (единица измерения - т усиления) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 448,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,31 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 4,76 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 25,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 51,85 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,6 |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 123,64 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 54,77 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000469 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,25 |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,05 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-20 | Шлифкруги | шт. | 11 |
| П1/10-240-10-5 | Болты высокопрочные | т | 0,17 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа усиления | т | 0,003 |
| П2/20-40-35 | Конструкции усиления | т | 1 |

Таблица 46-12. Усиление колонн, стоек, рамных конструкций различного назначения

Состав работ:

а) подъем на подмости элементов усиления, установка их, прикрепление элементов для их крепления, выверка, подгонка, электроприхватка и окончательное закрепление при помощи электросварки;

б) постановка высокопрочных болтов (норма 4);

в) срезка сборочных приспособлений и зачистка мест среза.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-12-1 | Усиление колонн, стоек, рамных конструкций различного назначения: подкрановой части (единица измерения - т усиления) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,28 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 1,04 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 5,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 18,21 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,6 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 20,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000447 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,05 |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-20 | Шлифкруги | шт. | 4 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа усиления | т | 0,0004 |
| П2/20-40-35 | Конструкции усиления | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,02 |
| Е46-12-2 | Усиление колонн, стоек, рамных конструкций различного назначения: надкрановой части (единица измерения - т усиления) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 1,39 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 15,31 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 37,58 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,36 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 7,29 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000425 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,95 |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-20 | Шлифкруги | шт. | 4 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа усиления | т | 0,0004 |
| П2/20-40-35 | Конструкции усиления | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,01 |
| Е46-12-3 | Усиление колонн, стоек, рамных конструкций различного назначения: решетки (единица измерения - т усиления) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 155,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,31 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 1,28 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 21,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 42,22 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,74 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 21,69 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,52 |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-20 | Шлифкруги | шт. | 7 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа усиления | т | 0,0004 |
| П2/20-40-35 | Конструкции усиления | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,02 |
| Е46-12-4 | Усиление колонн, стоек, рамных конструкций различного назначения: узла сопряжения колонны с подкрановой балкой с креплением на высокопрочных болтах (единица измерения - т усиления) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 320,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,35 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 0,87 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 24,59 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 67,16 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,76 |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 20,6 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 33,29 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000632 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,3 |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-20 | Шлифкруги | шт. | 7 |
| П1/10-240-10-5 | Болты высокопрочные | т | 0,24 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа усиления | т | 0,0004 |
| П2/20-40-35 | Конструкции усиления | т | 1 |

Таблица 46-13. Усиление сварных швов и устранение трещин в конструкциях

Состав работ:

а) зачистка с помощью шлифмашинки и наплавка усиливаемых сварных швов (норма 1);

б) зачистка с помощью шлифмашинки, разделка, заварка трещин, разметка отверстий, рассверловка их, установка ребер жесткости и их проектное закрепление (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-13-1 | Усиление сварных швов (наплавкой) (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,35 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,01 |
| 1/10-140-60-20/5 | Проволока порошковая наплавочная для дуговой сварки | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-20 | Шлифкруги | шт. | 1 |
| Е46-13-2 | Устранение электросваркой трещин в элементах конструкций при толщине металла до 16 мм с постановкой ребер жесткости (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,9 |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 2,35 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 12,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-20 | Шлифкруги | шт. | 9 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,129 |

Таблица 46-14. Устройство въездов в металлических каркасах стен при установке в цехах негабаритного оборудования

Состав работ:

а) демонтаж колонн при помощи крана и приварка столиков к колоннам (норма 1);

б) установка и снятие домкратов (нормы 1, 2);

в) демонтаж подкрановых балок, связей и тормозного настила с резкой швов демонтируемых конструкций;

г) установка и снятие инвентарных лестниц (нормы 2-4);

д) сортировка конструкций (нормы 3, 4);

е) укрупнительная сборка подкрановых балок, укладка подкрановых балок, связей, тормозного настила, крановых рельсов (норма 4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-14-1 | Устройство въездов в металлических каркасах стен при установке в цехах негабаритного оборудования, демонтаж промежуточных колонн (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 3,7 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 0,12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,64 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,015 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000008 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,05 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,05 |
| Е46-14-2 | Устройство въездов в металлических каркасах стен при установке в цехах негабаритного оборудования, демонтаж подкрановых балок (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 2,14 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,18 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,024 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000022 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,15 |
| Е46-14-3 | Устройство въездов в металлических каркасах стен при установке в цехах негабаритного оборудования, усиление крайних колонн (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 138,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,97 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 61,88 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,69 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 15,19 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 32,92 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 15,19 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000654 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,5 |
| 1/10-140-40/5 | Электроды АНО-4 | т | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-20 | Шлифкруги | шт. | 5 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-40-35 | Упоры тупиков | т | 0,04 |
| Е46-14-4 | Устройство въездов в металлических каркасах стен при установке в цехах негабаритного оборудования, монтаж подкрановых балок (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 1,53 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,66 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/365 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,003 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0021 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |

Таблица 46-15. Рихтовка подкрановых балок

Состав работ:

а) установка и разборка инвентарных подмостей;

б) установка и снятие тупиковых упоров;

в) установка столиков под домкраты;

г) подъем и опускание подкрановых балок с предварительным снятием болтов крепления и последующей их установкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-15-1 | Рихтовка подкрановых балок (единица измерения - узел) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,09 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 0,49 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,12 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,91 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/365 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000033 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,24 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,009 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 0,13 |

Раздел 02. Замена конструкций

Таблица 46-16. Замена деревянных междуэтажных и чердачных перекрытий на железобетонные монолитные ребристые

Состав работ:

а) временное ограждение помещений (норма 1);

б) временное раскрепление существующих колонн (норма 1);

в) установка подмостей (норма 1);

г) разборка элементов деревянных перекрытий (прогоны, балки, настилы, подшивки, смазки, утеплители) (норма 1);

д) пробивка и заделка гнезд и борозд (норма 1);

е) установка опалубки и арматуры, укладка бетона.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-16-1 | Замена деревянных междуэтажных и чердачных перекрытий на железобетонные монолитные ребристые приведенной толщиной до 11 см (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 453,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,9 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 4,85 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 4,85 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,23 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-50-10/145 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,34 |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,14 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,89 |
| 1/10-110-50-20/765 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,14 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,0041 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 24,01 |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 10,99 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/60 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С16/20 (В20) | м3 | 11,8 |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные | шт. | 1,52 |
| Е46-16-2 | Замена деревянных междуэтажных и чердачных перекрытий на железобетонные монолитные ребристые: на каждый 1 см увеличения толщины добавлять (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,046 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,00063 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 4,45 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/60 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С16/20 (В20) | м3 | 1,02 |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,0019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |

Таблица 46-17. Замена перекрытий на монолитные железобетонные

Состав работ:

а) временное раскрепление существующих колонн (норма 2);

б) установка подмостей (норма 2);

в) разборка кирпичных сводов (норма 1);

г) разборка настила из гофрированной стали, кирпичной забутки и бетона, уложенного по гофрированной стали (норма 2);

д) разборка утеплителей;

е) пробивка гнезд и борозд;

ж) установка опалубки и арматуры;

и) укладка бетона.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-17-1 | Замена перекрытий на монолитные железобетонные из кирпичных сводов (единица измерения - м3 монолитных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 9,57 |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 0,23 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 9,57 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,04 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 1,62 |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 1,19 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/60 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С16/20 (В20) | м3 | 1,02 |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные | шт. | 0,08 |
| Е46-17-2 | Замена перекрытий на монолитные железобетонные из гофрированной стали (единица измерения - м3 монолитных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 7,15 |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 0,23 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 7,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-50-10/145 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,14 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 1,68 |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 0,64 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/60 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С16/20 (В20) | м3 | 1,02 |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные | шт. | 0,13 |

Таблица 46-18. Укладка металлических балок при смене перекрытий

Состав работ:

а) пробивка гнезд и борозд;

б) монтаж металлических балок с заделкой гнезд и борозд.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-18-1 | Укладка металлических балок при смене перекрытий (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,28 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |

Таблица 46-19. Демонтаж металлоконструкций покрытий

Состав работ:

а) демонтаж заменяемых конструкций покрытий (кровли из волнистого железа, прогонов, фонаря и связей) с резкой фасонок, фиксаторов, срезкой болтов;

б) перемещение по кровле и опускание вниз демонтированных конструкций.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-19-1 | Демонтаж металлоконструкций покрытий (единица измерения - т демонтированных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 0,26 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,43 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,65 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00036 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-20 | Шлифкруги | шт. | 2 |

Таблица 46-20. Монтаж металлоконструкций покрытия, зенитных фонарей, прогонов профилированного настила, светоаэрационной стенки

Состав работ:

а) подъем и перемещение по кровле монтируемых конструкций, закрепление их сборочными приспособлениями, электроприхватка и проектное закрепление;

б) укрупнение зенитных фонарей и светоаэрационной стенки (нормы 2, 5).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-20-1 | Монтаж металлоконструкций покрытия (единица измерения - т монтируемых конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,77 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 1,63 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,49 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 2,68 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,003 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,007 |
| 1/10-240-15/400 | Винты самонарезающие с прессшайбой для крепления листов металла | кг | 1 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,002 |
| 1/10-240-35/11 | Заклепки с полукруглой головкой 4 х 10 мм | т | 0,001 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,003 |
| Е46-20-2 | Монтаж зенитных фонарей (единица измерения - т монтируемых конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,73 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 3,34 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,82 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 2,68 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,003 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0028 |
| 1/10-240-15/400 | Винты самонарезающие с прессшайбой для крепления листов металла | кг | 1 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0008 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,003 |
| Е46-20-3 | Монтаж прогонов (единица измерения - т монтируемых конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,74 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 0,55 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,55 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,004 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е46-20-4 | Монтаж профилированного настила (единица измерения - т монтируемых конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,74 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 0,57 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,77 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/10-240-15/400 | Винты самонарезающие с прессшайбой для крепления листов металла | кг | 1 |
| 1/10-240-35/11 | Заклепки с полукруглой головкой 4 х 10 мм | т | 0,001 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е46-20-5 | Монтаж светоаэрационной стенки (единица измерения - т монтируемых конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,87 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 2,61 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 5,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,004 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,004 |

Таблица 46-21. Замена бутовых фундаментов под существующими стенами

Состав работ:

а) установка с креплением временных подкосов и опорных подушек для разгрузки фундаментов;

б) разборка фундаментов отдельными участками;

в) подготовка основания и кладка бутовых фундаментов отдельными участками с устройством гидроизоляции;

г) разборка временных подкосов и опорных подушек.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-21-1 | Замена бутовых фундаментов под существующими стенами (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 3,26 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 2,9 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 3,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-10/145 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 1,23 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 0,00233 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 9 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,38 |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 1,03 |
| 4/1-5-20-10-10/50 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции св. 40 до 80 (70) мм | м3 | 0,05 |

Таблица 46-22. Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах

Состав работ:

а) кладка отдельных участков стен или заделка проемов кирпичом с перевязкой новой кладки со старой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-22-1 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,24 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,4 |
| Е46-22-2 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 15 м3 (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,24 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,4 |

Таблица 46-23. Замена ступеней

Состав работ:

а) снятие негодных ступеней с пробивкой в стене гнезд и борозд;

б) установка ступеней на месте с подгонкой;

в) заделка раствором щелей между ступенями;

г) заделка концов ступеней в стенах.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-23-1 | Замена ступеней на косоурах (единица измерения - 100 м ступеней) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 191,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,88 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 1,88 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,34 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-50-40 | Ступени железобетонные | м | 100 |
| Е46-23-2 | Замена ступеней на сплошном основании (единица измерения - 100 м ступеней) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 342,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 2,94 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 2,94 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,61 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-50-40 | Ступени железобетонные | м | 100 |

Таблица 46-24. Замена конструкций и элементов конструкций резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов, гидравлические испытания корпусов резервуаров

Состав работ:

а) устройство монтажного проема (нормы 1-16), усиление монтажного проема (нормы 1-10);

б) установка монтажных механизмов и такелажной оснастки, обстройка подмостями (нормы 1-16);

в) демонтаж днища резервуара и окраек (нормы 1-5);

г) изготовление и монтаж днища резервуара и окраек (нормы 1-5);

д) демонтаж днища резервуара, первого пояса и окраек (нормы 6-10);

е) изготовление и монтаж днища резервуара, первого пояса и окраек (нормы 6-10);

ж) демонтаж дефектного участка днища (нормы 11, 14), стенки (нормы 12, 15), крыши (нормы 13, 16) резервуара;

и) монтаж ремонтной марки днища (нормы 11, 14), стенки (нормы 12, 15), крыши (нормы 13, 16) резервуара;

к) гидравлическое испытание корпуса резервуара (нормы 17-23);

л) контроль герметичности монтажных соединений (нормы 1-16);

м) контроль сварных швов просвечиванием рентгеновскими и гамма лучами (нормы 1-16).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-24-1 | Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью до 1000 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 299,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 19,08 |
| М030305 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 55,17 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 11,73 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 15,91 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 39,49 |
| М041601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 мм | маш.ч | 2,75 |
| М042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш.ч | 2,23 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 2,24 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 108,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,84 |
| 1/10-140-40/65 | Электроды типа Э50А диаметром 2 мм | т | 0,023 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 52,6 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/25 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип III | шт. | 9,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,179 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,219 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,1793 |
| П1/10-230-40 | Краска маркировочная | кг | 0,0336 |
| П1/10-260 | Конструктивные элементы | т | 0,108 |
| П1/10-260-40 | Сталь листовая | т | 1,132 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10-10 | Блоки анкерные | м3 | 0,294 |
| Е46-24-2 | Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью до 2000 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 257,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 19 |
| М030305 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 21,61 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 5,34 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 11,58 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 26,44 |
| М041601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 мм | маш.ч | 1,44 |
| М042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш.ч | 0,81 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,82 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 74,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,76 |
| 1/10-140-40/65 | Электроды типа Э50А диаметром 2 мм | т | 0,014 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 36,1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/25 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип III | шт. | 6,92 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,094 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,127 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,094 |
| П1/10-230-40 | Краска маркировочная | кг | 0,0176 |
| П1/10-260 | Конструктивные элементы | т | 0,041 |
| П1/10-260-40 | Сталь листовая | т | 1,14 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10-10 | Блоки анкерные | м3 | 0,11 |
| Е46-24-3 | Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью до 3000 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 218,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 14,82 |
| М030305 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 15,76 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 5,05 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 11,08 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 25,78 |
| М041601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 мм | маш.ч | 1,02 |
| М042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш.ч | 1,48 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,49 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 72,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,69 |
| 1/10-140-40/65 | Электроды типа Э50А диаметром 2 мм | т | 0,013 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 35 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/25 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип III | шт. | 4,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,066 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,093 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0663 |
| П1/10-230-40 | Краска маркировочная | кг | 0,0124 |
| П1/10-260 | Конструктивные элементы | т | 0,046 |
| П1/10-260-40 | Сталь листовая | т | 1,141 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10-10 | Блоки анкерные | м3 | 0,073 |
| Е46-24-4 | Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью до 5000 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 178,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 15,39 |
| М030305 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 10,81 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 4,69 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 7,2 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 19,09 |
| М041601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 мм | маш.ч | 0,62 |
| М042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш.ч | 1,08 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,09 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 51,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,52 |
| 1/10-140-40/65 | Электроды типа Э50А диаметром 2 мм | т | 0,01 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 25 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/25 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип III | шт. | 2,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,04 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,058 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0404 |
| П1/10-230-40 | Краска маркировочная | кг | 0,0076 |
| П1/10-260 | Конструктивные элементы | т | 0,027 |
| П1/10-260-40 | Сталь листовая | т | 1,121 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10-10 | Блоки анкерные | м3 | 0,041 |
| Е46-24-5 | Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью до 10000 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 169,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 10,39 |
| М030305 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 9,58 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 5,23 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 8,07 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 23,42 |
| М041601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 мм | маш.ч | 0,49 |
| М042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш.ч | 1,45 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,46 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 61,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,56 |
| 1/10-140-40/65 | Электроды типа Э50А диаметром 2 мм | т | 0,013 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 29,9 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/25 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип III | шт. | 1,85 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,032 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,049 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0323 |
| П1/10-230-40 | Краска маркировочная | кг | 0,061 |
| П1/10-260 | Конструктивные элементы | т | 0,024 |
| П1/10-260-40 | Сталь листовая | т | 1,111 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10-10 | Блоки анкерные | м3 | 0,029 |
| Е46-24-6 | Замена днища и первого пояса резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью до 1000 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 321,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 17,19 |
| М030305 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 11,84 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 7,61 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 13,34 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 39,33 |
| М041601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 мм | маш.ч | 13,27 |
| М042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш.ч | 1,45 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,46 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 102,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,6 |
| 1/10-140-40/65 | Электроды типа Э50А диаметром 2 мм | т | 0,02 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 50 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/25 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип III | шт. | 12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,867 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,893 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,8668 |
| П1/10-230-40 | Краска маркировочная | кг | 0,1625 |
| П1/10-260 | Конструктивные элементы | т | 0,106 |
| П1/10-260-40 | Сталь листовая | т | 1,061 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10-10 | Блоки анкерные | м3 | 0,191 |
| Е46-24-7 | Замена днища и первого пояса резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью до 2000 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 244,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 17,34 |
| М030305 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 5,86 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,64 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 10,72 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 27,38 |
| М041601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 мм | маш.ч | 7,67 |
| М042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш.ч | 0,55 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,56 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 74,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,66 |
| 1/10-140-40/65 | Электроды типа Э50А диаметром 2 мм | т | 0,013 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 36,2 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/25 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип III | шт. | 7,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,501 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,523 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,5009 |
| П1/10-230-40 | Краска маркировочная | кг | 0,0939 |
| П1/10-260 | Конструктивные элементы | т | 0,042 |
| П1/10-260-40 | Сталь листовая | т | 1,432 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10-10 | Блоки анкерные | м3 | 0,075 |
| Е46-24-8 | Замена днища и первого пояса резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью до 3000 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 215,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 16,23 |
| М030305 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 5,02 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,52 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 9,97 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 26,53 |
| М041601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 мм | маш.ч | 6,61 |
| М042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш.ч | 1,03 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,04 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 71,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,65 |
| 1/10-140-40/65 | Электроды типа Э50А диаметром 2 мм | т | 0,011 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 34,7 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/25 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип III | шт. | 4,77 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,432 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,451 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,4317 |
| П1/10-230-40 | Краска маркировочная | кг | 0,0809 |
| П1/10-260 | Конструктивные элементы | т | 0,029 |
| П1/10-260-40 | Сталь листовая | т | 1,088 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10-10 | Блоки анкерные | м3 | 0,051 |
| Е46-24-9 | Замена днища и первого пояса резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью до 5000 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 194,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 14,63 |
| М030305 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 5 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,68 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 7,23 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 21,06 |
| М041601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 мм | маш.ч | 4,5 |
| М042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш.ч | 0,85 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,86 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 55,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,53 |
| 1/10-140-40/65 | Электроды типа Э50А диаметром 2 мм | т | 0,01 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 26,9 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/25 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип III | шт. | 3,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,293 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,307 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,2935 |
| П1/10-230-40 | Краска маркировочная | кг | 0,055 |
| П1/10-260 | Конструктивные элементы | т | 0,019 |
| П1/10-260-40 | Сталь листовая | т | 1,293 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10-10 | Блоки анкерные | м3 | 0,033 |
| Е46-24-10 | Замена днища и первого пояса резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью до 10000 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 160,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 11,12 |
| М030305 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 6,82 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,73 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 6,66 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 24,16 |
| М041601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 мм | маш.ч | 4,1 |
| М042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш.ч | 1,03 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,04 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 60,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,49 |
| 1/10-140-40/65 | Электроды типа Э50А диаметром 2 мм | т | 0,014 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 29,3 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/25 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип III | шт. | 1,98 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,268 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,279 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,2677 |
| П1/10-230-40 | Краска маркировочная | кг | 0,0502 |
| П1/10-260 | Конструктивные элементы | т | 0,012 |
| П1/10-260-40 | Сталь листовая | т | 1,081 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10-10 | Блоки анкерные | м3 | 0,021 |
| Е46-24-11 | Замена металлоконструкций днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 20000 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 151,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021150 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.ч | 1,83 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 3,55 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,37 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 28,88 |
| М041601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 мм | маш.ч | 0,38 |
| М042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш.ч | 1,8 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,81 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 63,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 9,966 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,291 |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 7 |
| 1/10-140-60-10/5 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 0,8 мм | т | 0,013 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 30,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,025 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,039 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0256 |
| П1/10-260 | Конструктивные элементы | т | П |
| П1/10-260 | Конструкции стальные | т | П |
| Е46-24-12 | Замена металлоконструкций стенки резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 20000 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021150 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.ч | 3,11 |
| М031050 | Вышка телескопическая 25 м | маш.ч | 2,57 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,22 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 16,24 |
| М041601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 мм | маш.ч | 0,21 |
| М042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш.ч | 1,02 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,03 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 34,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,487 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,032 |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 3,7 |
| 1/10-140-60-10/5 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 0,8 мм | т | 0,009 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 16,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,014 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,021 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0138 |
| П1/10-260 | Конструктивные элементы | т | П |
| П1/10-260 | Конструкции стальные | т | П |
| Е46-24-13 | Замена металлоконструкций крыши резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 20000 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 164,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021150 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.ч | 4,75 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 10,25 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 25,84 |
| М041601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 мм | маш.ч | 0,41 |
| М042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш.ч | 1,26 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,27 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 70,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,528 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,135 |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 8,1 |
| 1/10-140-60-10/5 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 0,8 мм | т | 0,0153 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 34,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,027 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,041 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0259 |
| П1/10-260 | Конструктивные элементы | т | П |
| П1/10-260 | Конструкции стальные | т | П |
| Е46-24-14 | Замена металлоконструкций днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 50000 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 111,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021150 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.ч | 1,46 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 2,88 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,31 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 23,96 |
| М041601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 мм | маш.ч | 0,27 |
| М042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш.ч | 1,44 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,45 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 55,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,373 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,322 |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 4,1 |
| 1/10-140-60-10/5 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 0,8 мм | т | 0,0093 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 26,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,023 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,036 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0248 |
| П1/10-260 | Конструктивные элементы | т | П |
| П1/10-260 | Конструкции стальные | т | П |
| Е46-24-15 | Замена металлоконструкций стенки резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 50000 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021150 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.ч | 3,77 |
| М031050 | Вышка телескопическая 25 м | маш.ч | 4,73 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,13 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 18,44 |
| М041601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 мм | маш.ч | 0,14 |
| М042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш.ч | 1,15 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,16 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 40,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,521 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,765 |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 2,5 |
| 1/10-140-60-10/5 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 0,8 мм | т | 0,0062 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 19,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,012 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,019 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0133 |
| П1/10-260 | Конструктивные элементы | т | П |
| П1/10-260 | Конструкции стальные | т | П |
| Е46-24-16 | Замена металлоконструкций крыши плавающей при ремонте резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 50000 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 184,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021150 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.ч | 5,76 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 8,16 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 38,02 |
| М041601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 мм | маш.ч | 0,39 |
| М042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш.ч | 2,38 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 2,39 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 90,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,059 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,231 |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 5,6 |
| 1/10-140-60-10/5 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 0,8 мм | т | 0,011 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 43,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,026 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,038 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0251 |
| П1/10-260 | Конструктивные элементы | т | П |
| П1/10-260 | Конструкции стальные | т | П |
| Е46-24-17 | Гидравлические испытания резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 1000 м3 (единица измерения - испытание) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 9,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1000 |
| Е46-24-18 | Гидравлические испытания резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 2000 м3 (единица измерения - испытание) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 19,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2000 |
| Е46-24-19 | Гидравлические испытания резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 3000 м3 (единица измерения - испытание) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 29,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3000 |
| Е46-24-20 | Гидравлические испытания резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 5000 м3 (единица измерения - испытание) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 49,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5000 |
| Е46-24-21 | Гидравлические испытания резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 10000 м3 (единица измерения - испытание) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 146,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 99,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10000 |
| Е46-24-22 | Гидравлические испытания резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 20000 м3 (единица измерения - испытание) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 293,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 199,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 20000 |
| Е46-24-23 | Гидравлические испытания резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 50000 м3 (единица измерения - испытание) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 612,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 497,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 50000 |

Раздел 03. Сверление и пробивка отверстий, проемов в конструкциях

Таблица 46-25. Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий

Состав работ:

а) разметка мест сверления отверстий;

б) установка, выверка и крепление станка с присоединением к электро- и водопроводным сетям (нормы 1-32, 165-196), с присоединением к электросетям (нормы 101-164);

в) опускание привода со сверлом к месту сверления;

г) сверление отверстий;

д) подъем привода со сверлом;

е) удаление и уборка керна;

ж) установка удлинителей при сверлении отверстий на глубину свыше 500 мм;

и) смена сверл;

к) перестановка станка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-25-1 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 20 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,4 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 17,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 2,52 |
| Е46-25-2 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 25 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,4 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 17,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/10 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 25 мм | шт. | 2,52 |
| Е46-25-3 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 32 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,4 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 17,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/15 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 32 мм | шт. | 2,52 |
| Е46-25-4 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 40 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,56 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 18,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/20 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 40 мм | шт. | 2,08 |
| Е46-25-5 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 45 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,56 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 18,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/25 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 45 мм | шт. | 2,08 |
| Е46-25-6 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 50 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,56 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 18,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/30 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 50 мм | шт. | 2,08 |
| Е46-25-7 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 55 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,56 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 18,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/40 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 60 мм | шт. | 2,08 |
| Е46-25-8 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 60 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,56 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 18,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/40 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 60 мм | шт. | 2,08 |
| Е46-25-9 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 70 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,72 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 19,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/45 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 70 мм | шт. | 2,02 |
| Е46-25-10 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 80 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,72 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 19,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/50 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 80 мм | шт. | 2,02 |
| Е46-25-11 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 90 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,72 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 19,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/55 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 90 мм | шт. | 2,02 |
| Е46-25-12 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 100 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,72 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 19,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/60 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 100 мм | шт. | 2,02 |
| Е46-25-13 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 110 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,72 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 19,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/65 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 110 мм | шт. | 2,02 |
| Е46-25-14 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 125 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,96 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 21,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/70 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 125 мм | шт. | 2,02 |
| Е46-25-15 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 140 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 3,2 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 23,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/75 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 140 мм | шт. | 2,02 |
| Е46-25-16 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 160 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 3,2 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 23,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/80 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 160 мм | шт. | 2,02 |
| Е46-25-17 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 20 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,01 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,126 |
| Е46-25-18 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 25 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,02 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/10 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 25 мм | шт. | 0,126 |
| Е46-25-19 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 32 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,03 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/15 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 32 мм | шт. | 0,126 |
| Е46-25-20 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 40 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,04 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/20 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 40 мм | шт. | 0,104 |
| Е46-25-21 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 45 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,06 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/25 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 45 мм | шт. | 0,104 |
| Е46-25-22 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 50 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,06 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/30 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 50 мм | шт. | 0,104 |
| Е46-25-23 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 55 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,07 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/40 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 60 мм | шт. | 0,104 |
| Е46-25-24 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 60 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,07 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/40 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 60 мм | шт. | 0,104 |
| Е46-25-25 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 70 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,1 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/45 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 70 мм | шт. | 0,101 |
| Е46-25-26 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 80 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,1 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/50 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 80 мм | шт. | 0,101 |
| Е46-25-27 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 90 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,12 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/55 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 90 мм | шт. | 0,101 |
| Е46-25-28 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 100 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,12 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/60 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 100 мм | шт. | 0,101 |
| Е46-25-29 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 110 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,16 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/65 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 110 мм | шт. | 0,101 |
| Е46-25-30 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 125 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,16 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/70 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 125 мм | шт. | 0,101 |
| Е46-25-31 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 140 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,2 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 1,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/75 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 140 мм | шт. | 0,101 |
| Е46-25-32 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 160 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,2 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 1,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/80 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 160 мм | шт. | 0,101 |
| Е46-25-101 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (давление менее 0,2 МПа) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 20 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 3,36 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 24,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 3,15 |
| Е46-25-102 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (давление менее 0,2 МПа) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 25 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 3,36 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 24,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/10 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 25 мм | шт. | 3,15 |
| Е46-25-103 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (давление менее 0,2 МПа) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 32 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 3,36 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 24,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/15 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 32 мм | шт. | 2,52 |
| Е46-25-104 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (давление менее 0,2 МПа) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 40 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 3,44 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 24,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/20 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 40 мм | шт. | 2,08 |
| Е46-25-105 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (давление менее 0,2 МПа) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 45 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 3,44 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 24,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/25 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 45 мм | шт. | 2,6 |
| Е46-25-106 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (давление менее 0,2 МПа) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 50 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 3,44 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 24,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/30 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 50 мм | шт. | 2,6 |
| Е46-25-107 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (давление менее 0,2 МПа) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 55 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 3,44 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 24,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/40 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 60 мм | шт. | 2,6 |
| Е46-25-108 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (давление менее 0,2 МПа) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 60 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 3,44 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 24,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/40 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 60 мм | шт. | 2,6 |
| Е46-25-109 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (давление менее 0,2 МПа) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 70 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4,08 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 29,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/45 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 70 мм | шт. | 2,53 |
| Е46-25-110 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (давление менее 0,2 МПа) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 80 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4,08 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 29,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/50 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 80 мм | шт. | 2,53 |
| Е46-25-111 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (давление менее 0,2 МПа) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 90 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4,08 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 29,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/55 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 90 мм | шт. | 2,53 |
| Е46-25-112 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (давление менее 0,2 МПа) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 100 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4,08 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 29,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/60 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 100 мм | шт. | 2,53 |
| Е46-25-113 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (давление менее 0,2 МПа) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 110 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4,64 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 33,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/65 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 110 мм | шт. | 3,15 |
| Е46-25-114 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (давление менее 0,2 МПа) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 125 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4,64 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 33,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/70 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 125 мм | шт. | 3,17 |
| Е46-25-115 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (давление менее 0,2 МПа) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 140 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 5,12 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 37,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/75 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 140 мм | шт. | 2,53 |
| Е46-25-116 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (давление менее 0,2 МПа) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 160 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 5,12 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 37,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/80 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 160 мм | шт. | 2,53 |
| Е46-25-117 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (давление менее 0,2 МПа) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 20 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,04 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,158 |
| Е46-25-118 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (давление менее 0,2 МПа) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 25 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,04 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/10 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 25 мм | шт. | 0,126 |
| Е46-25-119 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (давление менее 0,2 МПа) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 32 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,06 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/15 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 32 мм | шт. | 0,126 |
| Е46-25-120 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (давление менее 0,2 МПа) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 40 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,06 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/20 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 40 мм | шт. | 0,104 |
| Е46-25-121 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (давление менее 0,2 МПа) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 45 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,09 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/25 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 45 мм | шт. | 0,158 |
| Е46-25-122 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (давление менее 0,2 МПа) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 50 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,09 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/30 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 50 мм | шт. | 0,13 |
| Е46-25-123 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (давление менее 0,2 МПа) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 55 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,09 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/40 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 60 мм | шт. | 0,13 |
| Е46-25-124 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (давление менее 0,2 МПа) вертикальных отверстий:на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 60 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,09 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/40 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 60 мм | шт. | 0,13 |
| Е46-25-125 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (давление менее 0,2 МПа) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 70 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,12 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/45 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 70 мм | шт. | 0,126 |
| Е46-25-126 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (давление менее 0,2 МПа) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 80 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,12 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/50 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 80 мм | шт. | 0,126 |
| Е46-25-127 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (давление менее 0,2 МПа) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 90 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,14 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 1,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/55 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 90 мм | шт. | 0,126 |
| Е46-25-128 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (давление менее 0,2 МПа) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 100 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,14 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 1,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/60 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 100 мм | шт. | 0,126 |
| Е46-25-129 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (давление менее 0,2 МПа) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 110 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,18 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 1,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/65 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 110 мм | шт. | 0,126 |
| Е46-25-130 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (давление менее 0,2 МПа) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 125 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,18 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 1,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/70 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 125 мм | шт. | 0,126 |
| Е46-25-131 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (давление менее 0,2 МПа) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 140 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,22 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 1,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/75 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 140 мм | шт. | 0,126 |
| Е46-25-132 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (давление менее 0,2 МПа) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 160 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,22 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 1,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/80 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 160 мм | шт. | 0,126 |
| Е46-25-133 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 20 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 7,7 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 55,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 9,45 |
| Е46-25-134 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 25 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 9,91 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 71,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/10 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 25 мм | шт. | 9,45 |
| Е46-25-135 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 32 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 9,91 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 71,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/15 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 32 мм | шт. | 9,45 |
| Е46-25-136 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 40 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 10,75 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 77,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/20 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 40 мм | шт. | 6,5 |
| Е46-25-137 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 45 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 10,75 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 77,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/25 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 45 мм | шт. | 6,5 |
| Е46-25-138 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 50 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 10,75 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 77,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/30 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 50 мм | шт. | 6,5 |
| Е46-25-139 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 55 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 10,75 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 77,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/40 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 60 мм | шт. | 6,5 |
| Е46-25-140 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 60 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 10,75 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 77,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/40 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 60 мм | шт. | 6,5 |
| Е46-25-141 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 70 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 134,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 15,34 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 111,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/45 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 70 мм | шт. | 6,32 |
| Е46-25-142 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 80 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 162,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 18,54 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 134,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/50 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 80 мм | шт. | 6,32 |
| Е46-25-143 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 90 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 162,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 18,54 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 134,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/55 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 90 мм | шт. | 6,32 |
| Е46-25-144 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 100 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 162,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 18,54 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 134,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/60 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 100 мм | шт. | 6,32 |
| Е46-25-145 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 110 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 168,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 19,29 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 139,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/65 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 110 мм | шт. | 6,32 |
| Е46-25-146 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 125 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 169,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 19,41 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 140,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/70 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 125 мм | шт. | 6,32 |
| Е46-25-147 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 140 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 304,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 34,8 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 252,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/75 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 140 мм | шт. | 6,32 |
| Е46-25-148 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 160 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 304,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 34,8 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 252,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/80 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 160 мм | шт. | 6,32 |
| Е46-25-149 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 20 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,08 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,39 |
| Е46-25-150 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 25 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,11 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 0,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/10 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 25 мм | шт. | 0,39 |
| Е46-25-151 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 32 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,11 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 0,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/15 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 32 мм | шт. | 0,39 |
| Е46-25-152 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 40 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,12 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/20 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 40 мм | шт. | 0,39 |
| Е46-25-153 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 45 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,12 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/25 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 45 мм | шт. | 0,39 |
| Е46-25-154 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 50 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,12 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/30 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 50 мм | шт. | 0,32 |
| Е46-25-155 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 55 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,12 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/40 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 60 мм | шт. | 0,32 |
| Е46-25-156 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 60 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,12 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/40 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 60 мм | шт. | 0,32 |
| Е46-25-157 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 70 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,17 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 1,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/45 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 70 мм | шт. | 0,31 |
| Е46-25-158 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 80 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,2 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 1,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/50 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 80 мм | шт. | 0,31 |
| Е46-25-159 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 90 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,2 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 1,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/55 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 90 мм | шт. | 0,31 |
| Е46-25-160 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 100 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,2 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 1,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/60 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 100 мм | шт. | 0,31 |
| Е46-25-161 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 110 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,21 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 1,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/65 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 110 мм | шт. | 0,31 |
| Е46-25-162 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 125 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,21 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 1,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/70 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 125 мм | шт. | 0,31 |
| Е46-25-163 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 140 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,38 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 2,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/75 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 140 мм | шт. | 0,31 |
| Е46-25-164 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 160 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,38 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 2,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/80 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 160 мм | шт. | 0,31 |
| Е46-25-165 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 20 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 3,84 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 27,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 7,56 |
| Е46-25-166 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 25 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4,72 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 34,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/10 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 25 мм | шт. | 7,56 |
| Е46-25-167 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 32 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4,72 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 34,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/15 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 32 мм | шт. | 7,56 |
| Е46-25-168 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 40 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 6,08 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 44,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/20 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 40 мм | шт. | 5,2 |
| Е46-25-169 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 45 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 6,08 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 44,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/25 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 45 мм | шт. | 5,2 |
| Е46-25-170 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 50 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 6,08 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 44,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/30 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 50 мм | шт. | 5,2 |
| Е46-25-171 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 55 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 6,08 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 44,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/40 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 60 мм | шт. | 5,2 |
| Е46-25-172 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 60 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 6,08 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 44,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/40 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 60 мм | шт. | 5,2 |
| Е46-25-173 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 70 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 7,44 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 53,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/45 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 70 мм | шт. | 5,05 |
| Е46-25-174 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 80 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 110 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,8 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 63,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/50 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 80 мм | шт. | 5,05 |
| Е46-25-175 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 90 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 110 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,8 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 63,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/55 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 90 мм | шт. | 5,05 |
| Е46-25-176 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 100 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 110 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,8 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 63,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/60 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 100 мм | шт. | 5,05 |
| Е46-25-177 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 110 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 120 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 9,6 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 69,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/65 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 110 мм | шт. | 5,05 |
| Е46-25-178 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 125 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 10,4 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 75,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/70 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 125 мм | шт. | 5,05 |
| Е46-25-179 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 140 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 155 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 12,4 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 89,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/75 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 140 мм | шт. | 5,05 |
| Е46-25-180 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 160 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 180 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 14,4 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 104,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/80 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 160 мм | шт. | 5,05 |
| Е46-25-181 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 20 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,1 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,31 |
| Е46-25-182 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 25 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,13 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/10 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 25 мм | шт. | 0,31 |
| Е46-25-183 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 32 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,21 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 1,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/15 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 32 мм | шт. | 0,31 |
| Е46-25-184 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 40 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,27 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 1,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/20 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 40 мм | шт. | 0,26 |
| Е46-25-185 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 45 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,31 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 2,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/25 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 45 мм | шт. | 0,26 |
| Е46-25-186 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 50 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,35 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 2,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/30 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 50 мм | шт. | 0,26 |
| Е46-25-187 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 55 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,42 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 3,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/40 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 60 мм | шт. | 0,26 |
| Е46-25-188 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 60 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,48 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 3,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/40 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 60 мм | шт. | 0,26 |
| Е46-25-189 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 70 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,54 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 3,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/45 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 70 мм | шт. | 0,26 |
| Е46-25-190 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 80 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,61 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 4,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/50 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 80 мм | шт. | 0,26 |
| Е46-25-191 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 90 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,7 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 5,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/55 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 90 мм | шт. | 0,26 |
| Е46-25-192 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 100 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,78 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 5,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/60 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 100 мм | шт. | 0,26 |
| Е46-25-193 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 110 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,97 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 7,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/65 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 110 мм | шт. | 0,25 |
| Е46-25-194 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 125 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,16 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 8,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/70 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 125 мм | шт. | 0,25 |
| Е46-25-195 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 140 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,18 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 8,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/75 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 140 мм | шт. | 0,25 |
| Е46-25-196 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) вертикальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 160 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,2 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 8,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/80 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 160 мм | шт. | 0,25 |

Таблица 46-26. Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий

Состав работ:

а) разметка мест сверления отверстий;

б) установка, выверка и крепление станка с присоединением к электро- и водопроводным сетям (нормы 1-32, 167-198), с присоединением к электросетям (нормы 101-132, 134-165);

в) опускание привода со сверлом к месту сверления;

г) сверление отверстий;

д) подъем привода со сверлом;

е) удаление и уборка керна;

ж) установка удлинителей при сверлении отверстий на глубину свыше 350 мм;

и) смена сверл;

к) перестановка станка;

л) перестановка подмостей (нормы 33, 133,166,199).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-26-1 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 20 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 3,52 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 25,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 2,52 |
| Е46-26-2 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 25 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 3,52 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 25,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/10 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 25 мм | шт. | 2,52 |
| Е46-26-3 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 32 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 3,52 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 25,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/15 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 32 мм | шт. | 2,52 |
| Е46-26-4 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 40 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4,72 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 34,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/20 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 40 мм | шт. | 2,08 |
| Е46-26-5 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 45 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4,72 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 34,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/25 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 45 мм | шт. | 2,08 |
| Е46-26-6 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 50 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4,72 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 34,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/30 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 50 мм | шт. | 2,08 |
| Е46-26-7 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 55 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 5,44 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 39,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/40 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 60 мм | шт. | 2,08 |
| Е46-26-8 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 60 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 5,44 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 39,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/40 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 60 мм | шт. | 2,08 |
| Е46-26-9 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 70 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 6,16 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 44,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/45 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 70 мм | шт. | 2,02 |
| Е46-26-10 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 80 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 6,16 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 44,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/50 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 80 мм | шт. | 2,02 |
| Е46-26-11 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 90 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 7,2 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 52,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/55 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 90 мм | шт. | 2,02 |
| Е46-26-12 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 100 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 7,2 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 52,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/60 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 100 мм | шт. | 2,02 |
| Е46-26-13 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 110 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 120 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 9,6 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 69,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/65 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 110 мм | шт. | 2,02 |
| Е46-26-14 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 125 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 120 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 9,6 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 69,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/70 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 125 мм | шт. | 2,02 |
| Е46-26-15 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 140 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 120 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 9,6 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 69,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/75 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 140 мм | шт. | 2,02 |
| Е46-26-16 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 160 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 120 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 9,6 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 69,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/80 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 160 мм | шт. | 2,02 |
| Е46-26-17 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 20 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,06 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,126 |
| Е46-26-18 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 25 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,06 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/10 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 25 мм | шт. | 0,126 |
| Е46-26-19 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 32 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,07 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/15 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 32 мм | шт. | 0,126 |
| Е46-26-20 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 40 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,1 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/20 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 40 мм | шт. | 0,104 |
| Е46-26-21 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 45 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,1 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/25 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 45 мм | шт. | 0,104 |
| Е46-26-22 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 50 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,1 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/30 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 50 мм | шт. | 0,104 |
| Е46-26-23 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 55 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,1 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/40 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 60 мм | шт. | 0,104 |
| Е46-26-24 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 60 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,1 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/40 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 60 мм | шт. | 0,104 |
| Е46-26-25 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 70 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,13 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/45 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 70 мм | шт. | 0,101 |
| Е46-26-26 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 80 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,13 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/50 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 80 мм | шт. | 0,101 |
| Е46-26-27 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 90 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,14 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 1,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/55 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 90 мм | шт. | 0,101 |
| Е46-26-28 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 100 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,14 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 1,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/60 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 100 мм | шт. | 0,101 |
| Е46-26-29 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 110 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,15 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/65 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 110 мм | шт. | 0,101 |
| Е46-26-30 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 125 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,15 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/70 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 125 мм | шт. | 0,101 |
| Е46-26-31 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 140 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,2 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 1,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/75 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 140 мм | шт. | 0,101 |
| Е46-26-32 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 160 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,2 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 1,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/80 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 160 мм | шт. | 0,101 |
| Е46-26-33 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий: добавляется на высоте от опорной площадки более 1 м к нормам с Е46-26-1 по Е46-26-16 (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,9 |
| Е46-26-101 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 20 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 5,44 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 39,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 3,15 |
| Е46-26-102 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 25 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 5,44 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 39,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/10 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 25 мм | шт. | 3,15 |
| Е46-26-103 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 32 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 5,44 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 39,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/15 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 32 мм | шт. | 3,15 |
| Е46-26-104 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 40 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 6,8 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 49,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/20 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 40 мм | шт. | 2,6 |
| Е46-26-105 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 45 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 6,8 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 49,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/25 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 45 мм | шт. | 2,6 |
| Е46-26-106 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 50 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 6,8 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 49,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/30 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 50 мм | шт. | 2,6 |
| Е46-26-107 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 55 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/40 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 60 мм | шт. | 2,6 |
| Е46-26-108 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 60 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/40 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 60 мм | шт. | 2,6 |
| Е46-26-109 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 70 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/45 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 70 мм | шт. | 2,53 |
| Е46-26-110 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 80 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/50 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 80 мм | шт. | 2,53 |
| Е46-26-111 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 90 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 120 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 9,6 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 69,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/55 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 90 мм | шт. | 2,53 |
| Е46-26-112 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 100 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 120 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 9,6 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 69,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/60 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 100 мм | шт. | 2,53 |
| Е46-26-113 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 110 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 140 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 11,2 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 81,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/65 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 110 мм | шт. | 2,53 |
| Е46-26-114 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 125 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 140 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 11,2 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 81,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/70 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 125 мм | шт. | 2,53 |
| Е46-26-115 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 140 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 160 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 12,8 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 92,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/75 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 140 мм | шт. | 2,53 |
| Е46-26-116 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 160 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 160 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 12,8 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 92,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/80 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 160 мм | шт. | 2,53 |
| Е46-26-117 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 20 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,08 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,158 |
| Е46-26-118 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 25 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,1 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/10 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 25 мм | шт. | 0,158 |
| Е46-26-119 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 32 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,11 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 0,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/15 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 32 мм | шт. | 0,158 |
| Е46-26-120 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 40 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,11 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 0,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/20 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 40 мм | шт. | 0,13 |
| Е46-26-121 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 45 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,14 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 1,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/25 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 45 мм | шт. | 0,104 |
| Е46-26-122 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 50 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,14 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 1,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/30 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 50 мм | шт. | 0,13 |
| Е46-26-123 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 55 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,14 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 1,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/40 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 60 мм | шт. | 0,13 |
| Е46-26-124 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 60 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,14 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 1,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/40 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 60 мм | шт. | 0,13 |
| Е46-26-125 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 70 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,24 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 1,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/45 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 70 мм | шт. | 0,126 |
| Е46-26-126 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 80 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,24 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 1,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/50 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 80 мм | шт. | 0,126 |
| Е46-26-127 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 90 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,3 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 2,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/55 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 90 мм | шт. | 0,126 |
| Е46-26-128 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 100 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,3 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 2,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/60 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 100 мм | шт. | 0,126 |
| Е46-26-129 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 110 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,3 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/65 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 110 мм | шт. | 0,126 |
| Е46-26-130 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 125 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,3 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/70 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 125 мм | шт. | 0,126 |
| Е46-26-131 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 140 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,44 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 3,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/75 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 140 мм | шт. | 0,126 |
| Е46-26-132 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 160 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,44 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 3,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/80 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 160 мм | шт. | 0,126 |
| Е46-26-133 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: добавляется на высоте от опорной площадки более 1 м к нормам с Е46-26-101 по Е46-26-116 (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,9 |
| Е46-26-134 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 20 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,06 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 83,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 9,45 |
| Е46-26-135 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 25 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,06 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 83,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/10 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 25 мм | шт. | 9,45 |
| Е46-26-136 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 32 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 123,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 9,88 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 102,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/15 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 32 мм | шт. | 9,45 |
| Е46-26-137 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 40 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 185,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 14,83 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 153,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/20 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 40 мм | шт. | 6,5 |
| Е46-26-138 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 45 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 185,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 14,83 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 153,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/25 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 45 мм | шт. | 6,5 |
| Е46-26-139 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 50 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 185,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 14,83 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 153,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/30 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 50 мм | шт. | 6,5 |
| Е46-26-140 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 55 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 213,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 17,09 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 177,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/40 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 60 мм | шт. | 6,5 |
| Е46-26-141 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 60 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 218,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 17,45 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 180,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/40 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 60 мм | шт. | 6,5 |
| Е46-26-142 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 70 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 247,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 19,79 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 204,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/45 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 70 мм | шт. | 6,32 |
| Е46-26-143 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 80 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 247,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 19,79 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 204,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/50 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 80 мм | шт. | 6,32 |
| Е46-26-144 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 90 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 260,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 20,84 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 215,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/55 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 90 мм | шт. | 6,32 |
| Е46-26-145 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 100 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 260,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 20,84 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 215,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/60 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 100 мм | шт. | 6,32 |
| Е46-26-146 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 110 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 349,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 27,93 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 289,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/65 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 110 мм | шт. | 6,32 |
| Е46-26-147 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 125 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 349,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 27,93 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 289,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/70 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 125 мм | шт. | 6,32 |
| Е46-26-148 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 140 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 517,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 41,36 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 428,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/75 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 140 мм | шт. | 6,32 |
| Е46-26-149 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 160 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 517,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 41,36 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 428,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/80 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 160 мм | шт. | 6,32 |
| Е46-26-150 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 20 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,32 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 4,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,39 |
| Е46-26-151 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 25 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,42 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 6,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/10 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 25 мм | шт. | 0,39 |
| Е46-26-152 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 32 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,44 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 6,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/15 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 32 мм | шт. | 0,39 |
| Е46-26-153 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 40 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,59 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 8,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/20 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 40 мм | шт. | 0,39 |
| Е46-26-154 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 45 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,59 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 8,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/25 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 45 мм | шт. | 0,39 |
| Е46-26-155 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 50 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,6 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 8,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/30 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 50 мм | шт. | 0,32 |
| Е46-26-156 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 55 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,6 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 8,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/40 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 60 мм | шт. | 0,32 |
| Е46-26-157 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 60 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,63 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 9,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/40 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 60 мм | шт. | 0,32 |
| Е46-26-158 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 70 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,11 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 16,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/45 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 70 мм | шт. | 0,31 |
| Е46-26-159 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 80 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,11 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 16,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/50 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 80 мм | шт. | 0,31 |
| Е46-26-160 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 90 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,21 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 17,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/55 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 90 мм | шт. | 0,31 |
| Е46-26-161 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 100 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,25 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 18,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/60 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 100 мм | шт. | 0,31 |
| Е46-26-162 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 110 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,25 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 18,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/65 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 110 мм | шт. | 0,31 |
| Е46-26-163 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 125 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,25 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 18,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/70 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 125 мм | шт. | 0,31 |
| Е46-26-164 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 140 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,74 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 25,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/75 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 140 мм | шт. | 0,31 |
| Е46-26-165 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 160 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,74 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 25,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/80 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 160 мм | шт. | 0,31 |
| Е46-26-166 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм без применения напорного водопровода (до 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: добавляется на высоте от опорной площадки более 1 м к нормам с Е46-26-134 по Е46-26-149 (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,51 |
| Е46-26-167 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 20 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 6,97 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 50,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 7,56 |
| Е46-26-168 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 25 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 9,06 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 65,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/10 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 25 мм | шт. | 7,56 |
| Е46-26-169 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 32 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 9,06 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 65,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/15 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 32 мм | шт. | 7,56 |
| Е46-26-170 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 40 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 14,71 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 106,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/20 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 40 мм | шт. | 5,2 |
| Е46-26-171 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 45 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 14,71 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 106,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/25 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 45 мм | шт. | 5,2 |
| Е46-26-172 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 50 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 14,71 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 106,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/30 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 50 мм | шт. | 5,2 |
| Е46-26-173 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 55 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 148,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 16,96 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 122,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/40 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 60 мм | шт. | 5,2 |
| Е46-26-174 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 60 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 148,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 16,96 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 122,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/40 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 60 мм | шт. | 5,2 |
| Е46-26-175 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 70 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 168,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 19,23 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 139,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/45 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 70 мм | шт. | 5,2 |
| Е46-26-176 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 80 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 168,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 19,23 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 139,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/50 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 80 мм | шт. | 5,2 |
| Е46-26-177 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 90 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 195,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 22,38 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 162,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/55 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 90 мм | шт. | 5,2 |
| Е46-26-178 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 100 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 195,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 22,38 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 162,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/60 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 100 мм | шт. | 5,2 |
| Е46-26-179 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 110 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 262,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 30 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 217,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/65 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 110 мм | шт. | 5,2 |
| Е46-26-180 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 125 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 262,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 30 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 217,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/70 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 125 мм | шт. | 5,2 |
| Е46-26-181 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 140 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 388,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 44,43 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 322,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/75 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 140 мм | шт. | 5,05 |
| Е46-26-182 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 160 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 388,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 44,43 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 322,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/80 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 160 мм | шт. | 5,05 |
| Е46-26-183 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 20 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,45 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 3,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,31 |
| Е46-26-184 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 25 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,56 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 4,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/10 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 25 мм | шт. | 0,31 |
| Е46-26-185 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 32 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,56 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 4,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/15 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 32 мм | шт. | 0,31 |
| Е46-26-186 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 40 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,78 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 5,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/20 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 40 мм | шт. | 0,26 |
| Е46-26-187 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 45 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,78 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 5,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/25 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 45 мм | шт. | 0,26 |
| Е46-26-188 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 50 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,81 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 5,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/30 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 50 мм | шт. | 0,26 |
| Е46-26-189 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 55 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,81 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 5,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/40 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 60 мм | шт. | 0,26 |
| Е46-26-190 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 60 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,81 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 5,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/40 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 60 мм | шт. | 0,26 |
| Е46-26-191 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 70 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,18 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 8,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/45 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 70 мм | шт. | 0,25 |
| Е46-26-192 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 80 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,18 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 8,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/50 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 80 мм | шт. | 0,25 |
| Е46-26-193 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 90 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,18 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 8,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/55 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 90 мм | шт. | 0,25 |
| Е46-26-194 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 100 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,22 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 8,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/60 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 100 мм | шт. | 0,25 |
| Е46-26-195 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 110 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,22 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 8,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/65 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 110 мм | шт. | 0,25 |
| Е46-26-196 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 125 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,22 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 8,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/70 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 125 мм | шт. | 0,25 |
| Е46-26-197 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 140 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,6 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 11,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/75 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 140 мм | шт. | 0,25 |
| Е46-26-198 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается, диаметром 160 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,6 |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 11,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/80 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 160 мм | шт. | 0,25 |
| Е46-26-199 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях диам. арматуры от 16-40 мм с применением напорного водопровода (более 0,2 МПа) горизонтальных отверстий: добавляется на высоте от опорной площадки более 1 м к нормам с Е46-26-167 по Е46-26-182 (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,51 |

Таблица 46-27. Пробивка проемов в конструкциях

Состав работ:

а) разметка мест пробивки;

б) пробивка проемов с зачисткой откосов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-27-1 | Пробивка проемов в конструкциях из бутового камня (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 4,57 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 4,57 |
| Е46-27-2 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 25,14 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 25,14 |
| Е46-27-3 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 5,59 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 5,59 |

Таблица 46-28. Устройство ниш в кирпичных стенах

Состав работ:

а) разметка мест пробивки;

б) пробивка ниш с зачисткой поверхности.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-28-1 | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 12 см (единица измерения - 10 м2 ниш) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 13,15 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 13,15 |
| Е46-28-2 | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см (единица измерения - 10 м2 ниш) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 21,95 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 21,95 |

Таблица 46-29. Пробивка в кирпичных стенах гнезд и отверстий

Состав работ:

а) разметка мест пробивки;

б) пробивка гнезд и отверстий.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-29-1 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 25,01 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 25,01 |
| Е46-29-2 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260 х 260 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 34,84 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 34,84 |
| Е46-29-3 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 32,15 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 32,15 |
| Е46-29-4 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 46,44 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 46,44 |
| Е46-29-5 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 62,52 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 62,52 |
| Е46-29-6 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 32,15 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 32,15 |
| Е46-29-7 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 46,44 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 46,44 |
| Е46-29-8 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 105,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 62,52 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 62,52 |
| Е46-29-9 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 380 х 380 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 74,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 74,83 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 74,83 |

Таблица 46-30. Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах и потолках

Состав работ:

а) разметка мест пробивки;

б) пробивка отверстий.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-30-1 | Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2 (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 9,57 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 9,57 |
| Е46-30-2 | Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2 (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 19,78 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 19,78 |
| Е46-30-3 | Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2 (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 110,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 67,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 67,25 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 67,25 |
| Е46-30-4 | Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 20 см2 (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 12,76 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 12,76 |
| Е46-30-5 | Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 100 см2 (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 26,93 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 26,93 |
| Е46-30-6 | Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2 (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 148 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 90,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 90,21 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 90,21 |

Таблица 46-31. Пробивка борозд в кирпичных стенах

Состав работ:

а) разметка мест пробивки;

б) пробивка и зачистка борозд.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-31-1 | Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2 (единица измерения - 100 м борозд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 8,93 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 8,93 |
| Е46-31-2 | Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 50 см2 (единица измерения - 100 м борозд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 13,01 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 13,01 |
| Е46-31-3 | Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 100 см2 (единица измерения - 100 м борозд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 26,41 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 26,41 |
| Е46-31-4 | Пробивка борозд в кирпичных стенах: добавляется на каждые 20 см2 сверх 100 см2 (единица измерения - 100 м борозд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 9,83 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 9,83 |

Таблица 46-32. Пробивка борозд в бетонных конструкциях

Состав работ:

а) разметка мест пробивки;

б) пробивка борозд.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-32-1 | Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов, стен площадью сечения до 20 см2 (единица измерения - 100 м борозд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 16,08 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 16,08 |
| Е46-32-2 | Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов, стен площадью сечения до 50 см2 (единица измерения - 100 м борозд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 23,22 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 23,22 |
| Е46-32-3 | Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов, стен площадью сечения до 100 см2 (единица измерения - 100 м борозд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 47,59 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 47,59 |
| Е46-32-4 | Пробивка борозд в бетонных конструкциях потолков площадью сечения до 20 см2 (единица измерения - 100 м борозд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 25,52 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 25,52 |
| Е46-32-5 | Пробивка борозд в бетонных конструкциях потолков площадью сечения до 50 см2 (единица измерения - 100 м борозд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 44,66 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 44,66 |
| Е46-32-6 | Пробивка борозд в бетонных конструкциях потолков площадью сечения до 100 см2 (единица измерения - 100 м борозд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 142,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 76,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 76,81 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 76,81 |
| Е46-32-7 | Пробивка борозд в бетонных конструкциях: добавлять на каждые 20 см2 сверх 100 см2 в стенах и полах (единица измерения - 100 м борозд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 17,86 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 17,86 |
| Е46-32-8 | Пробивка борозд в бетонных конструкциях: добавлять на каждые 20 см2 сверх 100 см2 в потолках (единица измерения - 100 м борозд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 25,01 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 25,01 |

Раздел 04. Заделка отверстий, гнезд и борозд

Таблица 46-33. Заделка отверстий, гнезд и борозд

Состав работ:

а) расчистка отверстий, гнезд и борозд;

б) установка опалубки (нормы 1-6);

в) укладка арматуры (нормы 1-4);

г) укладка бетона (нормы 1-6);

д) заделка отверстий, гнезд и борозд.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-33-1 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (единица измерения - м3 заделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/765 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,09 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,0228 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса В7,5 | м3 | 1,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 0,07 |
| Е46-33-2 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 (единица измерения - м3 заделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/765 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,09 |
| 1/10-260-210-2/25 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм | т | 0,0228 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса В7,5 | м3 | 1,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 0,05 |
| Е46-33-3 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 (единица измерения - м3 заделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,21 |
| 1/10-110-50-20/765 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,18 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса В7,5 | м3 | 1,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 0,07 |
| Е46-33-4 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 (единица измерения - м3 заделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,21 |
| 1/10-110-50-20/765 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,18 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса В7,5 | м3 | 1,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | 0,06 |
| Е46-33-5 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 (единица измерения - м3 заделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,21 |
| 1/10-110-50-20/765 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,18 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса В7,5 | м3 | 1,04 |
| Е46-33-6 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2 (единица измерения - м3 заделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,21 |
| 1/10-110-50-20/765 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,18 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса В7,5 | м3 | 1,04 |
| Е46-33-7 | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок (единица измерения - м3 заделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 0,24 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,41 |

Раздел 05. Разборка конструкций

Таблица 46-34. Разборка фундаментов и стен

Состав работ:

а) разборка конструкций;

б) резка арматуры и выбивание анкерных болтов (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-34-1 | Разборка фундаментов бутовых (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 3,06 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 3,06 |
| Е46-34-2 | Разборка фундаментов бетонных (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 6,26 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 6,26 |
| Е46-34-3 | Разборка фундаментов железобетонных (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,44 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 12,38 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 12,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000294 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| Е46-34-4 | Разборка стен кирпичных (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 2,51 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 2,51 |
| Е46-34-5 | Разборка стен мелкоблочных (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,69 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 1,69 |

Таблица 46-35. Разборка монолитных перекрытий

Состав работ:

а) разборка бетонных и железобетонных перекрытий;

б) резка арматуры (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-35-1 | Разборка монолитных перекрытий бетонных (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 6,76 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 6,76 |
| Е46-35-2 | Разборка монолитных перекрытий железобетонных (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,44 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 7,79 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 7,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000294 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |

Таблица 46-36. Выбивка сборных железобетонных колонн при увеличении шага колонн в действующих цехах промышленных зданий

Состав работ:

а) установка тупиков на подкрановых путях;

б) установка направляющих металлоконструкций;

в) установка временных приспособлений для демонтажа;

г) выбивка бетона на всех ветвях колонны;

д) резка арматуры;

е) демонтаж временных приспособлений.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-36-1 | Выбивка сборных железобетонных колонн при увеличении шага колонн в действующих цехах промышленных зданий (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020810 | Краны мостовые электрические общего назначения 5 т | маш.ч | 0,74 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 0,26 |
| М040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.ч | 13,53 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,97 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 4,46 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 4,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000447 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,1 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-20 | Шлифкруги | шт. | 10 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные приспособления | т | 0,08 |

Таблица 46-37. Разборка монолитных перегородок

Состав работ:

а) разборка перегородок;

б) резка арматуры (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-37-1 | Разборка монолитных перегородок бетонных (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 6,12 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 6,12 |
| Е46-37-2 | Разборка монолитных перегородок железобетонных (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,4 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 7,01 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 7,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000294 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |

Таблица 46-38. Разборка деревянных перегородок

Состав работ:

а) разборка перегородок со снятием креплений;

б) отбивка штукатурки (нормы 1, 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-38-1 | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,38 |
| Е46-38-2 | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных двухслойных с изоляционной прокладкой или засыпкой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,94 |
| Е46-38-3 | Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,95 |
| Е46-38-4 | Разборка деревянных перегородок из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,78 |

Таблица 46-39. Разборка деревянных конструкций

Состав работ:

а) разборка засыпок, изоляционных прокладок (нормы 1-3);

б) отбивка штукатурки (норма 1);

в) разборка балок, накатов и подшивок (нормы 1-3), прогонов, защитного и рабочего настилов (норма 4);

г) разборка потолка с отвинчиванием шурупов и снятием болтов с несущих балок и деревянных направляющих брусков (нормы 5, 6);

д) разборка плит со сдвижкой их по направляющим и срезка алюминиевых гребенок с направляющими, снятие подвесок со скобами с резкой несущих уголков и разбалчиванием (норма 6).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-39-1 | Разборка деревянных перекрытий оштукатуренных (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 133,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 6,93 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,94 |
| Е46-39-2 | Разборка деревянных перекрытий неоштукатуренных (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 115,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 7,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,07 |
| Е46-39-3 | Разборка деревянных перекрытий по балкам с накатами из досок (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 132,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 4,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,07 |
| Е46-39-4 | Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 4,55 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,55 |
| Е46-39-5 | Разборка деревянных подвесных потолков из плит асбоцементных (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 1,59 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,59 |
| Е46-39-6 | Разборка деревянных подвесных потолков из плит АКМИГРАН (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 1,59 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,59 |

Таблица 46-40. Разборка покрытий кровель

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-40-1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 1,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,2 |
| Е46-40-2 | Разборка покрытий кровель из листовой стали (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,32 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,32 |
| Е46-40-3 | Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 2,18 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,18 |
| Е46-40-4 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,79 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,79 |

Таблица 46-41. Разборка бетонных оснований под полы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-41-1 | Разборка оснований из бетона на гравии под полы (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 4,98 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 4,98 |
| Е46-41-2 | Разборка оснований из бетона на кирпичном щебне под полы (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 4,08 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 4,08 |

Таблица 46-42. Разборка покрытий полов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-42-1 | Разборка покрытий полов асфальтовых и асфальтобетонных (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,53 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 1,53 |
| Е46-42-2 | Разборка покрытий полов дощатых (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,53 |
| Е46-42-3 | Разборка покрытий полов паркетных (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,01 |
| Е46-42-4 | Разборка покрытий полов из торцовой деревянной шашки (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,66 |
| Е46-42-5 | Разборка покрытий полов из каменной шашки (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,5 |
| Е46-42-6 | Разборка покрытий полов из металлических плит со стороной квадрата 300 мм (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 12,14 |
| Е46-42-7 | Разборка покрытий полов из металлических плит со стороной квадрата 1000 мм (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 17,72 |

Таблица 46-43. Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами

Состав работ:

а) разборка покрытия полов с очисткой годных плиток и кирпича от раствора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-43-1 | Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами из плиток, уложенных на битумной мастике (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,43 |
| Е46-43-2 | Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами из плиток, уложенных на растворе (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,55 |
| Е46-43-3 | Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами из плиток, уложенных на силикатных замазках (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,67 |
| Е46-43-4 | Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами из плиток, уложенных на АРЗАМИТ- замазке (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,87 |
| Е46-43-5 | Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами из плиток, уложенных на ПЛАСТ-замазках или серном цементе (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,25 |
| Е46-43-6 | Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами из плиток, уложенных на разных подстилающих слоях с расшивкой швов АРЗАМИТ или ПЛАСТ-замазками (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,03 |
| Е46-43-7 | Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами из кирпича, уложенного на битумной мастике или кислотоупорном растворе (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 152,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,27 |
| Е46-43-8 | Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами из кирпича, уложенного на цементном кислотоупорном растворе или кислотоупорных замазках (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 104,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,27 |
| Е46-43-9 | Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами из кирпича, уложенного на серном цементе или на ПЛАСТ-замазках, или на АРЗАМИТ-замазках (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,7 |
| Е46-43-10 | Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами из кирпича, уложенного на разных подстилающих слоях с расшивкой швов АРЗАМИТ или ПЛАСТ-замазками (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,78 |
| Е46-43-11 | Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами полимерцементных и на основе эпоксидных композиций толщиной 5 мм (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,31 |
| Е46-43-12 | Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото и жароупорных бетонов) (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,62 |
| Е46-43-13 | Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами: добавлять или уменьшать на каждые 5 мм изменения толщины по норме 12 (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,31 |
| Е46-43-14 | Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами из поливинилхлоридных листовых рулонных материалов (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,79 |

Таблица 46-44. Разборка деревянных заполнений проемов

Состав работ:

а) снятие створок (нормы 1, 2);

б) снятие дверных и воротных полотен (норма 3);

в) выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-44-1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 188,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,6 |
| Е46-44-2 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 172,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,6 |
| Е46-44-3 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,6 |

Таблица 46-45. Разборка лестничных маршей и площадок

Состав работ:

а) установка и последующая разборка лесов и подмостей (нормы 1, 2, 4, 5);

б) пробивка борозд и гнезд в местах заделки ступеней, площадок, балок;

в) разборка поручней и лестничных решеток;

г) разборка косоуров и балок площадок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-45-1 | Разборка конструкций маршей на одном косоуре (единица измерения - 100 м2 горизонтальной проекции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 526,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 18,94 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 10,41 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 11,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001439 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 9,9 |
| Е46-45-2 | Разборка конструкций маршей на двух косоурах (единица измерения - 100 м2 горизонтальной проекции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 409,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 19,84 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 20,8 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 12,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,002823 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 19,4 |
| Е46-45-3 | Разборка конструкций маршей по основанию на грунте (единица измерения - 100 м2 горизонтальной проекции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 587,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 7,21 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,38 |
| Е46-45-4 | Разборка конструкций площадок по металлическим балкам, монолитных железобетонных (единица измерения - 100 м2 горизонтальной проекции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 451,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 196,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 11,1 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 14,8 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 196,12 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 196,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,002082 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 14,3 |
| Е46-45-5 | Разборка конструкций площадок по металлическим балкам, сборных железобетонных (единица измерения - 100 м2 горизонтальной проекции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 382,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 91,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 6,26 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 14,8 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 91,36 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 91,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,002082 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 14,3 |

Таблица 46-46. Разборка ступеней

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-46-1 | Разборка ступеней на косоурах (единица измерения - 100 м ступеней) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,1 |
| Е46-46-2 | Разборка ступеней на сплошном основании (единица измерения - 100 м ступеней) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,12 |

Таблица 46-47. Разборка облицовки из тесаного камня и отбивка штукатурки

Состав работ:

а) разборка облицовки с очисткой от раствора (норма 1);

б) отбивка штукатурки (нормы 2-5);

в) отбивка драни (нормы 2, 4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-47-1 | Разборка облицовки из тесаного камня (единица измерения - 100 м2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 469,55 |
| Е46-47-2 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков деревянных (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,02 |
| Е46-47-3 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,75 |
| Е46-47-4 | Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр деревянных (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,66 |
| Е46-47-5 | Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,49 |

Раздел 06. Временные защитные ограждения и устройства при производстве работ

Таблица 46-48. Устройство временных защитных ограждений

Состав работ:

а) устройство каркаса из бревен и досок;

б) устройство настила с покрытием толем в два слоя (нормы 1,2);

в) обшивка досками по каркасу с покрытием толем в один слой (норма 3);

г) разборка ограждений.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-48-1 | Устройство временных защитных ограждений горизонтальных с настилом по нижним поясам ферм (единица измерения - 100 м2 ограждения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 2,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,98 |
| 1/10-110-50-20/765 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,14 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 1,4 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 230 |
| 1/10-240-25-41/15 | Гвозди строительные оцинкованные | кг | 15 |
| 1/10-260-210-2/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 0,55 мм | т | 0,073 |
| Е46-48-2 | Устройство временных защитных ограждений горизонтальных с настилом по балкам на стойках из бревен (единица измерения - 100 м2 ограждения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 105,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 2,29 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,5 |
| 1/10-110-50-20/765 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,8 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 1,43 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 230 |
| 1/10-240-25-41/15 | Гвозди строительные оцинкованные | кг | 16 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0171 |
| Е46-48-3 | Устройство временных защитных ограждений вертикальных с обшивкой по каркасу из досок (единица измерения - 100 м2 ограждения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,87 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/765 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,86 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,25 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 115 |
| 1/10-240-25-41/15 | Гвозди строительные оцинкованные | кг | 14,1 |

Таблица 46-49. Установка монтажных механизмов и такелажной оснастки, обстройка подмостями стропильных, подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 48 м

Состав работ:

а) установка и снятие лебедок и такелажной оснастки;

б) установка, перестановка и снятие приставных инвентарных лестниц;

в) подъем, навеска, перенавеска и снятие навесных инвентарных лестниц и люлек, сборно-разборных подмостей индивидуального изготовления, страховочного каната.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-49-1 | Установка монтажных механизмов и такелажной оснастки, обстройка подмостями стропильных, подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 48 м при усилении поясов (единица измерения - м фермы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00136 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 0,25 |
| Е46-49-2 | Установка монтажных механизмов и такелажной оснастки, обстройка подмостями стропильных, подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 48 м при усилении решетки (единица измерения - м фермы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00273 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 3 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 0,5 |

Таблица 46-50. Установка монтажных механизмов и такелажной оснастки, обстройка подмостями стропильных, подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 48 м при усилении отдельных элементов решетки

Состав работ:

а) установка и снятие лебедок и такелажной оснастки;

б) установка, перестановка и снятие приставных инвентарных лестниц;

в) подъем, навеска, перенавеска и снятие навесных инвентарных лестниц и люлек, сборно-разборных подмостей индивидуального изготовления, страховочного каната.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-50-1 | Установка монтажных механизмов и такелажной оснастки, обстройка подмостями стропильных, подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 48 м при усилении отдельных элементов решетки: первого (единица измерения - элемент фермы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,29 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 2,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0109 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 11 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 1,32 |
| Е46-50-2 | Установка монтажных механизмов и такелажной оснастки, обстройка подмостями стропильных, подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 48 м при усилении отдельных элементов решетки: каждого последующего (единица измерения - элемент фермы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,82 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 2,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00881 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 9 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 1,07 |

Таблица 46-51. Установка монтажных механизмов и такелажной оснастки, обстройка подмостями стропильных, подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 48 м при усилении узлов ферм

Состав работ:

а) установка и снятие лебедок и такелажной оснастки;

б) установка, перестановка и снятие приставных инвентарных лестниц;

в) подъем, навеска, перенавеска и снятие навесных инвентарных лестниц и люлек, сборно-разборных подмостей индивидуального изготовления, страховочного каната.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-51-1 | Установка монтажных механизмов и такелажной оснастки, обстройка подмостями стропильных, подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 48 м при усилении узлов ферм (единица измерения - узел фермы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,64 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 2,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00515 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 11 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 0,49 |

Таблица 46-52. Установка монтажных механизмов и такелажной оснастки, обстройка подмостями подкрановых балок и ригелей сплошного сечения пролетом 12 м при усилении поясов

Состав работ:

а) установка и снятие лебедок и такелажной оснастки;

б) установка, перестановка и снятие приставных инвентарных лестниц;

в) подъем, навеска, перестановка и снятие инвентарных лестниц, люлек, сборно-разборных подмостей индивидуального изготовления, страховочного каната.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-52-1 | Установка монтажных механизмов и такелажной оснастки, обстройка подмостями подкрановых балок и ригелей сплошного сечения пролетом 12 м при усилении поясов: верхнего (единица измерения - м балки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,33 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 1,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,01 |
| Е46-52-2 | Установка монтажных механизмов и такелажной оснастки, обстройка подмостями подкрановых балок и ригелей сплошного сечения пролетом 12 м при усилении поясов: нижнего (единица измерения - м балки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,33 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 1,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,01 |

Таблица 46-53. Установка монтажных механизмов и такелажной оснастки, обстройка подмостями подкрановых балок и ригелей сплошного сечения пролетом 12 м

Состав работ:

а) установка и снятие лебедок и такелажной оснастки;

б) установка, перестановка и снятие приставных инвентарных лестниц;

в) подъем, навеска, перенавеска и снятие навесных инвентарных лестниц и люлек, сборно-разборных подмостей индивидуального изготовления, страховочного каната.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-53-1 | Установка монтажных механизмов и такелажной оснастки, обстройка подмостями подкрановых балок и ригелей сплошного сечения пролетом 12 м при усилении опорных узлов многопролетных ригелей (единица измерения - узел) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,49 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 4,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 11 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 4,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,09 |
| Е46-53-2 | Установка монтажных механизмов и такелажной оснастки, обстройка подмостями подкрановых балок и ригелей сплошного сечения пролетом 12 м при заделке трещин в стенах (единица измерения - узел) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,08 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 2,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 11 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 0,74 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,06 |

Таблица 46-54. Установка монтажных механизмов и такелажной оснастки, обстройка подмостями колонн различного назначения

Состав работ:

а) установка и снятие лебедок и такелажной оснастки;

б) навеска, перенавеска и снятие приставных лестниц, страховочного каната.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-54-1 | Установка монтажных механизмов и такелажной оснастки, обстройка подмостями колонн различного назначения: инвентарными вертикальными приставными лестницами (единица измерения - м колонны) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,26 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 1,38 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 1 |

Таблица 46-55. Установка монтажных механизмов и такелажной оснастки, обстройка подмостями колонн различного назначения

Состав работ:

а) установка и снятие лебедок и такелажной оснастки;

б) навеска, перенавеска и снятие приставных лестниц, стоечных трубчатых лесов, страховочного каната.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-55-1 | Установка монтажных механизмов и такелажной оснастки, обстройка подмостями колонн различного назначения: инвентарными лестницами и стоечными трубчатыми лесами (единица измерения - м2 вертикальной проекции лесов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,004 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 0,05 |

Таблица 46-56. Установка защитного горизонтального ограждения из профнастила под верхними поясами ферм при замене конструкций покрытия

Состав работ:

а) установка и снятие лебедок и такелажной оснастки;

б) подъем, установка и снятие лестниц, люлек, защитного настила по прогонам под верхними поясами ферм, переходных мостиков;

в) устройство путей для крышного крана и грузовой тележки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-56-1 | Установка защитного горизонтального ограждения из профнастила под верхними поясами ферм при замене конструкций покрытия (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,67 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,73 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,45 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0007 |
| 1/10-240-15/400 | Винты самонарезающие с прессшайбой для крепления листов металла | кг | 2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 1,86 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-20 | Неоцинкованный профнастил | т | 0,18 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-5 | Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м: колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки стен при реконструкции зданий | т | 0,06 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 1,0 до 3,0 т | т | 0,04 |

Таблица 46-57. Работы по обеспечению устойчивости и безопасности ведения работ

Состав работ:

а) установка и снятие опорных стоек (нормы 1, 2);

б) приварка мелких металлических конструкций массой до 10 кг, срезка их и зачистка (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-57-1 | Работы по обеспечению устойчивости и безопасности ведения работ: установка, снятие временных опорных стоек для обеспечения устойчивости ферм (единица измерения - т металлоконструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 7,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0002 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,007 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/15 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип III | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-55 | Стойки металлические опорные | т | П |
| Е46-57-2 | Работы по обеспечению устойчивости и безопасности ведения работ: установка, снятие временных опорных стоек для обеспечения устойчивости подкрановых балок (единица измерения - т металлоконструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 9,53 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,9 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-55 | Стойки металлические опорные | т | П |
| Е46-57-3 | Работы по обеспечению устойчивости и безопасности ведения работ: монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (единица измерения - т металлоконструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,08 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 25,93 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-20 | Шлифкруги | шт. | 1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Мелкие металлические конструкции | т | П |

Таблица 46-58. Установка и снятие временных тупиков, упоров, ограждений, создание предварительного напряжения в подстропильных фермах

Состав работ:

а) установка и снятие тупиков, упоров, стоечного ограждения (норма 1);

б) установка гидравлического домкрата, сборка и разборка монтажного приспособления (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-58-1 | Установка и снятие временных тупиков, упоров, ограждений (единица измерения - конструкция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,31 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-7/3 | Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 14 мм | 10 м | 3,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Конструкции тупиков и упоров | т | П |
| Е46-58-2 | Создание предварительного напряжения в подстропильной ферме с помощью гидравлического домкрата (единица измерения - конструкция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 3,06 |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 2,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,02 |

Раздел 07. Разборка жилых и общественных зданий

Таблица 46-59. Разборка надземной части

Состав работ:

а) разборка зданий с применением строительных машин и механизмов;

б) выборка годных для повторного применения материалов с очисткой и укладкой в штабели (нормы 1-3);

в) перевозка материалов, полученных от разборки, на промежуточный склад (нормы 1-3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-59-1 | Разборка надземной части с сохранением годных материалов: деревянных зданий любой этажности (единица измерения - 10 м3 строительного объема) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М060339 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 0,17 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,04 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,19 |
| Е46-59-2 | Разборка надземной части с сохранением годных материалов: кирпичных зданий 1-2-этажных (единица измерения - 10 м3 строительного объема) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,22 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 6,69 |
| М060339 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 2,43 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,22 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 6,69 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,54 |
| Е46-59-3 | Разборка надземной части с сохранением годных материалов: кирпичных зданий 3- и более этажных (единица измерения - 10 м3 строительного объема) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,31 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 7,83 |
| М060339 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 2,69 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,22 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 7,83 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,54 |
| Е46-59-4 | Разборка надземной части без сохранения годных материалов: деревянных зданий любой этажности (единица измерения - 10 м3 строительного объема) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М060339 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 0,11 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,02 |
| Е46-59-5 | Разборка надземной части без сохранения годных материалов: кирпичных зданий 1-2-этажных (единица измерения - 10 м3 строительного объема) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,22 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 5,32 |
| М060339 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 1,49 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,11 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 5,32 |
| Е46-59-6 | Разборка надземной части без сохранения годных материалов: кирпичных зданий 3- и более этажных (единица измерения - 10 м3 строительного объема) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 5,32 |
| М060339 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 1,54 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,22 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 5,32 |

Таблица 46-60. Разборка надземной части сараев

Состав работ:

а) разборка зданий с применением строительных машин и механизмов (нормы 1-2);

б) выборка годных для повторного применения материалов с очисткой и укладкой в штабели (норма 1);

в) перевозка материалов, полученных от разборки, на промежуточный склад (норма 1).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-60-1 | Разборка надземной части с сохранением годных материалов: сараев кирпичных (единица измерения - 10 м2 площади застройки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,43 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 18,77 |
| М060339 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 5,53 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,77 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 18,77 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,59 |
| Е46-60-2 | Разборка надземной части без сохранения годных материалов: сараев кирпичных (единица измерения - 10 м2 площади застройки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,22 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 9,38 |
| М060339 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 2,84 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,51 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 9,38 |
| Е46-60-3 | Разборка надземной части без сохранения годных материалов: сараев тесовых (единица измерения - 10 м2 площади застройки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,14 |

Таблица 46-61. Разборка санитарно-технических систем

Состав работ:

а) разборка санитарно- технических систем;

б) отвозка металлолома автотранспортом с погрузкой и выгрузкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-61-1 | Разборка санитарно-технических систем водопровода (единица измерения - 10 м3 строительного объема) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010704 | Автомобиль самосвал 10 т | маш.ч | 0,03 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000017 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,12 |
| Е46-61-2 | Разборка санитарно-технических систем центрального отопления (единица измерения - 10 м3 строительного объема) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010704 | Автомобиль самосвал 10 т | маш.ч | 0,21 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,34 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000022 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,17 |
| Е46-61-3 | Разборка санитарно-технических систем канализации при отсутствии ванн (единица измерения - 10 м3 строительного объема) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010704 | Автомобиль самосвал 10 т | маш.ч | 0,22 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,36 |
| Е46-61-4 | Разборка санитарно-технических систем канализации при наличии ванн (единица измерения - 10 м3 строительного объема) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010704 | Автомобиль самосвал 10 т | маш.ч | 0,22 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,36 |

Таблица 46-62. Разборка фундаментов жилых зданий из бутового камня

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-62-1 | Разборка фундаментов жилых зданий из бутового камня (единица измерения - 10 м2 площади застройки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 5,72 |
| М060339 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 2,19 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 5,72 |

Таблица 46-63. Разборка лестниц подземной части жилых зданий

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-63-1 | Разборка лестниц подземной части жилых зданий (единица измерения - 10 м2 горизонтальной проекции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,04 |
| М060339 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 0,08 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 0,04 |

Таблица 46-64. Разборка полов с основанием подземной части жилых зданий

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-64-1 | Разборка полов с основанием подземной части жилых зданий (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,14 |
| М060339 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 0,55 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 0,14 |

Таблица 46-65. Разборка стен из кирпича подземной части жилых зданий

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-65-1 | Разборка стен из кирпича подземной части жилых зданий (единица измерения - 10 м3 строительного объема) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,32 |
| М060339 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 1,26 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 0,32 |

Таблица 46-66. Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-66-1 | Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой (единица измерения - гараж) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,27 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,26 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000059 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,4 |

Таблица 46-67. Сверление сквозных отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах

Состав работ:

а) разметка мест сверления отверстий;

б) сверление отверстий.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-67-1 | Сверление сквозных отверстий диаметром до 20 мм электроперфоратором (электродрелью) в кирпичных стенах глубиной 130 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 5,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла шнековые | шт. | 0,87 |
| Е46-67-2 | Сверление сквозных отверстий диаметром до 20 мм электроперфоратором (электродрелью) в кирпичных стенах глубиной 250 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 7,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла шнековые | шт. | 1,67 |
| Е46-67-3 | Сверление сквозных отверстий диаметром до 20 мм электроперфоратором (электродрелью) в кирпичных стенах глубиной 380 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 10,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла шнековые | шт. | 2,53 |
| Е46-67-4 | Сверление сквозных отверстий диаметром до 20 мм электроперфоратором (электродрелью) в кирпичных стенах глубиной 510 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 14,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла шнековые | шт. | 3,33 |
| Е46-67-5 | Сверление сквозных отверстий диаметром до 20 мм электроперфоратором (электродрелью) в кирпичных стенах глубиной 640 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 19,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла шнековые | шт. | 4,2 |
| Е46-67-6 | Сверление сквозных отверстий диаметром до 20 мм электроперфоратором (электродрелью) в кирпичных стенах глубиной 760 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 23,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла шнековые | шт. | 5 |
| Е46-67-7 | Сверление сквозных отверстий диаметром до 20 мм электроперфоратором (электродрелью) в кирпичных стенах глубиной 890 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 29,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла шнековые | шт. | 5,87 |
| Е46-67-8 | Сверление сквозных отверстий диаметром до 20 мм электроперфоратором (электродрелью) в кирпичных стенах глубиной 1020 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 35,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла шнековые | шт. | 6,67 |

Таблица 46-68. Сверление сквозных отверстий диаметром до 30 мм в кирпичных стенах

Состав работ:

а) разметка мест сверления отверстий;

б) сверление отверстий.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-68-1 | Сверление сквозных отверстий диаметром до 30 мм электроперфоратором (электродрелью) в кирпичных стенах глубиной 130 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 6,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла шнековые | шт. | 1,08 |
| Е46-68-2 | Сверление сквозных отверстий диаметром до 30 мм электроперфоратором (электродрелью) в кирпичных стенах глубиной 250 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 9,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла шнековые | шт. | 2,08 |
| Е46-68-3 | Сверление сквозных отверстий диаметром до 30 мм электроперфоратором (электродрелью) в кирпичных стенах глубиной 380 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 13,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла шнековые | шт. | 3,17 |
| Е46-68-4 | Сверление сквозных отверстий диаметром до 30 мм электроперфоратором (электродрелью) в кирпичных стенах глубиной 510 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 18,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла шнековые | шт. | 4,25 |
| Е46-68-5 | Сверление сквозных отверстий диаметром до 30 мм электроперфоратором (электродрелью) в кирпичных стенах глубиной 640 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 23,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла шнековые | шт. | 5,33 |
| Е46-68-6 | Сверление сквозных отверстий диаметром до 30 мм электроперфоратором (электродрелью) в кирпичных стенах глубиной 760 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 30,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла шнековые | шт. | 6,33 |
| Е46-68-7 | Сверление сквозных отверстий диаметром до 30 мм электроперфоратором (электродрелью) в кирпичных стенах глубиной 890 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 37,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла шнековые | шт. | 7,42 |
| Е46-68-8 | Сверление сквозных отверстий диаметром до 30 мм электроперфоратором (электродрелью) в кирпичных стенах глубиной 1020 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 45,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла шнековые | шт. | 8,58 |

Таблица 46-69. Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм

Состав работ:

а) разметка линий расположения шва;

б) нарезка швов;

в) смена режущих кругов;

г) перемещение нарезчика;

д) присоединение и отключение сетей электроснабжения и водопровода.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-69-1 | Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,88 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круги сегментные, алмазные | шт. | 0,41 |
| Е46-69-2 | Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 50 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круги сегментные, алмазные | шт. | 0,52 |
| Е46-69-3 | Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 60 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,82 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круги сегментные, алмазные | шт. | 0,62 |
| Е46-69-4 | Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 70 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,29 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круги сегментные, алмазные | шт. | 0,73 |

Таблица 46-70. Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов

Состав работ:

а) разметка линий расположения шва;

б) нарезка швов;

в) смена режущих кругов;

г) перемещение нарезчика;

д) присоединение и отключение сетей электроснабжения и водопровода.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-70-1 | Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 500 мм, глубиной резки 150 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 8,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круги сегментные, алмазные | шт. | 0,46 |
| Е46-70-2 | Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 600 мм, глубиной резки 200 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 11,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круги сегментные, алмазные | шт. | 0,41 |
| Е46-70-3 | Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 800 мм, глубиной резки 300 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 17,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круги сегментные, алмазные | шт. | 0,4 |

Раздел 08. Сверление отверстий в бетонных и кирпичных конструкциях

Таблица 46-71. Сверление отверстий глубиной 200 мм электроперфоратором с применением спиральных шнеков в бетонных конструкциях

Состав работ:

а) разбивка осей монтажных отверстий;

б) установка и закрепление спирального шнека;

в) сверление отверстий;

г) очистка отверстий от шлама;

д) перестановка шнеков;

е) извлечение спирального шнека из патрона перфоратора;

ж) очистка шнека и перфоратора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-71-1 | Сверление отверстий в бетонных конструкциях на глубину 200 мм электроперфоратором с применением спиральных шнеков диаметром отверстий до 20 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 18,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Спиральные шнеки (сверла с твердосплавными наконечниками) | шт. | 1,47 |
| Е46-71-2 | Сверление отверстий в бетонных конструкциях на глубину 200 мм электроперфоратором с применением спиральных шнеков диаметром отверстий до 30 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 22,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Спиральные шнеки (сверла с твердосплавными наконечниками) | шт. | 1,83 |
| Е46-71-3 | Сверление отверстий в бетонных конструкциях на глубину 200 мм электроперфоратором с применением спиральных шнеков диаметром отверстий до 40 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 27,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Спиральные шнеки (сверла с твердосплавными наконечниками) | шт. | 2,24 |
| Е46-71-4 | Сверление отверстий в бетонных конструкциях на глубину 200 мм электроперфоратором с применением спиральных шнеков диаметром отверстий до 70 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 42,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Спиральные шнеки (сверла с твердосплавными наконечниками) | шт. | 4,17 |
| Е46-71-5 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления отверстий добавляется или исключается к норме 46-71-1 (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Спиральные шнеки (сверла с твердосплавными наконечниками) | шт. | 0,071 |
| Е46-71-6 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления отверстий добавляется или исключается к норме 46-71-2 (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Спиральные шнеки (сверла с твердосплавными наконечниками) | шт. | 0,092 |
| Е46-71-7 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления отверстий добавляется или исключается к норме 46-71-3 (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Спиральные шнеки (сверла с твердосплавными наконечниками) | шт. | 0,117 |
| Е46-71-8 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления отверстий добавляется или исключается к норме 46-71-4 (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Спиральные шнеки (сверла с твердосплавными наконечниками) | шт. | 0,21 |

Таблица 46-72. Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм кольцевыми алмазными сверлами с охлаждением сверл от напорного водопровода (более 0,2 МПа) в кирпичных конструкциях

Состав работ:

а) разбивка осей монтажных отверстий;

б) установка, выверка и крепление установки с помощью цангового устройства с присоединением к электро - водопроводным сетям;

в) закрепление и подача привода сверла к плоскости сверления;

г) сверление отверстий с охлаждением сверл от напорного водопровода;

д) удаление керна;

е) смена сверл;

ж) установка удлинителей при сверлении отверстий на глубину свыше 200 мм;

и) отсоединение шланга подачи воды от установки и водопровода;

к) перемещение установки вручную;

л) перестановка подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-72-1 | Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм кольцевыми алмазными сверлами с охлаждением сверл от напорного водопровода (более 0,2 МПа) в кирпичных конструкциях диаметром отверстий 50 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 30,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/30 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 50 мм | шт. | 1,96 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,75 |
| Е46-72-2 | Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм кольцевыми алмазными сверлами с охлаждением сверл от напорного водопровода (более 0,2 МПа) в кирпичных конструкциях диаметром отверстий 60 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 36,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/40 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 60 мм | шт. | 1,96 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,27 |
| Е46-72-3 | Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм кольцевыми алмазными сверлами с охлаждением сверл от напорного водопровода (более 0,2 МПа) в кирпичных конструкциях диаметром отверстий 80 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 41,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/50 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 80 мм | шт. | 1,94 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,9 |
| Е46-72-4 | Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм кольцевыми алмазными сверлами с охлаждением сверл от напорного водопровода (более 0,2 МПа) в кирпичных конструкциях диаметром отверстий 100 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 104,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 50,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/60 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 100 мм | шт. | 1,92 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,2 |
| Е46-72-5 | Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм кольцевыми алмазными сверлами с охлаждением сверл от напорного водопровода (более 0,2 МПа) в кирпичных конструкциях диаметром отверстий 125 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 137,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 69,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/70 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 125 мм | шт. | 1,92 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,3 |
| Е46-72-6 | Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм кольцевыми алмазными сверлами с охлаждением сверл от напорного водопровода (более 0,2 МПа) в кирпичных конструкциях диаметром отверстий 160 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 137,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 69,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/80 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 160 мм | шт. | 1,92 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,3 |
| Е46-72-7 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления отверстий добавляется или исключается к норме 46-72-1 (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 0,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/30 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 50 мм | шт. | 0,097 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,13 |
| Е46-72-8 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления отверстий добавляется или исключается к норме 46-72-2 (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 0,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/40 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 60 мм | шт. | 0,093 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,16 |
| Е46-72-9 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления отверстий добавляется или исключается к норме 46-72-3 (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/50 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 80 мм | шт. | 0,093 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,18 |
| Е46-72-10 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления отверстий добавляется или исключается к норме 46-72-4 (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 1,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/60 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 100 мм | шт. | 0,091 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,2 |
| Е46-72-11 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления отверстий добавляется или исключается к норме 46-72-5 (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 1,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/70 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 125 мм | шт. | 0,091 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,24 |
| Е46-72-12 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления отверстий добавляется или исключается к норме 46-72-6 (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 1,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/80 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 160 мм | шт. | 0,091 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,3 |

Таблица 46-73. Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм кольцевыми алмазными сверлами с охлаждением сверл от напорного водопровода (до 0,2 МПа) в кирпичных конструкциях

Состав работ:

а) разбивка осей монтажных отверстий;

б) установка, выверка и крепление установки с помощью цангового устройства с присоединением к электро - водопроводным сетям;

в) закрепление и подача привода сверла к плоскости сверления;

г) сверление отверстий с охлаждением сверл от напорного водопровода;

д) удаление керна;

е) смена сверл;

ж) установка удлинителей при сверлении отверстий на глубину свыше 200 мм;

и) отсоединение шланга подачи воды от установки и водопровода;

к) перемещение установки вручную;

л) перестановка подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-73-1 | Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм кольцевыми алмазными сверлами с охлаждением сверл от напорного водопровода (до 0,2 МПа) в кирпичных конструкциях диаметром отверстий 50 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 42,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/30 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 50 мм | шт. | 2,25 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,1 |
| Е46-73-2 | Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм кольцевыми алмазными сверлами с охлаждением сверл от напорного водопровода (до 0,2 МПа) в кирпичных конструкциях диаметром отверстий 60 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 105,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 49,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/40 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 60 мм | шт. | 2,25 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,52 |
| Е46-73-3 | Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм кольцевыми алмазными сверлами с охлаждением сверл от напорного водопровода (до 0,2 МПа) в кирпичных конструкциях диаметром отверстий 80 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 113,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 53,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/50 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 80 мм | шт. | 2,22 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,9 |
| Е46-73-4 | Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм кольцевыми алмазными сверлами с охлаждением сверл от напорного водопровода (до 0,2 МПа) в кирпичных конструкциях диаметром отверстий 100 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 138,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 68,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/60 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 100 мм | шт. | 2,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,4 |
| Е46-73-5 | Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм кольцевыми алмазными сверлами с охлаждением сверл от напорного водопровода (до 0,2 МПа) в кирпичных конструкциях диаметром отверстий 125 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 177,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 91,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/70 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 125 мм | шт. | 2,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,1 |
| Е46-73-6 | Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм кольцевыми алмазными сверлами с охлаждением сверл от напорного водопровода (до 0,2 МПа) в кирпичных конструкциях диаметром отверстий 160 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 178,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 91,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/80 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 160 мм | шт. | 2,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,8 |
| Е46-73-7 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления отверстий добавляется или исключается к норме 46-73-1 (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 1,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/30 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 50 мм | шт. | 0,11 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,11 |
| Е46-73-8 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления отверстий добавляется или исключается к норме 46-73-2 (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/40 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 60 мм | шт. | 0,105 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,12 |
| Е46-73-9 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления отверстий добавляется или исключается к норме 46-73-3 (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/50 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 80 мм | шт. | 0,105 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,14 |
| Е46-73-10 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления отверстий добавляется или исключается к норме 46-73-4 (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 2,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/60 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 100 мм | шт. | 0,102 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,17 |
| Е46-73-11 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления отверстий добавляется или исключается к норме 46-73-5 (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 3,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/70 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 125 мм | шт. | 0,102 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,2 |
| Е46-73-12 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления отверстий добавляется или исключается к норме 46-73-6 (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331604 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм | маш.ч | 3,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/80 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 160 мм | шт. | 0,102 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,24 |

Раздел 09. Устройство штраб в кирпичных и бетонных конструкциях

Таблица 46-74. Устройство штраб в кирпичных стенах

Состав работ:

а) разметка линий пропила пазов;

б) прорезка пазов;

в) пробивка штраб между пазами;

г) очистка штраб от остатков кирпича вручную;

д) перестановка подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-74-1 | Устройство штраб в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 6,8 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 5,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Бур SDS D8 х 160 мм | шт. | 0,75 |
| П1/10-170 | Зубила SDS | шт. | 0,2 |
| П1/10-170-2 | Диск алмазный диаметром 230 мм | шт. | 0,75 |
| Е46-74-2 | Устройство штраб в кирпичных стенах площадью сечения до 50 см2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 10,2 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 7,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Бур SDS D8 х 160 мм | шт. | 2 |
| П1/10-170 | Зубила SDS | шт. | 0,4 |
| П1/10-170-2 | Диск алмазный диаметром 230 мм | шт. | 1,25 |
| Е46-74-3 | Устройство штраб в кирпичных стенах площадью сечения до 100 см2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 15,3 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Бур SDS D8 х 160 мм | шт. | 3,5 |
| П1/10-170 | Зубила SDS | шт. | 0,8 |
| П1/10-170-2 | Диск алмазный диаметром 230 мм | шт. | 1,75 |

Таблица 46-75. Устройство штраб в бетонных конструкциях стен, полов

Состав работ:

а) разметка линий пропила пазов;

б) прорезка пазов;

в) пробивка штраб между пазами;

г) очистка штраб от остатков бетона вручную;

д) перестановка подмостей (норма 4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-75-1 | Устройство штраб в бетонных конструкциях полов, стен площадью сечения до 20 см2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 7,5 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 6,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Бур SDS D8 х 160 мм | шт. | 1 |
| П1/10-170 | Зубила SDS | шт. | 0,3 |
| П1/10-170-2 | Диск алмазный диаметром 230 мм | шт. | 1 |
| Е46-75-2 | Устройство штраб в бетонных конструкциях полов, стен площадью сечения до 50 см2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 11,3 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 10,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Бур SDS D8 х 160 мм | шт. | 2,2 |
| П1/10-170 | Зубила SDS | шт. | 0,5 |
| П1/10-170-2 | Диск алмазный диаметром 230 мм | шт. | 1,75 |
| Е46-75-3 | Устройство штраб в бетонных конструкциях полов, стен площадью сечения до 100 см2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 18,8 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 17,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Бур SDS D8 х 160 мм | шт. | 4 |
| П1/10-170 | Зубила SDS | шт. | 1 |
| П1/10-170-2 | Диск алмазный диаметром 230 мм | шт. | 2,25 |
| Е46-75-4 | Добавляется при выполнении работ с подмостей (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,68 |

Раздел 10. Резка бетонных конструкций гидромониторно-насосным агрегатом НDР-164

Таблица 46-76. Резка гидромониторно-насосным агрегатом НDP-164 без абразива и с подачей воды от гидранта бетонных конструкций

Состав работ:

а) нанесение разметки линии реза;

б) резка бетонных конструкций.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-76-1 | Резка гидромониторно-насосным агрегатом НDР-164 без абразива и с подачей воды от гидранта бетонных конструкций толщиной 100 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М200226 | Гидромониторно-насосный агрегат HDP-164 высокого давления дизельный на базе автомобиля | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,483 |
| Е46-76-2 | Резка гидромониторно-насосным агрегатом НDР-164 без абразива и с подачей воды от гидранта бетонных конструкций толщиной 200 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М200226 | Гидромониторно-насосный агрегат HDP-164 высокого давления дизельный на базе автомобиля | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,756 |
| Е46-76-3 | Резка гидромониторно-насосным агрегатом НDР-164 без абразива и с подачей воды от гидранта бетонных конструкций толщиной 300 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М200226 | Гидромониторно-насосный агрегат HDP-164 высокого давления дизельный на базе автомобиля | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,323 |
| Е46-76-4 | Резка гидромониторно-насосным агрегатом НDР-164 без абразива и с подачей воды от гидранта бетонных конструкций толщиной 400 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М200226 | Гидромониторно-насосный агрегат HDP-164 высокого давления дизельный на базе автомобиля | маш.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,785 |
| Е46-76-5 | Резка гидромониторно-насосным агрегатом НDР-164 без абразива и с подачей воды от гидранта бетонных конструкций толщиной 500 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М200226 | Гидромониторно-насосный агрегат HDP-164 высокого давления дизельный на базе автомобиля | маш.ч | 1,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,612 |

Таблица 46-77. Резка гидромониторно-насосным агрегатом НDP-164 без абразива и с подачей воды от водоподающего комплекса бетонных конструкций

Состав работ:

а) нанесение разметки линии реза;

б) резка бетонных конструкций;

в) дозаправка водоподающего комплекса.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-77-1 | Резка гидромониторно-насосным агрегатом НDР-164 без абразива и с подачей воды от водоподающего комплекса бетонных конструкций толщиной 100 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,25 |
| М200226 | Гидромониторно-насосный агрегат HDP-164 высокого давления дизельный на базе автомобиля | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,483 |
| Е46-77-2 | Резка гидромониторно-насосным агрегатом НDР-164 без абразива и с подачей воды от водоподающего комплекса бетонных конструкций толщиной 200 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,39 |
| М200226 | Гидромониторно-насосный агрегат HDP-164 высокого давления дизельный на базе автомобиля | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,756 |
| Е46-77-3 | Резка гидромониторно-насосным агрегатом НDР-164 без абразива и с подачей воды от водоподающего комплекса бетонных конструкций толщиной 300 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,65 |
| М200226 | Гидромониторно-насосный агрегат HDP-164 высокого давления дизельный на базе автомобиля | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,323 |
| Е46-77-4 | Резка гидромониторно-насосным агрегатом НDР-164 без абразива и с подачей воды от водоподающего комплекса бетонных конструкций толщиной 400 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,87 |
| М200226 | Гидромониторно-насосный агрегат HDP-164 высокого давления дизельный на базе автомобиля | маш.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,785 |
| Е46-77-5 | Резка гидромониторно-насосным агрегатом НDР-164 без абразива и с подачей воды от водоподающего комплекса бетонных конструкций толщиной 500 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 1,74 |
| М200226 | Гидромониторно-насосный агрегат HDP-164 высокого давления дизельный на базе автомобиля | маш.ч | 1,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,612 |

Таблица 46-78. Резка гидромониторно-насосным агрегатом НDP-164 с абразивом и с подачей воды от гидранта бетонных конструкций

Состав работ:

а) нанесение разметки линии реза;

б) резка бетонных конструкций.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-78-1 | Резка гидромониторно-насосным агрегатом НDР-164 с абразивом и с подачей воды от гидранта бетонных конструкций толщиной 100 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М200226 | Гидромониторно-насосный агрегат HDP-164 высокого давления дизельный на базе автомобиля | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,483 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Натуральный абразивный материал (гранатовый) | кг | 5,8 |
| Е46-78-2 | Резка гидромониторно-насосным агрегатом НDР-164 с абразивом и с подачей воды от гидранта бетонных конструкций толщиной 200 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М200226 | Гидромониторно-насосный агрегат HDP-164 высокого давления дизельный на базе автомобиля | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,756 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Натуральный абразивный материал (гранатовый) | кг | 9,1 |
| Е46-78-3 | Резка гидромониторно-насосным агрегатом НDР-164 с абразивом и с подачей воды от гидранта бетонных конструкций толщиной 300 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М200226 | Гидромониторно-насосный агрегат HDP-164 высокого давления дизельный на базе автомобиля | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,323 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Натуральный абразивный материал (гранатовый) | кг | 15,8 |
| Е46-78-4 | Резка гидромониторно-насосным агрегатом НDР-164 с абразивом и с подачей воды от гидранта бетонных конструкций толщиной 400 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М200226 | Гидромониторно-насосный агрегат HDP-164 высокого давления дизельный на базе автомобиля | маш.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,785 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Натуральный абразивный материал (гранатовый) | кг | 21,3 |
| Е46-78-5 | Резка гидромониторно-насосным агрегатом НDР-164 с абразивом и с подачей воды от гидранта бетонных конструкций толщиной 500 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М200226 | Гидромониторно-насосный агрегат HDP-164 высокого давления дизельный на базе автомобиля | маш.ч | 1,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,612 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Натуральный абразивный материал (гранатовый) | кг | 42,9 |

Таблица 46-79. Резка гидромониторно-насосным агрегатом НDP-164 с абразивом и с подачей воды от водоподающего комплекса бетонных конструкций

Состав работ:

а) нанесение разметки линии реза;

б) резка бетонных конструкций.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-79-1 | Резка гидромониторно-насосным агрегатом НDР-164 с абразивом и с подачей воды от водоподающего комплекса бетонных конструкций толщиной 100 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,25 |
| М200226 | Гидромониторно-насосный агрегат HDP-164 высокого давления дизельный на базе автомобиля | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,483 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Натуральный абразивный материал (гранатовый) | кг | 5,8 |
| Е46-79-2 | Резка гидромониторно-насосным агрегатом НDР-164 с абразивом и с подачей воды от водоподающего комплекса бетонных конструкций толщиной 200 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,39 |
| М200226 | Гидромониторно-насосный агрегат HDP-164 высокого давления дизельный на базе автомобиля | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,756 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Натуральный абразивный материал (гранатовый) | кг | 9,1 |
| Е46-79-3 | Резка гидромониторно-насосным агрегатом НDР-164 с абразивом и с подачей воды от водоподающего комплекса бетонных конструкций толщиной 300 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,65 |
| М200226 | Гидромониторно-насосный агрегат HDP-164 высокого давления дизельный на базе автомобиля | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,323 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Натуральный абразивный материал (гранатовый) | кг | 15,8 |
| Е46-79-4 | Резка гидромониторно-насосным агрегатом НDР-164 с абразивом и с подачей воды от водоподающего комплекса бетонных конструкций толщиной 400 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,87 |
| М200226 | Гидромониторно-насосный агрегат HDP-164 высокого давления дизельный на базе автомобиля | маш.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,785 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Натуральный абразивный материал (гранатовый) | кг | 21,3 |
| Е46-79-5 | Резка гидромониторно-насосным агрегатом НDР-164 с абразивом и с подачей воды от водоподающего комплекса бетонных конструкций толщиной 500 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 1,74 |
| М200226 | Гидромониторно-насосный агрегат HDP-164 высокого давления дизельный на базе автомобиля | маш.ч | 1,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,612 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Натуральный абразивный материал (гранатовый) | кг | 42,9 |

Раздел 11. Разборка кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций зданий

Таблица 46-80. Разборка конструкций с применением разрушителя на базе экскаватора SOLAR

Состав работ:

а) подготовка экскаватора SOLAR к работе;

б) разрушение конструкций экскаватором SOLAR, оборудованным стрелой и органом для разрушения (мультипроцессором типа TRIS 22 CHR-II);

в) разборка завала экскаватором SOLAR;

г) погрузка материалов на автотранспорт (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-80-1 | Разборка железобетонных конструкций с применением разрушителя на базе экскаватора SOLAR-340 LC-V (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 245,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М360002 | Экскаватор DOOSAN SOLAR-340 LC-V | маш.ч | 118,12 |
| М360003 | Экскаватор DAEWOO SOLAR-300 LC | маш.ч | 3,63 |
| Е46-80-2 | Разборка бетонных и кирпичных конструкций с применением разрушителя на базе экскаватора SOLAR-340 LC-V (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 174,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М360002 | Экскаватор DOOSAN SOLAR-340 LC-V | маш.ч | 83,04 |
| М360003 | Экскаватор DAEWOO SOLAR-300 LC | маш.ч | 3,23 |
| Е46-80-3 | Погрузка материалов от разборки экскаватором на автотранспорт (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М360003 | Экскаватор DAEWOO SOLAR-300 LC | маш.ч | 2,15 |

Таблица 46-81. Дробление железобетонных, бетонных и кирпичных конструкций в щековой дробилке EXTEC C

Состав работ:

а) измельчение железобетонных конструкций (нормы 1, 2);

б) измельчение бетонных конструкций (нормы 3, 4);

в) измельчение кирпичных конструкций (норма 5);

г) резка арматуры и металла;

д) дробление железобетонных конструкций в дробилке EXTEC C (нормы 1, 2);

е) дробление бетонных конструкций в дробилке EXTEC C (нормы 3, 4);

ж) дробление кирпичных конструкций в дробилке EXTEC C (норма 5).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-81-1 | Дробление железобетонных конструкций в щековой дробилке EXTEC C с измельчением конструкций при помощи экскаватора SOLAR-255 LC-V (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 139,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 9,26 |
| М360001 | Экскаватор DOOSAN SOLAR-255 LC-V | маш.ч | 63,83 |
| М360003 | Экскаватор DAEWOO SOLAR-300 LC | маш.ч | 2,25 |
| М360005 | Бульдозер Т25 | маш.ч | 3,06 |
| М360006 | Дробилка щековая EXTEC C | маш.ч | 2,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 55,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 7,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной диаметром 300 мм | шт. | 3,4 |
| Е46-81-2 | Дробление железобетонных конструкций в щековой дробилке EXTEC C с измельчением конструкций при помощи экскаватора ЭO-10011 (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 110,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 73,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 13,89 |
| М360003 | Экскаватор DAEWOO SOLAR-300 LC | маш.ч | 2,25 |
| М360004 | Экскаватор ЭО-10011 | маш.ч | 30,71 |
| М360005 | Бульдозер Т25 | маш.ч | 3,06 |
| М360006 | Дробилка щековая EXTEC C | маш.ч | 2,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 83,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 10,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной диаметром 300 мм | шт. | 5 |
| Е46-81-3 | Дробление бетонных конструкций в щековой дробилке EXTEC C с измельчением конструкций при помощи экскаватора SOLAR-255 LC-V (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 89,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М360001 | Экскаватор DOOSAN SOLAR-255 LC-V | маш.ч | 40,08 |
| М360003 | Экскаватор DAEWOO SOLAR-300 LC | маш.ч | 1,49 |
| М360005 | Бульдозер Т25 | маш.ч | 3,06 |
| М360006 | Дробилка щековая EXTEC C | маш.ч | 1,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной диаметром 300 мм | шт. | 0,6 |
| Е46-81-4 | Дробление бетонных конструкций в щековой дробилке EXTEC C с измельчением конструкций при помощи экскаватора ЭО-10011 (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М360003 | Экскаватор DAEWOO SOLAR-300 LC | маш.ч | 1,49 |
| М360004 | Экскаватор ЭО-10011 | маш.ч | 20 |
| М360005 | Бульдозер Т25 | маш.ч | 3,06 |
| М360006 | Дробилка щековая EXTEC C | маш.ч | 1,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной диаметром 300 мм | шт. | 0,8 |
| Е46-81-5 | Дробление кирпичных конструкций в щековой дробилке EXTEC C с измельчением конструкций при помощи экскаватора ЭО-10011 (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М360003 | Экскаватор DAEWOO SOLAR-300 LC | маш.ч | 1,49 |
| М360004 | Экскаватор ЭО-10011 | маш.ч | 3 |
| М360005 | Бульдозер Т25 | маш.ч | 3,06 |
| М360006 | Дробилка щековая EXTEC C | маш.ч | 1,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной диаметром 300 мм | шт. | 1,4 |

Таблица 46-82. Сортировка бетона на фракции в виброгрохоте EXTEC S3

Состав работ:

а) загрузка дробленного материала в бункер виброгрохота EXTEC S3;

б) сортировка дробленого материала в виброгрохоте EXTEC S3;

в) перемещение и окучивание материалов бульдозером;

г) погрузка рассортированного материала на автотранспорт (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-82-1 | Сортировка бетона на фракции в виброгрохоте EXTEC S3 (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М360005 | Бульдозер Т25 | маш.ч | 2,96 |
| М360007 | Виброгрохот EXTEC S3 | маш.ч | 1,17 |
| М360008 | Погрузчик Амкодор 352 С | маш.ч | 1,08 |
| Е46-82-2 | Погрузка рассортированного материала экскаватором на автотранспорт (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М360003 | Экскаватор DAEWOO SOLAR-300 LC | маш.ч | 1,89 |

Таблица 46-83. Демонтаж навесных стеновых панелей каркасных зданий

Состав работ:

а) высверливание отверстий для крепления стропов (нормы 1-4);

б) установка креплений домкратов (нормы 1-4);

в) срезка закладных деталей (нормы 1-4);

г) удаление заделки стыков между панелями (нормы 1-4);

д) демонтаж стеновых панелей (нормы 1-4);

е) погрузка демонтированных стеновых панелей краном на транспорт (нормы 5-8);

ж) погрузка строительного мусора погрузчиком на транспорт (нормы 1-4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-83-1 | Демонтаж навесных стеновых панелей длиной до 6 м, площадью до 10 м2, массой 2,29 т (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 923,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 512,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021150 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.ч | 239,15 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 38,4 |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 272,11 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 16,4 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 109,9 |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 145 |
| М360008 | Погрузчик Амкодор 352 С | маш.ч | 0,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0004 |
| 1/10-170-5/80 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 160 мм | шт. | 6,56 |
| Е46-83-2 | Демонтаж навесных стеновых панелей длиной до 6 м, площадью более 10 м2, массой 4,47 т (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 960,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 537 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021150 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.ч | 251,63 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 38,4 |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 284,32 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 16,4 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 119,86 |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 145 |
| М360008 | Погрузчик Амкодор 352 С | маш.ч | 1,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0004 |
| 1/10-170-5/80 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 160 мм | шт. | 6,56 |
| Е46-83-3 | Демонтаж навесных стеновых панелей длиной более 6 м, площадью до 20 м2, массой 7,16 т (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1295,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 755,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021150 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.ч | 364 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 42 |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 389,95 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 16,4 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 200,38 |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 170 |
| М360008 | Погрузчик Амкодор 352 С | маш.ч | 1,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0004 |
| 1/10-170-5/80 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 160 мм | шт. | 7,82 |
| Е46-83-4 | Демонтаж навесных стеновых панелей длиной более 6 м, площадью более 20 м2, массой 10,82 т (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1466,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 803,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021150 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.ч | 399,48 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 42 |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 402,16 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 16,4 |
| М261400 | Молотки отбойные | маш.ч | 210,34 |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 170 |
| М360008 | Погрузчик Амкодор 352 С | маш.ч | 1,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0004 |
| 1/10-170-5/80 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 160 мм | шт. | 7,82 |
| Е46-83-5 | Погрузка демонтированных навесных стеновых панелей длиной до 6 м, площадью до 10 м2, массой 2,29 т (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,13 |
| Е46-83-6 | Погрузка демонтированных навесных стеновых панелей длиной до 6 м, площадью более 10 м2, массой 4,47 т (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,81 |
| Е46-83-7 | Погрузка демонтированных навесных стеновых панелей длиной более 6 м, площадью до 20 м2, массой 7,16 т (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,73 |
| Е46-83-8 | Погрузка демонтированных навесных стеновых панелей длиной более 6 м, площадью более 20 м2, массой 10,82 т (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,28 |

Раздел 12. Гидроизоляция подземных сооружений

Таблица 46-100. Гидроизоляция подземных сооружений инъекционным методом бентонитовыми препаратами

Состав работ:

а) подготовка штукатурного аппарата;

б) разметка мест инъекционных отверстий;

в) приготовление инъекционного раствора в пластиковой емкости;

г) выполнение инъекцирования.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-100-1 | Гидроизоляция стен и полов подземных сооружений инъекционным методом бентонитовыми препаратами (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4,28 |
| М331608 | Установка для инъекцирования стен | маш.ч | 5,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/225 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,58 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонитовый препарат | т | 0,625 |
| Е46-100-2 | Гидроизоляция потолков подземных сооружений инъекционным методом бентонитовыми препаратами (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4,28 |
| М331608 | Установка для инъекцирования стен | маш.ч | 5,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/225 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,58 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Бентонитовый препарат | т | 0,625 |

Раздел 13. Установка химических анкеров

Таблица 46-110. Установка химических анкеров инъекционного типа

Состав работ:

а) заправка тубы с химическим составом в картридж;

б) установка на тубу насадки-смесителя;

в) установка картриджа в дозатор;

г) установка удлинителя с поршнем для инъекцирования (поплавка) (нормы 7, 8);

д) сброс химической массы в пакет путем 4-х качков дозатора;

е) очистка отверстия;

ж) установка в отверстие сетчатой гильзы (нормы 4-6);

и) заполнение химической массой отверстия (нормы 1-3, 7, 8) и гильзы в отверстии (нормы 4-6);

к) установка анкерного элемента с выверкой положения;

л) перестановка подмостей (нормы 2, 3, 5, 6, 8).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-110-1 | Монтаж (установка) химического инъекционного анкера диаметром до 20 мм в конструкции без пустот в основание или на вертикальной поверхности на высоте до 1,5 м от основания (единица измерения - 100 анкеров) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-45 | Химический анкер инъекционного типа | мл | П |
| П1/10-240-50 | Анкерный элемент диаметром до 20 мм | кг | П |
| Е46-110-2 | Монтаж (установка) химического инъекционного анкера диаметром до 20 мм в конструкции без пустот на вертикальной поверхности на высоте свыше 1,5 до 4 м от основания (единица измерения - 100 анкеров) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-45 | Химический анкер инъекционного типа | мл | П |
| П1/10-240-50 | Анкерный элемент диаметром до 20 мм | кг | П |
| Е46-110-3 | Монтаж (установка) химического инъекционного анкера диаметром до 20 мм в конструкции без пустот в потолочном положении (единица измерения - 100 анкеров) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-45 | Химический анкер инъекционного типа | мл | П |
| П1/10-240-50 | Анкерный элемент диаметром до 20 мм | кг | П |
| П1/10-280 | Клинья | шт. | 200 |
| П1/10-280 | Насадка-пластиковый стаканчик | шт. | 20 |
| Е46-110-4 | Монтаж (установка) химического инъекционного анкера диаметром до 20 мм в конструкции с пустотами в основание или на вертикальной поверхности на высоте до 1,5 м от основания (единица измерения - 100 анкеров) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Сетчатая гильза | шт. | 100 |
| П1/10-240-45 | Химический анкер инъекционного типа | мл | П |
| П1/10-240-50 | Анкерный элемент диаметром до 20 мм | кг | П |
| Е46-110-5 | Монтаж (установка) химического инъекционного анкера диаметром до 20 мм в конструкции с пустотами на вертикальной поверхности на высоте свыше 1,5 до 4 м от основания (единица измерения - 100 анкеров) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Сетчатая гильза | шт. | 100 |
| П1/10-240-45 | Химический анкер инъекционного типа | мл | П |
| П1/10-240-50 | Анкерный элемент диаметром до 20 мм | кг | П |
| Е46-110-6 | Монтаж (установка) химического инъекционного анкера диаметром до 20 мм в конструкции с пустотами в потолочном положении (единица измерения - 100 анкеров) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Сетчатая гильза | шт. | 100 |
| П1/10-240-45 | Химический анкер инъекционного типа | мл | П |
| П1/10-240-50 | Анкерный элемент диаметром до 20 мм | кг | П |
| П1/10-280 | Клинья | шт. | 200 |
| П1/10-280 | Насадка-пластиковый стаканчик | шт. | 20 |
| Е46-110-7 | Монтаж (установка) химического инъекционного анкера диаметром свыше 20 до 40 мм в конструкции без пустот в основание или на вертикальной поверхности на высоте до 1,5 м от основания (единица измерения - 100 анкеров) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-45 | Химический анкер инъекционного типа | мл | П |
| П1/10-240-50 | Анкерный элемент диаметром свыше 20 до 40 мм | кг | П |
| П1/10-280 | Поршень для инъекцирования (поплавок) | шт. | П |
| П1/10-280 | Удлинитель насадки-смесителя гибкий (удлинительная трубка жесткая в комплекте с соединительным патрубком) | шт. | П |
| Е46-110-8 | Монтаж (установка) химического инъекционного анкера диаметром свыше 20 до 40 мм в конструкции без пустот на вертикальной поверхности на высоте свыше 1,5 до 4 м от основания (единица измерения - 100 анкеров) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-45 | Химический анкер инъекционного типа | мл | П |
| П1/10-240-50 | Анкерный элемент диаметром свыше 20 до 40 мм | кг | П |
| П1/10-280 | Поршень для инъекцирования (поплавок) | шт. | П |
| П1/10-280 | Удлинитель насадки-смесителя гибкий (удлинительная трубка жесткая в комплекте с соединительным патрубком) | шт. | П |

Таблица 46-111. Установка химических анкеров капсульного типа

Состав работ:

а) очистка отверстия;

б) установка в отверстие капсулы с химическим составом;

в) установка и закручивание в отверстие с капсулой анкерного элемента при помощи дрели (нормы 1-3) или перфоратора (нормы 4, 5) с выверкой положения;

г) перестановка подмостей (нормы 2, 3, 5).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-111-1 | Монтаж (установка) химического капсульного анкера диаметром до 20 мм в основание или на вертикальной поверхности конструкции на высоте до 1,5 м от основания (единица измерения - 100 анкеров) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-45 | Химический анкер капсульного типа | шт. | 100 |
| П1/10-240-50 | Анкерный элемент диаметром до 20 мм | кг | П |
| Е46-111-2 | Монтаж (установка) химического капсульного анкера диаметром до 20 мм на вертикальной поверхности конструкции на высоте свыше 1,5 до 4 м от основания (единица измерения - 100 анкеров) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-45 | Химический анкер капсульного типа | шт. | 100 |
| П1/10-240-50 | Анкерный элемент диаметром до 20 мм | кг | П |
| Е46-111-3 | Монтаж (установка) химического капсульного анкера диаметром до 20 мм в потолочном положении (единица измерения - 100 анкеров) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-45 | Химический анкер капсульного типа | шт. | 100 |
| П1/10-240-50 | Анкерный элемент диаметром до 20 мм | кг | П |
| Е46-111-4 | Монтаж (установка) химического капсульного анкера диаметром свыше 20 до 40 мм в основание или на вертикальной поверхности конструкции на высоте до 1,5 м от основания (единица измерения - 100 анкеров) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-45 | Химический анкер капсульного типа | шт. | 100 |
| П1/10-240-50 | Анкерный элемент диаметром свыше 20 до 40 мм | кг | П |
| Е46-111-5 | Монтаж (установка) химического капсульного анкера диаметром свыше 20 до 40 мм на вертикальной поверхности конструкции на высоте свыше 1,5 до 4 м от основания (единица измерения - 100 анкеров) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-45 | Химический анкер капсульного типа | шт. | 100 |
| П1/10-240-50 | Анкерный элемент диаметром свыше 20 до 40 мм | кг | П |

Раздел 14. Установка механических анкеров

Таблица 46-112. Установка механических анкеров

Состав работ:

а) очистка отверстия;

б) установка анкера в отверстие (нормы 1-3, 7-9), в установочное устройство перфоратора (нормы 4-6);

в) забивка анкера перфоратором (нормы 1-6);

г) затяжка анкера динамометрическим ключом (нормы 1-3);

д) закручивание анкера гайковертом (нормы 7-9);

е) перестановка подмостей (нормы 2, 3, 5, 6, 8,9).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е46-112-1 | Установка распорных анкеров диаметром до 16 мм и длиной до 240 мм в основание или на вертикальной поверхности на высоте до 1,5 м от основания (единица измерения - 100 анкеров) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Распорный анкер | шт. | 100 |
| Е46-112-2 | Установка распорных анкеров диаметром до 16 мм и длиной до 240 мм на вертикальной поверхности на высоте свыше 1,5 до 4 м от основания (единица измерения - 100 анкеров) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Распорный анкер | шт. | 100 |
| Е46-112-3 | Установка распорных анкеров диаметром до 16 мм и длиной до 240 мм в потолочном положении (единица измерения - 100 анкеров) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Распорный анкер | шт. | 100 |
| Е46-112-4 | Установка забивных анкеров диаметром до 20 мм и длиной до 80 мм в основание или на вертикальной поверхности на высоте до 1,5 м от основания (единица измерения - 100 анкеров) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Забивной анкер | шт. | 100 |
| Е46-112-5 | Установка забивных анкеров диаметром до 20 мм и длиной до 80 мм на вертикальной поверхности на высоте свыше 1,5 до 4 м от основания (единица измерения - 100 анкеров) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Забивной анкер | шт. | 100 |
| Е46-112-6 | Установка забивных анкеров диаметром до 20 мм и длиной до 80 мм в потолочном положении (единица измерения - 100 анкеров) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Забивной анкер | шт. | 100 |
| Е46-112-7 | Установка анкер-шурупов диаметром до 14 мм и длиной до 200 мм в основание или на вертикальной поверхности на высоте до 1,5 м от основания (единица измерения - 100 анкеров) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М350155 | Гайковерт электрический | маш.ч | 1,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-55 | Анкер-шуруп | шт. | 100 |
| Е46-112-8 | Установка анкер-шурупов диаметром до 14 мм и длиной до 200 мм на вертикальной поверхности на высоте свыше 1,5 до 4 м от основания (единица измерения - 100 анкеров) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М350155 | Гайковерт электрический | маш.ч | 1,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-55 | Анкер-шуруп | шт. | 100 |
| Е46-112-9 | Установка анкер-шурупов диаметром до 14 мм и длиной до 200 мм в потолочном положении (единица измерения - 100 анкеров) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М350155 | Гайковерт электрический | маш.ч | 2,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-55 | Анкер-шуруп | шт. | 100 |