НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
на строительные конструкции и работы
Сборник 46
Работы по реконструкции зданий и сооружений

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННІ
на будаўнічыя канструкцыі i работы
Зборнік 46
Работы па рэканструкцыі будынкаў i збудаванняў

SPECIFICATIONS OF THE EXPENSE OF RESOURCES
IN NATURAL EXPRESSION
for building constructions and works
Miscellany 46
Buildings and structures reconstruction works

Дата введения 2026-05-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы) включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

В нормативах настоящего Сборника приведены нормативы на работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений; усилении и замене существующих конструкций; разборке и возведении отдельных конструктивных элементов и т.п.

1.2. В нормативах настоящего Сборника учтены расходы не только на выполнение работ, перечисленных в строке «состав работ», но и по:

– уборке материалов, отходов и мусора, полученных при разборке конструкций, транспортировке их на расстояние до 50 м от реконструируемого объекта;

– сортировке и штабелировке материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования.

1.3. В нормативах отдельных таблиц настоящего Сборника не приведены показатели расхода и класс арматуры, которые следует принимать по проектным данным.

1.4. Нормативами таблиц 46-9 – 46-13 учтены расходы на выполнение работ по усилению конструкций в следующих положениях:

– после демонтажа непосредственно на объекте;

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е46-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 46-1 (норма 1)»).

– после выведения конструкций из рабочего положения с принятием мер по обеспечению устойчивости (освобождение конструкций от закрепления, перемещение по высоте или горизонтали при помощи грузоподъемного приспособления на расстояние не более 0,5 м);

– в рабочем положении без освобождения от закрепления и снятия нагрузок или со снятием нагрузки и освобождением от закрепления с принятием мер по обеспечению устойчивости.

Расходы на выполнение работ по демонтажу или выведению конструкций из рабочего положения, освобождению их от закрепления и снятия нагрузок, а также последующий монтаж в нормативах настоящего Сборника не учтены и должны определяться по нормативам Сборника 9 «Металлические конструкции». При определении расходов на монтаж конструкций после выведения из рабочего положения к нормативам Сборника 9 применяется коэффициент К = 0,65, учитывающий уменьшение расходов за счет исключения подготовительных работ и укрупнительной сборки (таблица 1 Технической части Сборника 9).

1.5. Нормативами таблиц 46-49 – 46-56 учтены расходы на выполнение работ исходя из условий их производства на высоте до 15 м, таблиц 46-9–46-13, 46-20, 46-57, 
46-58 – до 25 м; при изменении высоты расходы на выполнение работ определяются по этим же нормативам с учетом коэффициентов, приведенных в разделе 3 Технической части.

1.6. При определении расходов по нормативам таблиц 46-9–46-13, 46-19, 46-20, 46-57, 46-58 следует дополнительно учитывать расход элементов конструкций, используемых при усилении или замене в соответствии с рабочими чертежами.

1.7. В нормативах Таблицы 46-22 учтены расходы на выполнение работ при объеме кладки в одном месте до 15 м3. Для случаев больших объемов кладки расходы следует определять по соответствующим нормативам Сборника 8 «Конструкции из кирпича и блоков». Для случаев, когда проектной документацией объекта строительства предусмотрена перевязка новой кладки со старой, расходы на выполнение работ по пробивке штраб следует определять дополнительно.

1.8. Нормативами таблиц 46-25 (нормы 1–32, 101–132) и 46-26 (нормы 1–32, 101–132) учтены расходы на выполнение работ по сверлению отверстий кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях для условий сверления при помощи передвижных станков вертикальных отверстий глубиной до 1000 мм, горизонтальных – до 1700 мм независимо от класса и диаметра арматуры.

1.9. В нормативах Таблицы 46-26 (нормы 1–16, 101–116, 134–149, 167–182) учтены расходы на выполнение работ по сверлению горизонтальных отверстий на высоте до 1 м от опорной площадки. При сверлении отверстий на высоте более 1 м до 4 м к указанным расходам следует добавлять расходы на выполнение работ по перестановке подмостей по нормам 33, 133, 166, 199.

1.10. В нормативах таблиц 46-27, 46-29–46-32 предусмотрены расходы на выполнение работ по пробивке отверстий, гнезд и борозд на высоте до 1,5 м от опорной площадки. Для случаев производства работ на большей высоте к данным расходам применяются коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части.

1.11. Для случаев, когда условия производства работ отличаются от предусмотренных в таблицах 46-27, 46-29–46-32, 46-44 (нормы 1, 2), применяются коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части. При одновременном применении коэффициентов по п. 1.11 и п. 1.12 они перемножаются.

1.12. Нормативами таблиц 46-34 (нормы 4, 5), 46-37, 46-38, 46-39 (нормы 5, 6), 46-44 (нормы 1, 2) предусмотрены расходы на выполнение работ по разборке отдельных конструктивных элементов на высоте до 4 м от опорной площадки. Устройство лесов при выполнении работ при большей высоте должно быть предусмотрено проектом организации строительства (ПОС) и нормируется по нормативам Сборника 8 «Конструкции из кирпича и блоков».

1.13. Расходы на выполнение работ по разборке отдельных конструктивных элементов, пробивке и заделке проемов, отверстий, гнезд и борозд не подлежат корректировке в зависимости от марки бетона, вида кирпича и марок растворов в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях.

1.14. В нормативах таблиц 46-59, 46-60, 46-66 предусмотрены расходы на выполнение работ по полной разборке надземной части жилых и нежилых зданий независимо от способа производства работ.

1.15. В нормативах таблиц 46-59, 46-60 предусмотрены расходы на выполнение работ по разборке надземной части зданий с сохранением материалов, полученных от разборки (для зданий, имеющих достаточную годность отдельных элементов конструкций), и без сохранения материалов (для зданий, пришедших в негодное состояние).

1.16. Расходы по разборке подземной части культурно-бытовых и других общественных зданий (кинотеатров, магазинов, административных и т.п.) определяются по объемам отдельных элементов (фундаментов, стен, лестниц и т.п.).

1.17. В нормативах Таблицы 46-61 (норма 2) на выполнение работ по разборке систем отопления не учтены расходы на выполнение работ по демонтажу котлов, которые следует определять дополнительно по соответствующим сборникам. Возвратную стоимость отопительных котлов, подлежащих демонтажу, в сметах следует принимать условно из расчета не менее 30 % от отпускной цены по типам котлов (франко-приобъектный склад).

1.18. В тех случаях, когда в процессе разборки зданий и сооружений необходимо обеспечить защиту зданий или их частей, прилегающих к объекту разборки, от технических повреждений, расходы по устройству и разборке временных защитных ограждений следует учитывать дополнительно.

1.19. В нормативах таблиц 46-59 (нормы 1-3), 46-60 (норма 1) не предусмотрены расходы на переработку кирпичного боя в щебень.

1.20. В нормативах Таблицы 46-43 предусмотрен выход годного штучного материала 50 %, а также очистка этого материала от раствора и мастик.

1.21. Количество материалов для их дальнейшего использования уточняется в ходе строительства актом на разборку материалов. Одновременно уточняется оценочная стоимость материалов в составе возвратных сумм.

1.22. При определении расходов на производство работ, предусмотренных в настоящем Сборнике, в эксплуатируемых зданиях, действующих цехах без их остановки, при наличии в цехах высокой температуры, газов, дыма и т.п. к нормам затрат труда, к нормам эксплуатации машин, приведенным в данном Сборнике, следует применять следующие коэффициенты:

а) при выполнении работ в эксплуатируемых зданиях всех назначений, в действующих цехах и на производственных площадках в связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметов или движения транспорта по внутрицеховым путям – 1,1;

б) то же, при особой стесненности рабочих мест – 1,15;

в) при выполнении работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, что связано с ограничением действий работающих требованиями техники безопасности – 1,2;

г) при выполнении работ в действующих цехах с вредными условиями труда, а также при температуре воздуха на рабочем месте более 40 °С в помещениях – 1,25.

1.23. Нормативы таблиц 46-72 (нормы 1–12), 46-73 (нормы 1–12) применяются в случае соответствующего обоснования в проектной документации объекта строительства.

1.24. В Таблице 46-83 количество строительных отходов и (или) строительного мусора, в том числе стеновых панелей, принимается при расчете транспортных расходов в сметной документации согласно таблице 1:

Таблица 1

| № п/п | Номер норматива | Наименование строительных отходов и (или) строительного мусора | Единица измерения | Норма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Е46-83-1 | – демонтированные стеновые панели длиной до 6 м, площадью до 10 м2 | т | 292 |
|  |  | – строительный мусор | т | 19,02 |
| 2 | Е46-83-2 | – демонтированные стеновые панели длиной до 6 м, площадью более 10 м2 | т | 447 |
|  |  | – строительный мусор | т | 21,4 |
| 3 | Е46-83-3 | – демонтированные стеновые панели длиной более 6 м, площадью до 20 м2 | т | 716 |
|  |  | – строительный мусор | т | 33,4 |
| 4 | Е46-83-4 | – демонтированные стеновые панели длиной более 6 м, площадью более 20 м2 | т | 1082 |
|  |  | – строительный мусор | т | 35,78 |

1.25. Нормативами Таблицы 46-100 (нормы 1, 2) сверление инъекционных отверстий не учтено. При гидроизоляции подземных сооружений нормативами предусмотрено сверление усредненного количества отверстий для подачи бентонитового препарата – 132 шт. на 100 м2, диаметром 22 мм с наклоном под углом 15–45° к полу (горизонтали), которое учитывается дополнительно соответствующими нормативами.

1.26. В нормативах Е46-110-1 – Е46-110-8 расход (мл) химического состава для химических анкеров инъекционного типа определяется по формуле:

где    D – диаметр пробуренного отверстия, см;

d – приведенный диаметр анкерного элемента (шпильки), см;

H – глубина отверстия, см;

K3 – коэффициент запаса расхода химического состава, принимается по таблице 2:

Таблица 2

| Материал конструкции | Коэффициент запаса расхода химического состава, K3 |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Бетон, железобетон, полнотелый кирпич, газосиликатные блоки | 1,25 |
| Керамзитобетонные блоки | 1,5 |
| Пустотелый кирпич | 1,8 |

1.27. Если проектной документацией объекта строительства предусмотрена пробивка борозд в гипсовых перегородках (из плит пазогребневых и т.п.), то расходы на их устройство определяются по нормативам таблицы 46-31 с применением к нормам затрат труда рабочих и нормам эксплуатации машин коэффициента 0,5.

1.28. Нормативами Таблицы 46-24 не учтены расходы на замену люков и патрубков.

1.29. В таблицах нормативов приняты нормы расхода ресурсов, приведенных в наименовании. В случае применения в проектной документации объекта строительства ресурсов, отличных от приведенных, следует производить корректировку нормативов в соответствии с проектной документацией объекта строительства.

1.30. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 3 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 4 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 4 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 3 – Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 46-1 (2,3,4,5), 46-3, 46-6 (1,2,3,4), 46-8, 46-14 (1), 46-15, 46-16 (1), 46-20 (2), 46-73 (1,2,3,4,5,6), 46-81 (1,2,3,4) | 0.4 | - |
| 46-1 (1), 46-6 (5), 46-16 (2), 46-20 (1,4), 46-33 (3,4,5,6), 46-81 (5) | 1.5 | - |
| 46-80 (1) |  | 8.6 |
| 46-59 (6) |  | 33.2 |
| 46-5 |  | 45.8 |
| 46-14 (2,4), 46-17 | 2.7 | - |
| 46-80 (2) |  | 8.6 |
| 46-24 (15,16), 46-59 (3) |  | 36.4 |
| 46-24 (5) |  | 49.4 |
| 46-24 (1,4) |  | 53.6 |
| 46-19 | 3.8 | - |
| 46-24 (12,13) |  | 37.9 |
| 46-11 (1), 46-33 (1) | 4.5 | - |
| 46-36 |  | 15.3 |
| 46-24 (2,3) |  | 33.6 |
| 46-24 (6) |  | 42.9 |
| 46-2 |  | 58.8 |
| 46-9 (6), 46-11 (2), 46-12 (3), 46-14 (3), 46-33 (2,7) | 5.6 | - |
| 46-24 (7,8,9,10) |  | 35.2 |
| 46-21 |  | 64.6 |
| 46-9 (4), 46-10 (1), 46-12 (1,2,4), 46-13 (1) | 6.5 | - |
| 46-24 (11) |  | 37.9 |
| 46-9 (1,3), 46-10 (2,3) | 7.6 | - |
| 46-13 (2) |  | 11.4 |
| 46-24 (14) |  | 37.9 |
| 46-18 |  | 41.8 |
| 46-9 (2,5,7) | 8.1 | - |

Таблица 4 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 46-1 (5), 46-25 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,165,166,167,168, 169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182, 183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196), 46-26 (1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,16,17,18,19,20,21,22, 23,24,25, 26,27,28,29,30,31,32,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198), 46-83 (1,2,3,4) | 0.3 | - |
| 46-6 (1,3) |  | 6.5 |
| 46-6 (5) |  | 7 |
| 46-6 (2) |  | 8.7 |
| 46-5, 46-14 (3), 46-24 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10), 46-48 (1), 46-57 (1) |  | 9.7 |
| 46-26 (6,13,14,15) | 1.4 | - |
| 46-17 |  | 8.9 |
| 46-4 (1), 46-15, 46-16 (2), 46-20 (2), 46-21, 46-48 (2) |  | 9.7 |
| 46-11 (2), 46-14 (1), 46-16 (1), 46-48 (3) | 2.7 | 9.6 |
| 46-10 (3), 46-20 (1) | 3.7 | 9.7 |
| 46-1 (3), 46-10 (2), 46-33 (1) | 4.5 | 9.7 |
| 46-1 (4), 46-4 (3) | 5.7 | 9.7 |
| 46-8 (3) |  | 11 |
| 46-1 (2), 46-9 (6), 46-20 (3,5), 46-56 | 6.5 | 9.7 |
| 46-8 (1,2) |  | 10.4 |
| 46-6 (4) | 7.6 | 1.5 |
| 46-1 (1), 46-14 (2) |  | 9.7 |
| 46-2, 46-57 (2) | 8.6 | 9.7 |
| 46-11 (1), 46-14 (4), 46-33 (3,4,5,6) | 9.2 | 9.7 |

Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): бульдозеры, вибраторы, компрессоры передвижные, лебедки, машины листогибочные, машины сверлильные, машины шлифовальные, ножницы листовые, пилы, полуприцепы, средства малой механизации, тракторы, тягачи, электрические печи для сушки сварочных материалов и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): брусья, вода, гайки, гвозди, дрова, заклепки, натрий кремнефтористый технический, порошок моющий синтетический, растворы, салфетки хлопчатобумажные технические, скобы, шайбы и др.

2. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1. Объем зданий, подлежащих разборке, определяется по их площади, рассчитанной по сечению первого этажа выше цоколя, умноженной на высоту от верхней отметки тротуара или прилегающей земли до верхней отметки венчающего карниза.

2.2. Объем работ по разборке зданий со смешанными конструкциями определяется раздельно по объему деревянной и каменной частей строения.

2.3. Объем работ по разборке сараев, конструкций подземной части зданий (фундаментов, лестниц и полов с основанием) определяется по площади застройки.

2.4. Объем подземной части здания определяется путем умножения площади застройки на высоту, измеренную от уровня чистого пола до верхней отметки тротуара или прилегающей земли.

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАТИВАМ

| Условия применения | Номера таблиц (норм) | Коэффициенты к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормам затрат труда рабочих | нормам затрат труда машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов | нормам расхода материалов, изделий и конструкций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. При работе на высоте от опорной площадки более 1,5 м | 46-27, 46-29, 46-30 – 46-32, 46-67, 46-68, 46-71 – 46-73 | 1,2 | 1,2 | – |
| 3.2. При производстве работ на высоте: |  |  |  |  |
| до 5 м | 46-49 – 46-56 | 0,75 | 0,5 |  |
| до 25 м | 46-49 – 46-56 | 1,20 | 1,05 |  |
| до 40 м | 46-49 – 46-56 | 1,35 | 1,10 |  |
| более 40 м | 46-49 – 46-56 | 1,6 | 1,15 |  |
| более 25 м | 46-9 – 46-13, 46-19 – 46-20, 46-57 – 46-58 | 1,1 | 1,1 |  |
| 3.3. При пробивке отверстий в конструкциях толщиной: |  |  |  |  |
| 100–150 мм | 46-30 | 1,25 | 1,25 |  |
| 150–200 мм | 46-30 | 1,75 | 1,75 |  |
| 3.4. При пробивке проемов, отверстий и борозд в ж/б конструкциях | 46-27 (2), 46-30, 46-32 | 1,1 | 1,1 |  |
| 3.5. При разборке двойных переплетов с отдельными коробками | 46-44 (1–2) | 2,0 | 2,0 |  |