НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
на строительные конструкции и работы
Сборник 47
Озеленение. Защитные лесонасаждения. Многолетние плодовые насаждения

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННІ
на будаўнічыя канструкцыі i работы
Зборнік 47
Азеляненне. Ахоўныя лесанасаджэнні. Шматгадовыя пладовыя насаджэнні

SPECIFICATIONS OF THE EXPENSE OF RESOURCES
IN NATURAL EXPRESSION
for building constructions and works
Miscellany 47
Landscape gardening. Protection forest stand. Perennial fruit planting

Дата введения 2026-05-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы) включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее затраты труда) в человеко-часах.

В нормативах настоящего Сборника приведены нормативы на работы по озеленению, защитным лесонасаждениям, многолетним плодовым насаждениям.

1.2. Сборник состоит из разделов:

01. «Озеленение».

02. «Защитные лесонасаждения».

03. «Многолетние плодовые насаждения».

1.3. В таблицах нормативов приняты нормы расхода ресурсов, приведенных в наименовании. В случае применения в проектной документации объекта строительства ресурсов, отличных от приведенных, следует производить корректировку нормативов в соответствии с проектной документацией объекта строительства.

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е47-3-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 47-3 (норма 1)»).

1.4. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 1 – Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 47-127 | 2 | - |
| 47-8 (1,2,3,4,5) | 3.1 | 35.6 |

Таблица 2 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 47-24 | 0.7 | 9.7 |
| 47-9 (6,7,8,9,10) | 1.7 | 9.7 |
| 47-9 (1,2,3,4,5) | 2.5 | 9.7 |
| 47-3 (3) | 7 | 9.7 |

Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): прицепы, тракторы и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): гвозди, доски, шпагат и др.

Раздел 01. «Озеленение»

1.5. Нормативы учитывают следующие виды работ:

подготовку участка для озеленения;

планировку участка в грунтах 1 и 2 групп;

разбивку и очистку от мусора;

подготовку посадочных мест для деревьев и кустарников без разрыва календарных сроков подготовки и посадки в грунтах 1 и 2 групп;

подготовку почвы для устройства газонов, устройство корыт под цветники в грунтах 1 и 2 групп;

устройство альпинариев и рокариев;

одерновку цветников, дорожек и площадок;

заготовку деревьев, кустарников, растительной земли, перегноя и дерна;

уход за зелеными насаждениями.

1.6. Нормативы учитывают:

применение готового дерна, внесение растительной земли и перегноя (готовых), расходы на заготовку дерна, растительной земли и перегноя;

подвозку и отвозку растительной земли и перегноя на тачках при подготовке посадочных мест для деревьев и кустарников на расстояние до 20 м в объеме 20 % вносимого количества, для газонов и цветников на расстояние до 20 м в объеме 50 % вносимого количества;

выкашивание травы в альпинариях или рокариях на 80 % площади газона, стрижку травы шпалерными ножницами на 20 % площади газона;

поливку при посадке деревьев и кустарников с комом земли – 1 раз; кустарников и деревьев-саженцев – 3 раза; газонов обыкновенных и партерных – 10 раз в течение 10 дней после посева; цветников – 30 раз в течение 15 дней, по два раза в день.

1.7. Доставка грунта, необходимого для засыпки ям, учитывается дополнительно в соответствии с предусмотренным проектной документацией объекта строительства видом транспорта и расстоянием перевозки.

1.8. Расходы на вывозку с территории озеленяемого участка грунта, строительного мусора, а также на разборку фундаментов на местах посадки, если эти работы предусмотрены проектной документацией объекта строительства, следует учитывать дополнительно.

1.9. Взамен одерновки в ленту дорожек, площадок и цветников могут быть применены загущенные посевы по краям газонов. Расходы на загущенные посевы определяются по нормативам Таблицы 47-25 с двойной нормой высева семян газонных трав.

1.10. Нормативами таблиц 47-32, 47-33 на заготовку деревьев и кустарников следует пользоваться в случаях, когда заготовка отпускными прейскурантными ценами на деревья и кустарники не учтена. Стоимость посадочного материала следует определять дополнительно.

1.11. Расходы на устройство корыта под цветники (если оно предусмотрено проектной документацией объекта строительства) следует определять дополнительно.

1.12. Расходы на укрытие на зиму теплолюбивых кустарников, роз и многолетних цветов определяются в соответствии с проектной документацией объекта строительства.

1.13. Нормативами Таблицы 47-3 (нормы 1, 2) предусмотрены расходы на планировку участка при срезке бугров и засыпке ям глубиной до 10 см.

1.14. Нормативы Таблицы 47-3 (норма 4) на очистку участка от мусора применяются только при озеленении улиц и объектов озеленения общего пользования.

1.15. Нормативами таблиц 47-4, 47-5, 47-6, 47-7, 47-11, 47-15, 47-19 следует пользоваться только в случае, когда проектной документацией объекта строительства учтены размеры ям, приведенные в таблицах 3 и 4, если проектной документацией объекта строительства предусматриваются размеры ям, отличающиеся от приведенных в 
таблицах 3 и 4, то расходы на подготовку посадочных мест следует определять по таблицам 47-8, 47-12, 47-16, 47-20.

1.16. Расходы на восстановление отпада следует определять по нормам настоящего раздела на подготовку и посадку в естественный грунт.

1.17. Расходы на уход за зелеными насаждениями в течение первого года до сдачи их в эксплуатацию следует определять по нормам настоящего раздела.

1.18. В разделе «Озеленение» приведены комплексные нормы расхода ресурсов на выполнение работ по уходу за зелеными насаждениями, предусматривающие кратность операций, приведенную в таблице 3. В случае несоответствия состава и кратности операций по уходу за зелеными насаждениями расходы следует определять по операционным нормам таблиц 47-44 – 47-49 в соответствии с принятым в проектной документации объекта строительства составом и кратностью операций по уходу за зелеными насаждениями.

Таблица 3 – Кратность операций и расход воды при уходе за зелеными насаждениями

| Вид зеленых насаждений | Открытие и закрытие, прополка и рыхление приствольных лунок и канавок | Поливка | Рыхление и прополка цветников | Прополка газонов и цветников | Стрижка газонной каймы | Выкаши- вание газонов | Расход воды на сезонный полив 1 дерева и кустарника, 1 м живой изгороди, 10 м2 газона и цветника, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.1. Деревья и кустарники с круглым комом размером в метрах: Д = 0,2, H = 0,15 | 4 | 4 | – | – | – | – | 0,04 |
| 1.1.2. Деревья и кустарники с круглым комом размером в метрах: Д = 0,25, H = 0,2 | 4 | 4 | – | – | – | – | 0,04 |
| 1.1.3. Деревья и кустарники с круглым комом размером в метрах: Д = 0,3, H = 0,3 | 4 | 4 | – | – | – | – | 0,12 |
| 1.1.4. Деревья и кустарники с круглым комом размером в метрах: Д = 0,5, H = 0,4 | 4 | 4 | – | – | – | – | 0,16 |
| 1.1.5. Деревья и кустарники с круглым комом размером в метрах: Д = 0,8, H = 0,6 | 4 | 4 | – | – | – | – | 0,50 |
| 1.1.6. Деревья и кустарники с квадратным комом размером в метрах: 0,8 х 0,5 х 0,4 | 4 | 4 | – | – | – | – | 0,16 |

Продолжение таблицы 3

| Вид зеленых насаждений | Открытие и закрытие, прополка и рыхление приствольных лунок и канавок | Поливка | Рыхление и прополка цветников | Прополка газонов и цветников | Стрижка газонной каймы | Выкаши- вание газонов | Расход воды на сезонный полив 1 дерева и кустарника, 1 м живой изгороди, 10 м2 газона и цветника, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.7. Деревья и кустарники с квадратным комом размером в метрах: 0,8 х 0,8 х 0,5 | 4 | 4 | – | – | – | – | 0,50 |
| 1.1.8. Деревья и кустарники с квадратным комом размером в метрах: 1,0 х 1,0 х 0,6 | 4 | 4 | – | – | – | – | 1,00 |
| 1.1.9. Деревья и кустарники с квадратным комом размером в метрах: 1,3 х 1,3 х 0,6 | 4 | 4 | – | – | – | – | 1,50 |
| 1.1.10. Деревья и кустарники с квадратным комом размером в метрах: 1,5 х 1,5 х 0,65 | 4 | 4 | – | – | – | – | 2,00 |
| 1.1.11. Деревья и кустарники с квадратным комом размером в метрах: 1,7 х 1,7 х 0,65 | 4 | 4 | – | – | – | – | 3,00 |
| 1.2. Деревья лиственные с обнаженной корневой системой | 4 | 4 | – | – | – | – | 0,12 |
| 1.3.1. Кустарники с обнаженной корневой системой в группах | 4 | 4 | – | – | – | – | 0,04 |
| 1.3.2. Кустарники с обнаженной корневой системой в однорядной живой изгороди | 4 | 4 | – | – | – | – | 0,08 |
| 1.3.3. Кустарники с обнаженной корневой системой в двухрядной живой изгороди | 4 | 4 | – | – | – | – | 0,12 |
| 1.4. Цветники из многолетников | – | 15 | 4 | – | – | – | 2,25 |
| 1.5.1. Газоны партерные | – | 30 | – | 5 | 3 | 10 | 3,00 |
| 1.5.2. Газоны обыкновенные | – | 10 | – | 5 | – | 5 | 1,00 |
| 1.5.3. Газоны луговые | – | – | – | – | – | 3 | – |

Таблица 4 – Стандартные размеры комов, ям и траншей для посадки деревьев и кустарников

| Наименование посадочного материала и способа посадки | Ком |  | Яма или траншея |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размер, м | Объем, м3 | Размер, м | Площадь, м2 | Объем, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1.1. Деревья и кустарники с комом земли круглым | Д = 0,2, H = 0,15 | 0,005 | Д = 0,8, Н = 0,5 | 0,5 | 0,25 |
| 1.1.2. Деревья и кустарники с комом земли круглым | Д = 0,25, H = 0,20 | 0,01 | Д = 0,8, Н = 0,5 | 0,5 | 0,25 |
| 1.1.3. Деревья и кустарники с комом земли круглым | Д = 0,30, H = 0,30 | 0,02 | Д = 0,8, Н = 0,75 | 0,5 | 0,38 |
| 1.1.4. Деревья и кустарники с комом земли круглым | Д = 0,50, H = 0,40 | 0,08 | Д = 1,0, Н = 0,8 | 0,79 | 0,63 |
| 1.1.5. Деревья и кустарники с комом земли круглым | Д = 0,80, H = 0,60 | 0,3 | Д = 1,5, Н = 0,85 | 1,76 | 1,50 |
| 1.2.1. Деревья и кустарники с комом земли квадратным | 0,5 х 0,5 х 0,4 | 0,1 | 1,4 х 1,4 х 0,65 | 1,96 | 1,27 |
| 1.2.2. Деревья и кустарники с комом земли квадратным | 0,8 х 0,8 х 0,5 | 0,32 | 1,7 х 1,7 х 0,75 | 2,89 | 2,17 |
| 1.2.3. Деревья и кустарники с комом земли квадратным | 1,0 х 1,0 х 0,6 | 0,60 | 1,9 х 1,9 х 0,85 | 3,61 | 3,07 |
| 1.2.4. Деревья и кустарники с комом земли квадратным | 1,3 х 1,3 х 0,6 | 1,01 | 2,2 х 2,2 х 0,85 | 4,84 | 4,11 |
| 1.2.5. Деревья и кустарники с комом земли квадратным | 1,5 х 1,5 х 0,65 | 1,46 | 2,4 х 2,4 х 0,90 | 5,76 | 5,18 |
| 1.2.6. Деревья и кустарники с комом земли квадратным | 1,7 х 1,7 х 0,65 | 1,88 | 2,6 х 2,6 х 0,90 | 6,76 | 6,08 |
| 1.3.1. Деревья лиственные с обнаженной корневой системой (без кома) при посадке в естественный грунт | – | – | Д = 0,7, Н = 0,7 | 0,38 | 0,27 |
| 1.3.2. Деревья лиственные с обнаженной корневой системой (без кома) при посадке с внесением растительной земли | – | – | Д = 1,0, Н = 0,8 | 0,79 | 0,63 |
| 1.3.3. Кустарники с обнаженной корневой системой (без кома) при посадке в ямы в естественный грунт | – | – | Д = 0,5, Н = 0,5 | 0,2 | 0,1 |
| 1.3.4. Кустарники с обнаженной корневой системой (без кома) при посадке в ямы с внесением растительной земли | – | – | Д = 0,7, Н = 0,5 | 0,38 | 0,19 |
| 1.3.5. Кустарники с обнаженной корневой системой (без кома) при посадке в траншеи однорядную живую изгородь и вьющихся | – | – | 0,5 х 0,5 х 1,0 | 0,5 | 0,25 |
| 1.3.6. Кустарники с обнаженной корневой системой (без кома) при посадке в траншеи двухрядную живую изгородь | – | – | 0,7 х 0,5 х 1,0 | 0,7 | 0,35 |

Раздел 02. «Защитные лесонасаждения»

1.19. В настоящем разделе приведены нормативы на работы по созданию полезащитных и защитных насаждений по берегам водоемов, каналов и вдоль автомобильных дорог, по облесению и закреплению песков, оврагов и балок, а также по созданию насаждений на террасах и вырубках.

1.20. Нормативами учтены следующие виды работ:

– комплексная обработка почвы по системам зяблевой вспашки и черному пару с плантажной вспашкой;

– сплошная обработка почвы по отдельным операциям, обработка раскорчеванных и осушенных площадей, посадка и посев лесных культур на этих площадях;

– обработка почвы полосами, бороздами и посадка лесных культур на частично обработанной почве, аэросев хвойных пород на вырубках;

– обработка почвы площадками вручную, механизированная и ручная копка ям, посадка сеянцев, саженцев, черенков и кольев вручную по частично подготовленной почве;

– внесение удобрений, культивация и перепашка междурядий, рыхление защитных зон и уход за кроной растений;

– устройство террас с посадкой и уходом за культурами;

– закрепление песков посевом песчаного овса, шелюгованием и механическими защитами, облесение песков.

1.21. В нормативах учтена классификация почв по механическому составу:

легкие – равнинные пески, песчаные, супесчаные и подобные им разновидности почв;

средние – легкие суглинки, суглинки, галечники в долинах рек с незначительным включением в них валунов, щебня и гальки;

тяжелые – тяжелые суглинки, глины, щебенчатые почвы, галечники со значительным включением в них валунов и гальки.

Тип рельефа песков всхолмленный – с высотой рельефа до 1 м и уклонами до 5 град.

Степень засоренности почв при ручном рыхлении – слабая (1–50 шт. сорняков на 1 м2).

Расстояние подъезда агрегата на заправку при опрыскивании и опыливании лесных культур от 300 до 1000 м.

1.22. Нормативы предусматривают выполнение работ в равнинных условиях.

1.23. При определении расходов на производство работ, не учтенных нормами, – на овражно-балочных площадях и слабозаросших песках, при ручном рыхлении почвы со средней (51–100 шт. сорняков на 1 м2) и сильной (более 100 шт. сорняков на 1 м2) засоренностью – затраты труда и нормы эксплуатации машин следует корректировать коэффициентами, указанными в разделе 3 Технической части.

Раздел 03. «Многолетние плодовые насаждения»

1.24. В настоящем разделе приведены нормативы на работы по орошению почвы.

1.25. В нормативах принята следующая классификация почв по механическому составу:

легкие – равнинные пески, песчаные, супесчаные и подобные им разновидности почв;

средние – легкие суглинки, суглинки, галечники в долине рек с незначительным включением в них валунов, щебня и гальки;

тяжелые – тяжелые суглинки, глины, щебенчатые почвы, галечники с значительным включением в них валунов и гальки.

1.26. Нормативы на механизированные работы по обработке почвы, внесению удобрений, опыливанию, опрыскиванию, нарезке поливных борозд учитывают оптимальную длину гона 600 м, угол уклона 1 град, высоту над уровнем моря до 500 м, наличие камней на участке не более 0,5 м3/га, изрезанность полей препятствиями 1 %, средняя площадь участка 25 га.

1.27. Нормативы таблиц 47-316 – 47-317 на работы по культивации, внесению удобрений, нарезке поливных борозд, опыливанию и опрыскиванию разработаны для средних почв и применяются без корректировки на категории.

2. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Раздел 01. «Озеленение»

2.1. Объемы работ по подготовке посадочных мест, заготовке и уходу за зелеными насаждениями определяются по проектным данным.

2.2. При определении площади газонов из общей площади следует исключать площадь, занимаемую приствольными лунками деревьев и кустарников, канавками для живых изгородей, бордюров, цветников и одерновки.

2.3. Площадь приствольных лунок и канавок следует принимать по площади посадочных ям и траншей. Размеры стандартных ям и траншей приведены в таблице 4.

2.4. В тех случаях, когда проектной документацией объекта строительства предусматривается изменение площади и объема посадочных ям и траншей, предусмотренных в таблице 4, дополнительные расходы определяются по нормативам таблиц 47-8, 47-10, 47-12, 47-14, 47-16, 47-18, 47-20, 47-22.

Раздел 02. «Защитные лесонасаждения»

2.5. При определении площадей обработки почвы, посева и посадки учитывается обрабатываемая и занимаемая посадками и посевами площадь с закрайками.

2.6. Для определения объемов работ механизированной посадки в километрах на 1 га определяется количество проходов агрегата в зависимости от расстояния между рядами и количества лесопосадочных машин в агрегате.

2.7. Объемы работ по механизированному уходу за лесными культурами в километрах на 1 га определяются по числу проходов культиватора в междурядьях и закрайках.

Раздел 03. «Многолетние плодовые насаждения»

2.8. Нормативы учитывают однократное выполнение работ в течение одного года вегетации. Кратность их выполнения, в соответствии с принятой агротехникой, следует определять по проектной документации объекта строительства.

2.9. При определении площадей обработки почвы, внесения удобрений и других механизированных работ учитывается общая площадь насаждений с межклеточными дорогами и разворотными полосами.

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАТИВАМ

| Условия применения | Номера таблиц (норм) | Коэффициенты к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормам затрат труда рабочих | нормам затрат труда машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов | нормам расхода материалов, изделий и конструкций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. Планировка территории в грунтах 3 группы | 47-3 (2) | 1,5 | – | – |
| 3.2. Подготовка посадочных мест механизированным способом в грунтах 3 группы | 47-4, 47-5, 47-8 (1–5), 47-11 (1–5), 47-12 (1–5), 47-15 (1–5), 47-16 (1–5), 47-19 (1–10), 47-20 (1–5) | 1,37 | 1,52 | – |
| 3.3. Подготовка посадочных мест вручную, заготовка деревьев и кустарников, подготовка почвы для устройства газонов, корыт под цветники в грунтах 3 группы | 47-6, 47-7, 47-8 (6–10), 47-11 (6–10), 47-12 (6–10), 47-15 (6–10), 47-16 (6–10), 47-19 (11–20), 47-20 (6–10), 47-25 (2, 4), 47-27 (2, 4), 47-28 (1), 47-32 (2, 4, 6, 8), 47-33 (2, 4, 6, 8) | 1,4 | – | – |
| 3.4. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой | 47-4 – 47-8, 47-11 – 47-12, 47-15 – 47-16, 47-19, 47-20 | 1,17 | – | – |
| 3.5. Посадка деревьев и кустарников с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой | 47-9, 47-13, 47-17, 47-21 | 1,37 | – | – |
| 3.6. Посев газонов с разрывом календарных сроков между подготовкой почвы и посева | 47-25 (6) | 1,94 | – | – |
| 3.7. Посев колючего кустарника | 47-17, 47-21 | 1,30 | – | – |
| 3.8. Работы, выполняемые на овражно-балочных площадях и слабозаросших всхолменных песках | 47-103 (5) | – | 1,1 |  |
| 3.9. Работы, выполняемые на овражно-балочных площадях и слабозаросших всхолменных песках | 47-104 (2, 4) | – | 1,1 |  |
| 3.10. Работы, выполняемые на овражно-балочных площадях и слабозаросших всхолменных песках | 47-103 (2, 3, 6) | – | 1,2 |  |
| 3.11. Работы, выполняемые на овражно-балочных площадях и слабозаросших всхолменных песках | 47-107 (1, 2, 4, 5) | – | 1,2 |  |
| 3.12. Работы, выполняемые на овражно-балочных площадях и слабозаросших всхолменных песках | 47-107 (8) | – | 1,3 |  |
| 3.13. Работы, выполняемые на овражно-балочных площадях и слабозаросших всхолменных песках | 47-107 (6) | – | 1,4 |  |
| 3.14. Работы, выполняемые на овражно-балочных площадях и слабозаросших всхолменных песках | 47-107 (3, 7) | – | 1,5 |  |
| 3.15. Механизированные работы при длине гона до 150 м | 47-311 | – | 1,3 |  |
| 3.16. Механизированные работы при длине гона до 200 м | 47-311 | – | 1,22 |  |
| 3.17. Механизированные работы при длине гона до 300 м | 47-311 | – | 1,13 |  |
| 3.18. Механизированные работы при длине гона до 400 м | 47-311 | – | 1,06 |  |
| 3.19. Механизированные работы при длине гона до 600 м | 47-311 | – | 1,00 |  |
| 3.20. Механизированные работы при длине гона до 1000 м | 47-311 | – | 0,95 |  |
| 3.21. Механизированные работы при длине гона более 1000 м | 47-311 | – | 0,91 |  |
| 3.22. Механизированные работы на участках с уклоном до 5 % | 47-311 | – | 1,05 |  |
| 3.23. Механизированные работы на участках с уклоном до 8 % | 47-311 | – | 1,18 |  |
| 3.24. Механизированные работы на участках с уклоном до 12 % | 47-311 | – | 1,37 |  |
| 3.25. Механизированные работы на участках с уклоном более 12 % | 47-311 | – | 1,54 |  |
| 3.26. Механизированные работы на высоте над уровнем моря до 1000 м | 47-311 | – | 1,06 |  |
| 3.27. Механизированные работы на высоте над уровнем моря до 1500 м | 47-311 | – | 1,12 |  |
| 3.28. Механизированные работы на высоте над уровнем моря до 2000 м | 47-311 | – | 1,18 |  |
| 3.29. Обработка почвы на каменистых участках со слабой каменистостью (20 м3/га) | 47-311 | – | 1,02 |  |
| 3.30. Обработка почвы на каменистых участках со средней каменистостью (55 м3/га) | 47-311 | – | 1,09 |  |
| 3.31. Обработка почвы на каменистых участках при сильной каменистости (более 55 м3/га) | 47-311 | – | 1,18 |  |
| 3.32. На изрезанность полей препятствий при наличии препятствий до 5 % от общей площади | 47-311 | – | 1,04 |  |
| 3.33. На изрезанность полей препятствий при наличии препятствий до 10 % от общей площади | 47-311 | – | 1,07 |  |
| 3.34. На изрезанность полей препятствий при наличии препятствий до 20 % от общей площади | 47-311 | – | 1,12 |  |
| 3.35. На изрезанность полей препятствий при наличии препятствий до 30 % от общей площади | 47-311 | – | 1,18 |  |
| 3.36. На изрезанность полей препятствий при наличии препятствий до 35 % от общей площади | 47-311 | – | 1,23 |  |
| 3.37. При средней площади участка 3 га | 47-311 | – | 1,30 |  |
| 3.38. При средней площади участка 6 га | 47-311 | – | 1,19 |  |
| 3.39. При средней площади участка 12 га | 47-311 | – | 1,07 |  |