| СОГЛАСОВАНО*: Заместитель председателя Мингорисполкома _________________А.В.Черников 08.04.2026 | УТВЕРЖДАЮ: Директор УП «УКС Мингорисполкома» ________________А.К.Бобарико 08.04.2026 |
| --- | --- |

*08.04.2026 задание на разработку проектной документации

рассмотрено и одобрено комиссией Мингорисполкома по рассмотрению

проектов заданий на проектирование объектов строительства

ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Вид строительства: возведение

Наименование объекта: «Жилой комплекс в районе агрогородка Колодищи Минского района». Возведение жилой застройки в квартале 3 в границах ул. Проектируемая № 5 – ул. Проектируемая № 13 – ул. Проектируемая № 8 – ул. Проектируемая № 12. Жилой дом № 1 по генплану

Месторасположение объекта: Партизанский административный район г. Минска

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | - Распоряжение Президента Республики Беларусь от 07.08.2025 №124рп «О строительстве жилых районов». - Решение Мингорисполкома от 20.11.2025 №4695 «О разрешении проведения проектных и изыскательских работ». |  |  |
| 2. Разрешительная документация на проектирование и строительство |  |  |  |
| 2.1. Акт выбора места размещения земельного участка | 2.1.1. Согласно Распоряжению Президента Республики Беларусь от 07.08.2025 №124рп «О строительстве жилых районов». |  |  |
| 2.2. Решение о разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства объекта | 2.2.1. Решение Мингорисполкома от 20.11.2025 №4695 «О разрешении проведения проектных и изыскательских работ». |  |  |
| 2.3. Архитектурно-планировочное задание | 2.3.1. Архитектурно-планировочное задание от 11.11.2025 №413/25. |  |  |
| 2.4. Технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта строительства | 2.4.1. Технические условия УП «МИНСКВОДОКАНАЛ» на присоединение к системе хозпитьевого водоснабжения от 29.10.2025 №03-5тв/685-2. 2.4.2. Технические условия УП «МИНСКВОДОКАНАЛ» на присоединение к системе водоотведения от 13.11.2025 №03-5тк/654-99. 2.4.3. Технические условия ГПО «ГОРРЕМАВТОДОР МИНГОРИСПОЛКОМА» на дождевую канализацию и благоустройство от 25.11.2025 №08/776. 2.4.4. Технические условия УП «МИНГАЗ» от 03.11.2025 №02-21/2551ЭЛ. 2.4.5. Технические условия РУП «МИНСКЭНЕРГО» на присоединение электроустановок потребителя к электрической сети от 04.11.2025 №23-17/311-11223. 2.4.6. Технические условия УП «Мингорсвет» на наружное освещение от 18.11.2025 №39/4-7/792. 2.4.7. Технические условия филиала «Минская городская телефонная сеть» РУП «Белтелеком» на присоединение к инженерной инфраструктуре электросвязи от 28.10.2025 №22-10-1/1132. 2.4.8. Технические требования УГАИ ГУВД Мингорисполкома от 30.10.2025 №57/10/74351. 2.4.9. Технические требования ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» от 27.10.2025 №35 13/7527. 2.4.10. Технические требования государственного учреждения образования «Республиканский центр государственной экологической экспертизы, подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 24.10.2025 №04-09/2715. 2.4.11. Специализированная экологическая информация ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» (Белгидромет) от 12.12.2025 №9-10/2037. |  |  |
| 2.5. Разрешение Министерства культуры на выполнение работ на историко-культурных ценностях, а также на разработку научно-проектной документации на выполнение реставрационно-восстановительных работ на этих ценностях | 2.5. Не требуется. |  |  |
| 3. Сведения о земельном участке | 3.1. Объект строительства располагается на территории Партизанского административного района г. Минска в границах ул. Проектируемая №5 - ул. Проектируемая №13 - ул. Проектируемая №8 - ул. Проектируемая №12 (квартал 3 жилого комплекса в районе агрогородка Колодищи Минского района). 3.2. Планируемое целевое назначение земельного участка – для строительства и обслуживания многоквартирных жилых домов. |  |  |
| 4. Информация о строительстве | 4.1. Проведение мероприятий по информации жителей микрорайона о предстоящем строительстве не требуется. |  |  |
| 5. Вид строительства | 5.1. Возведение. |  |  |
| 6. Вид проектирования | 6.1. Индивидуальный проект. |  |  |
| 7. Вид проектной документации | 7.1. На бумажном носителе и в виде электронного документа. 7.2. Разработанную проектную, в том числе сметную, документации предоставить на бумажном носителе 6 (шесть) комплектов (экземпляров) и в виде электронного документа: проектная документация – формат PDF, сметная документация: формат *.pdf , *.cic, *.xls (на CD или на электронную почту – электронный адрес по договоренности). 7.3. Предоставить: эксплуатационно-технический паспорт – 3 комплекта (экземпляра) на бумажном носителе. |  |  |
| 8. Дополнительные требования к информационной модели* (в случае ее разработки) | 8.1. Не требуется. |  |  |
| 9. Стадийность проектирования | 9.1. Одностадийное: строительный проект. |  |  |
| 10. Выделение очередей, пусковых комплексов, этапов строительства. | 10.1. Не требуется. |  |  |
| 11. Параллельное проектирование и строительство | 11.1. Не требуется. |  |  |
| 12. Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ) | 12.1. Выполнить: 12.2.1. Инженерно-геодезические изыскания (при необходимости). 12.2.2. Инженерно-геологические изыскания. 12.2.3. Инженерно-геоэкологические изыскания в соответствия с требованиями законодательства. 12.2.4. Обследование грунта на предмет засоренности семенами борщевика «Сосновского» в соответствии с законодательством. 12.3.1. Разработать проектную документацию строительного проекта в объеме, необходимом и достаточном с учетом согласований для рассмотрения и получения положительного заключения государственной строительной экспертизы, выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных работ и обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами, а также ввода объекта в эксплуатацию, обеспечив выполнение требований разрешительной документации, в том числе технических условий и технических требований в соответствии с СН 1.02.02-2023 «Состав и содержание проектной документации» и иных ТНПА. 12.3.2. Разработку проектной документации осуществлять в соответствии с техническими условиями и требованиями действующих технических регламентов Республики Беларусь. 12.4. В составе проекта разработать, в том числе: 12.4.1. Эксплуатационно-технический паспорт. 12.4.2. Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций». 12.4.3. Раздел временного электроснабжения строительной площадки (при необходимости) согласно пункту 34.2.2 настоящего задания на проектирование. 12.4.4. Раздел «Энергетическая эффективность». 12.4.5. Элементы наружного визуально-адресного ориентирования (ВАО) и элементы информационного ориентирования внутри здания (ИД). 12.4.6. Разработать цветовое решение фасадов. 12.4.7. Разработать сметную документацию (сметы) на пусконаладочные работы (в объеме, необходимом и достаточном для выполнения строительно-монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию) согласно постановлению Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.10.2025 № 116 «О порядке определения сметной стоимости строительства, пусконаладочных работ и составления сметной документации (сметы) на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении» с обязательным учетом расчетной стоимости: топливно-энергетических, материальных ресурсов и сырья, с предоставлением ведомости объемов работ и расходов ресурсов. 12.4.8. Разработать сметную документацию и сводные сметные расчеты в текущих ценах. Сметную документацию разрабатывать с учетом постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13 октября 2025 г. №116 «О порядке определения сметной стоимости строительства, пусконаладочных работ и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении» 12.5. Не позднее 1,0 месяца до начала разработки сметной документации предоставить нагрузки (при необходимости) для временного обеспечения строительной площадки электроэнергией и водоснабжения с учетом пункта 12.4.3 настоящего задания на проектирование. 12.6. При необходимости не позднее 1,0 месяца до начала разработки сметной документации предоставить сводную ведомость нагрузок, которая уточняет расчетные нагрузки на инженерное обеспечение объекта по результатам разработки проекта. 12.7. Получить положительное согласование комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. 12.8. Осуществлять совместно с Заказчиком обеспечение сопровождения проведения государственных экспертиз по рассмотрению проектной, в т.ч. сметной документации. 12.8.1. Осуществлять совместно с Заказчиком устранение замечаний экспертов в ходе проведения государственных экспертиз в установленные сроки - не позднее 1 (одного) рабочего дня до установленной даты устранения замечаний. 12.9. Предоставить декларацию безопасности. 12.10. Передать заказчику данные мониторинга, на основании которых сформирована цена материалов. 12.11. Осуществлять авторский надзор согласно постановлению Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 04.08.2020 № 39 на всех стадиях реализации проекта (до ввода объекта в эксплуатацию) по отдельному договору. 12.12. Предоставить Заказчику сведения о проектируемой оптоволоконной линии связи в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.04.2010 № 648. 12.13. Состав и содержание поручаемых работ и услуг определены настоящим заданием на проектирование, а также договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и могут быть уточнены в процессе разработки проектной документации в соответствии с законодательством. |  |  |
| 13. Источники финансирования строительства | 13.1. Средства, полученные от предоставления арендного жилья и иные средства, не запрещенные законодательством |  |  |
| 14. Способ строительства | 14.1. Подрядный. |  |  |
| 15. Наименование заказчика | 15.1. УП «УКС Мингорисполкома» 220030 Республика Беларусь г. Минск, ул. Советская, 17 р/с BY07AKBB30120000328775100000 в ЦБУ №510 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, пр-т. Независимости, 56 BIC AKBBBY2X (пункт 1.1 настоящего задания на проектирование). |  |  |
| 16. Наименование проектной организации - исполнителя работ | 16.1. УП «Минскпроект» (пункт 1.1 настоящего задания на разработку проектной документации) |  |  |
| 17. Наименование подрядчиков по выполнению строительных работ | 17.1. Выбор подрядной организации в соответствии с законодательством РБ. |  |  |
| 18. Объект строительства | 18.1. Функциональное назначение объектов недвижимости – «Здание многоквартирного жилого дома» – код 2 11 01: - многоквартирный 3-х секционный жилой дом 7,8,9-ти этажный жилой дом № 1 по генплану в изделиях индустриальной серии ОАО «МАПИД»; - общая площадь квартир жилого дома – 6 317,58 м2; - количество квартир – 78; - показатели уточняются строительным проектом. |  |  |
| 19. Отдельно стоящие здания и сооружения в составе проектируемого объекта строительства | 19.1. Не требуются. |  |  |
| 20. Встроенно-пристроенные помещения | 20.1. Помещение товарищества собственников жильцов (ПТС) – не предусматривать. |  |  |
| 21. Дополнительные показатели, уточняющие характеристики проектируемого объекта строительства | 21.1. Количество квартир, в том числе соотношение квартир определить проектом и согласовать с заказчиком. 21.2. Состав и площадь квартир уточняются проектом. |  |  |
| 22. Основные технико-экономические показатели и финансовые показатели |  |  |  |
| 22.1. Предельная стоимость строительства | 22.1.1. Предельная стоимость – 18,125 млн на дату начала разработки сметной документации на 01.07.2026. |  |  |
| 22.2. Предполагаемый срок эксплуатации проектируемого объекта в соответствии с ТНПА | 22.2.1. Срок проектной эксплуатации в соответствии с СН 2.01.01-2022 «Основы проектирования строительных конструкций» общественных и жилых домов – 50 лет 22.2.2. Категория проектного срока эксплуатации – 4. |  |  |
| 22.3. Сроки начала и окончания строительства | 22.3.1. Начало строительства – декабрь 2026 года (уточняется заказчиком). Оптимальная продолжительность строительно-монтажных работ – 14 месяцев. |  |  |
| 22.4 Удельные капитальные затраты на строительство объекта | 22.4.1. 2 869 рублей за 1м2 |  |  |
| 23. Применение основного технологического оборудования | 23.1. Технологическое оборудование – в соответствии с законодательством Республики Беларусь и стран таможенного союза ЕАЭС. 23.2. Для монтируемого оборудования, при отсутствии аналогичного оборудования отечественного производства, сформировать перечни импортного оборудования, передать заказчику для согласования с Республиканской комиссией по рассмотрению вопросов обоснованности стоимости возведения, реконструкции и реставрации объектов строительства, импортозамещения строительных материалов и оборудования, созданной Постановлением Совета Министров РБ от 17.10.2014 № 992. |  |  |
| 24. Требования к мероприятиям по обеспечению безбарьерной среды обитания физически ослабленных лиц (в том числе инвалидов) | 24.1. В соответствии с действующими ТНПА (СН 3.02.12-2020) и законодательством. |  |  |
| 25. Требования к дизайну- проекту интерьера | 25.1. Выполнить проект интерьеров IV категории сложности (в составе основного комплекта «АР»: ведомость отделки помещений, экспликация полов) СН 1.02.02-2023 «Состав и содержание проектной документации» с указанием типов цветов плитки и стен основных помещений. |  |  |
| 26. Требования к архитектурно-планировочным решениям | 26.1. Разработку выполнить согласно архитектурно-планировочного задания, в соответствии с требованиями действующих ТНПА и техническими условиями. 26.2. Предусмотреть: 26.2.1. вход в тамбур предусмотреть с планировочной отметки земли; 26.2.2. размещение помещения уборочного инвентаря на первом этаже жилого дома; 26.2.3. технические помещения (водомерная, ИТП, электрощитовая) на первом этаже и в техническом подполье здания; 26.2.5. мусоропровод – не предусматривать; 26.2.6. возможность размещения стиральной машины в помещениях ванных комнат. 26.3. Фасады. 26.3.1. Разработать цветовое решение фасадов, увязав архитектурный облик здания в единый ансамбль с застройкой. Предусмотреть применение современных качественных материалов, согласно действующих ТНПА. 26.3.2. В качестве отделки фасадов применить силикон модифицированные акриловые фасадные краски по предварительно грунтованным поверхностям. Входные группы частично вентилируемый фасад с облицовкой керамогранитом (уточнить проектом и дополнительно предоставить заказчику на согласование). 26.4. Окна, балконные двери. 26.4.1 Оконные блоки – деревянные, в конструкциях с двойным стеклопакетом и вентиляционным клапаном. Цвет: изнутри – белый, снаружи – согласно архитектурному решению фасада. 26.4.2. Поворотно-откидная система открывания одной из створок в оконном блоке, кроме оконных блоков с балконными дверями (балконные двери оборудовать механизмом поворотно-откидного открывания). 26.4.3. Окно при балконной двери выполнить глухим. 26.4.4. Коэффициент сопротивления теплопередаче окон и балконных дверей должен составлять не менее 1 м²С/Вт. 26.4.5. Оконные блоки оборудовать детскими замками безопасности, обеспечить установку вентиляционных клапанов. 26.4.6. Подоконные доски – деревянные, в тон столярных изделий. 26.4.7. Слуховые окна, окна технического подполья, в погребах – ПВХ с однокамерным стеклопакетом; 26.4.8. Вентрешётки на продухах – металлические. 26.5. Блоки остекления лоджий. 26.5.1. Устройство остекления лоджий из профилей ПВХ по СТБ 1912-2009 с заполнением однокамерным стеклопакетом. 26.5.2. Схема открывания створок – поворотная, поворотно-откидная для одной из створок в блоке. Цвет изнутри – белый, снаружи – ламинация в заводских условиях согласно архитектурному решению фасада. 26.5.3. Оборудовать детскими замками безопасности, обеспечить установку вентиляционных клапанов. 26.5.4. Поэтажно остекление на высоту до железобетонного экрана ограждения либо остекление на всю высоту определить проектом. В нижней части до нормируемой высоты 1,1 м. заполнение - многослойное безопасное тонированное стекло. 26.6. Двери. 26.6.1. Дверные блоки должны отвечать требованиям СТБ 2433-2015. 26.6.2. Наружные входные, тамбурные - стальные с применением стеклопакета со стеклом многослойным безопасным, с устройством отбойной полосы. 26.6.3. В электрощитовую, колясочную, помещение уборочного инвентаря, входные в техническое подполье, технические помещения, люки выхода на чердак – стальные. 26.6.4. В приквартирные тамбуры – металлические. Обеспечить установку смотрового глазка, двух замков. 26.6.5. Входные в квартиры – металлические. Обеспечить установку смотрового глазка, двух замков. 26.6.6. Внутриквартирные двери – деревянные щитовые. Обеспечить установку наличников с двух сторон. 26.7. Внутренняя отделка мест общего пользования. 26.7.1. Отделка стен и потолков – окраска ЗДПС, окраска акриловая в местах применения легкой штукатурной системы. 26.7.2. Полы из керамической плитки напольной с устройством плинтуса. 26.7.3. Отделка стен и потолков технических помещений - окраска водоэмульсионными красками, полы – бетонные, из цементно-песчаного раствора. 26.8. Внутренняя отделка квартир. 26.8.1. Полы. 26.8.1.1. Жилые комнаты, коридоры, кухни, кладовые – ламинат на звукоизолирующей подложке с установкой плинтуса ПВХ. 26.8.1.2. Ванные, уборные – плитка керамическая неглазурованная с устройством плинтуса из материала пола высотой не более 10 см. 26.8.1.3. Лоджии – бетонная плита заводского изготовления. 26.8.2. Стены. 26.8.2.1. Жилые комнаты, коридоры, кухни, кладовые – оклейка обоями. 26.8.2.2. Ванные, уборные – улучшенная окраска акриловыми красками для внутренних работ. 26.8.2.3. Лоджии – окраска акриловыми красками для наружных работ в соответствии с цветовым решением фасада. 26.8.3. Потолки. 26.8.3.1. Во всех помещениях квартир кроме лоджий – улучшенная окраска акриловыми красками для внутренних работ в соответствии с назначением помещений. 26.8.3.2. Лоджии - окраска акриловыми красками для наружных работ в соответствии с цветовым решением фасада. |  |  |
| 27. Требования к конструктивным решениям зданий и сооружений, строительным конструкциям, материалам и изделиям; класс функциональной пожарной опасности, степень огнестойкости, уровень ответственности зданий | 27.1. Жилые дома с применением изделий индустриального исполнения серий ОАО «МАПИД». 27.2. Степень огнестойкости – II по СН 2.02.05-2020. 27.3. Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3 – многоквартирные жилые дома. 27.4. Уровень ответственности – II (нормальный). 27.5. Коэффициент надежности по уровню ответственности гn=0,95, класс надежности RC2 и коэффициент воздействия КF1 (согласно СН 2.01.01-2019). 27.6. Уровень комфортности по шуму - категория «В» - предельно допустимые условия. 27.7. Разработать деталировочные чертежи сборных железобетонных изделий при необходимости |  |  |
| 28. Требования к инженерным системам зданий и сооружений | 28.1. В соответствии с техническими условиями эксплуатирующих организаций и действующими ТНПА. 28.2. Теплоснабжение. 28.2.1. Предусмотреть использование электрической энергии в целях теплоснабжения. 28.3. Отопление. 28.3.1. Предусмотреть использование электрической энергии в целях отопления. Предусмотреть электрические нагревательные приборы индивидуальные для каждой зоны с выносными датчиками температуры воздуха, обеспечивающих возможность регулирования пользователем температуры. 28.4. Вентиляция. 28.4.1. Вентиляция жилых помещений – приточно-вытяжная с естественным побуждением движения воздуха с использованием типовых вентблоков. 28.5. Холодное и горячее водоснабжение. 28.5.1. Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения жилого дома по техническому подполью, техническому чердаку, а также подающие стояки предусмотреть из стальных труб по ГОСТ 3262-75, стояки и поквартирная разводка - полипропиленовые трубы. 28.5.2. Предусмотреть поквартирный учет холодного водоснабжения с дистанционным съемом показаний. 28.5.3. В системах холодного и горячего водоснабжения предусмотреть рабочее давление на верхних этажах согласно ТНПА. 28.5.4. На поквартирных ответвлениях от стояков предусмотреть установку обратных клапанов. 28.5.5. Предусмотреть возможность подключения стиральных машин. 28.6. Канализация. 28.6.1. Трубопроводы бытовой канализации запроектировать из полипропиленовых канализационных труб. 28.6.2. Внутренние водостоки предусмотреть из поливинилхлоридных раструбных напорных труб; в пределах технического чердака – из минерализованного полипропилена. 28.6.3. В помещении водомерного узла установить трап. 28.6.4. Для тепловой изоляции трубопроводов инженерных систем применить цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты. 28.7. Электрооборудование и электроосвещение. 28.7.1. Запроектировать в соответствии с действующими ТНПА и техническими условиями эксплуатирующих организаций. 28.7.2. Применить кабели (провода) в соответствии с действующими ТНПА. 28.7.3. Для стиральных машин выполнить отдельные питающие линии от этажных щитов. 28.7.4. Разработать систему заземления и уравнивания потенциалов. 28.7.5. Разработать систему молниезащиты. 28.7.6. Применить светодиодные источники света. 28.7.7. Разработать автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). 28.7.8. Обеспечить рассмотрение проектной документации РУП «Энергонадзор», филиалом «Энергосбыт». 28.8. Автоматизация. 28.8.1. Разработать автоматизированную систему контроля и учета воды для передачи данных в водоснабжающую организацию. 28.8.2. Разработать автоматическую систему пожарной сигнализации, оповещения о пожаре. 28.8.3. Разработать автоматическую систему дымоудаления. 28.8.4. Разработать систему диспетчеризации лифтов. 28.8.5. Передачу сигналов «Пожар», «Неисправность» от системы пожарной сигнализации осуществить на пульт диспетчеризации и автоматики МЧС РБ. 28.9. Связь и сигнализация. 28.9.1. Разработать телефонизацию, телефикацию посредством сети PON согласно ТУ РУП «Белтелеком». 28.9.2 Разработать автономную домофонную связь и входные двери в дом оборудовать кодовым замком. 28.10. Видеонаблюдение. 28.10.1. Разработать систему видеонаблюдения наружного периметра здания и входной группы. 28.11. Прочее. 28.11.1. Систему внутреннего пожарного водопровода не предусматривать. 28.11.2. В ванных комнатах предусмотреть установку: - полотенцесушителя с отсекающими кранами; - умывальника со смесителем; - акриловые ванны (с экраном) со смесителем. 28.11.3. В санузлах предусмотреть установку унитаза. 28.11.4. В кухнях предусмотреть установку: - электрической плиты; - раковины со смесителем. |  |  |
| 29. Производственное и хозяйственное кооперирование | 29.1. Не предусматривать. |  |  |
| 30. Класс энергетической эффективности | 30.1. Класс энергетической эффективности здания – В (по СН 2.04.02-2020 «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность»). |  |  |
| 31. Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий | 31.1. Не требуется |  |  |
| 32. Требования по выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 32.1. Выполнить обследование грунта на предмет засоренности семенами борщевика Сосновского. |  |  |
| 33. Дополнительные требования заказчика | 33.1. Проектную документацию предоставить: 33.1.1. до прохождения государственной экспертизы – в цифровом виде (формат PDF) на цифровом носителе или эл. почту; 33.1.2. после получения положительного заключения экспертизы: 6 экземпляров на бумажном носителе; 1 экземпляр сметной документации в формате CIC; 1 экземпляр проектной документации в электронном виде в формате PDF. 1 экземпляр сметной документации в электронном виде в формате XLS, PDF. Предоставить декларацию безопасности. 33.2. Согласно письму Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 17.12.2014 №02-3-05/10433 «О порядке формирования и ведения фонда проектной документации» обеспечить предоставление проектной документации, в том числе каталожные листы в виде электронного документа в формате *.pdf на CD.». 33.3. Передать в фонд проектной документации сформированную документацию в виде электронного документа согласно пункту 33.2 настоящего задания на проектирование. 33.4. Включить в сводный сметный расчет затраты на сбор разрешительной документации в соответствии с требованиями законодательства. 33.5. Предусмотреть средства на выполнение мероприятий по обращению с отходами, подлежащими хранению, использованию, обезвреживанию, захоронению, в том числе использованию в качестве изолирующего слоя на объектах захоронения отходов. 33.6. В сметной документации учесть средства на оплату работ по определению качества уплотнения грунта штампами (при необходимости). 33.7. Предусмотреть затраты на перебазировку кранового оборудования (при необходимости). 33.8 Предусмотреть и обосновать средства на мониторинг цен, на основании которых сформирована цена материалов, отсутствующих в республиканской базе (при необходимости). |  |  |
| 34. Особые условия проектирования и строительства | 34.1. Коэффициент надежности по уровню ответственности гn=0,95, уровень ответственности II в соответствии с ГОСТ 27751. 34.2. Заказчик предоставляет следующие сведения для разработки проектной документации. 34.2.1. Сведения для разработки раздела «Организация строительства». 34.2.2. Технические условия для временного обеспечения строительной площадки электроэнергией (при необходимости) в соответствие со сводной ведомостью нагрузок, предоставляемой проектной организацией- исполнителем. 34.2.3. Опросный лист с исходными данными для составления сметной документации, в том числе сведения о завозе недостающего грунта; вывоза отходов с указанием расстояний до мест захоронения и переработки. 34.2.4. Решение Мингорисполкома «О разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства вновь создаваемых и (или) реконструируемых оптоволоконных линий связи» при необходимости согласно пункту 12.12 настоящего задания на проектирование. |  |  |
| 35. Класс сложности объекта | 35.1. Класс сложности в соответствии с СН 3.02.07-2020 – К-2 (второй класс сложности) |  |  |
| 36. Условия проектирования | 36.1. Осуществляется разработчиком проектной документации на стадии ее разработки и указывается в проектной документации в установленном порядке. 36.2. Нормативную базу на проектные работы принять на дату заключения договора, учитывая при этом обязательность применения действующих строительных норм и ТНПА, взаимосвязанных с ТР 2025/013/BY «О безопасности строительных материалов и изделий». |  |  |
| 37. Уникальный идентификационный номер ОКС | 37.1. 4078701010200.01.07.00 |  |  |
| 38. Наличие потенциально опасных объектов | 38.1. Не требуется. |  |  |
| 39. Наличие радиационных объектов | 39.1. Не требуется. |  |  |
| 40. Класс объекта по значимости | 40.1. Не требуется. |  |  |
| От Заказчика: УП «УКС Мингорисполкома» Заместитель директора по проектно-изыскательским работам ________________ И.Н.Кудина 07.04.2026 Начальник отдела перспективного проектирования ________________ А.И.Савчук 07.04.2026 |  |  |  |