ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ и РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. НАЗНАЧЕНИЕ, ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1.1 Светодиодный светильник серии FP-LED-600 (FP-LED-1200)(FP-LED-1200) предназначен для внутреннего освещения не бытовых административно-общественных помещений. Могут использоваться в офисных зданиях, торго-вых комплексах, в основных и вспомогательных местах общего пользования: в коридорах, на лестничных пролетах, в столовых, в конференц-залах, в ресторанах и т.д.

1.2 Светодиодный светильник серии FP-LED-600 (FP-LED-1200) (FP-LED-1200) устанавливается на поверхности, произведенной из любого строительного материала, предусмотрен монтаж на подвесах.

1.3 Светодиодный светильник серии FP-LED-600 (FP-LED-1200) производится в исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69, нижнее температурное значение окружающей среды +5С, верхнее +45С.

1.4 Светодиодный светильник серии FP-LED-600 (FP-LED-1200) соответствует степени защиты IP20 по ГОСТ 14254-96.

1.5 Светодиодный светильник серии FP-LED-600 (FP-LED-1200)  соответствует группе механического использования М2 по ГОСТ 17516.1-90.

1.6 Светодиодный светильник серии FP-LED-600 (FP-LED-1200)   рассчитан для работы в сети переменного тока в диапазоне 185–265В.

1.7 Светодиодный светильник серии FP-LED-600 (FP-LED-1200) 6500К/IP20 имеет класс защиты от поражения электрическим током I по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | FP-LED-600 | FP-LED-1200 |
| --- | --- | --- |
| Исполнение | накладное | накладное |
| Источник света, светодиода LED | SMD2835 | SMD2835 |
| Мощность, | 18W | 36W |
| Цветовая температура | 6000-6800K | 6000-6800K |
| Световой поток, Lm | 1200LM | 2400LM |
| Количество светодиодов, шт. | 100 | 200 |
| Индекс цветопередачи | Ra >70 | Ra >70 |
| Угол освещения | 0 >120 | 0 >120 |
| Коэффициент мощности | PF >0,5 | PF >0,5 |
| Коэффициент пульсации | <1% | <1% |
| Степень защиты | IP20 | IP20 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I | I |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 | УХЛ4 |
| Диапазон рабочих температур | ‘+5 ℃-+ 45℃ | ‘+5 ℃-+45℃ |
| Материал корпуса | Aluminuim | Aluminuim |
| Материал плафона | PC Opal | PC Opal |
| Класс энергоэффективности | А + | А + |
| Входное напряжение | 185-265V | 185-265V |
| Габаритные размеры L*B*H мм | 600*79*23 | 1200*79*23 |
| Транспортная упаковка (размер) | 61.5*26*17.5 | 121.5*26*17.5 |
| Масса светильника, кг | 0.23кг | 0.43кг |
| Гарантия | 2 года | 2 года |

Технические характеристики определенной модели изделия указаны на упаковке. Фирма производитель

оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия

без предварительного уведомления.

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ см. в таблице п.2

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1 Светильник FP-LED-600 (FP-LED-1200) (FP-LED-1200)  – 1 шт.

4.2 Монтажный комплект (скобы-2, саморезы-2) – 1 шт.

4.3 Технический паспорт и руководство по эксплуатации – 1 шт.

4.4 Упаковочная коробка – 1 шт.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ5

5.1 Монтаж и обслуживание светильника должны производиться квалифицированными специалистами.

5.2 Использовать светильник допускается только в указанных диапазонах напряжения сети.

5.3 Подключение светильника к электрической сети необходимо выполнять монтажным кабелем, с сечением проводов не менее 0,5 мм2.

5.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• Использовать светильник без заземления;

• Проводить техническое обслуживание светильника, находящегося под напряжением;

• Эксплуатировать светильник с поврежденной изоляцией проводов в местах электрических соединений.

6. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

6.1 Освободить светильник от упаковки.

6.2 Закрепить светильник на опорную поверхность при помощи скоб.

6.3 Присоединить провода питания, заземляющий провод к соответствующим зажимам клеммной колодки.

6.4 Светильник готов к эксплуатации.

7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

7.1 Транспортировка и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150. Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.

7.2 Светильник должен храниться в сухих помещениях при температуре воздуха +5...+45 С.

Дата продажи Должность Расшифровка подписи Личная подпись МП

8. УТИЛИЗАЦИЯ

8.1 Светильник не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Гарантийный срок службы 2 года, при соблюдении правил эксплуатации, указанных в пунктах 1 и 7.

9.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственности не несет.

9.3 ВНИМАНИЕ! Изделие снимается с гарантии в случае нарушения правил монтажа и эксплуатации. А также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на светильник (механические повреждения, следы залива жидкостями и т. п.).