Приложение №1

к  техническому заданию

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

по объекту:

«Модернизация системы кондиционирования воздуха в корпусе «Лесной» государственного учреждения «Санаторий «Юность», расположенного по адресу: Минский район, Ждановичский с/с, 67/1, п/о Ратомка»

| Перечень основных требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | Приказ директора государственного учреждения «Санаторий «Юность» от 15.10.2024 № 226. |
| 2. Вид строительства | Модернизация. |
| 3. Стадийность проектирования | Одностадийное (строительный проект). |
| 4. Выделение очередей, пусковых комплексов, этапов строительства | Предусмотреть выделение пусковых комплексов в части выполнения работ по этажам. |
| 5. Разрешительная документация на проектирование и строительство, передаваемая проектной организацией-исполнителю для разработки проектной документации |  |
| 5.1. Решение о разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства объекта | Не требуется. |
| 5.2. Архитектурно-планировочное задание | Не требуется. |
| 5.3. Заключения согласующих организаций | Требуется при необходимости. |
| 5.4. Технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта строительства | Технические условия будут предоставлены эксплуатирующей организацией (ГУ «Санаторий «Юность» – собственник систем внутри здания и на территории) после предоставления проектных нагрузок проектной организацией. |
| 6. Основные технико-экономические показатели объекта | Сведения по объекту: - построено в 1968 году; - последний ремонт произведен в 2010 году; - количество этажей – 9; - подвал, который используется – да; - объем здания – 14 265,0 м3, общая площадь – 3 657,2 м2; - физический износ – 18 %; - показатель по назначения здания - здание, специализированное для лечебно-профилактических и санаторно-курортных целей. |
| 7. Назначение и типы встроенных помещений | Функциональное назначение помещений – лечебно-профилактические и санаторно-курортные, административные. |
| 8. Основные требования к внутренней перепланировке | Требования не предъявляются. |
| 9. Информация о капитальном ремонте и (или) модернизации объекта | Проведение общественного обсуждения не требуется. |
| 10. Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ | Проектом предусмотреть: - разработку проектной документации в необходимом объеме в соответствие с СН 1.02.02-2023 «Состав и содержание проектной документации»; - разработать сметную документацию в текущих ценах, в том числе на пусконаладочные работы; - обследование строительных конструкций в необходимом для выполнения проектных работ объеме; - обследование инженерных сетей и коммуникаций в необходимом для выполнения проектных работ объеме; - визуальное обследование, составление дефектных актов, обмерочных чертежей; - согласование проектной (в том числе сметной) документации с государственными органами; - разработка локальных смет на проведение пуско-наладочных работ инженерного оборудования необходимых для ввода объекта в эксплуатацию; - обеспечение получения положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации; Получить декларацию о соответствии проектной документации ТР 2009/013/ВY/. Осуществлять авторский надзор на всех стадиях реализации проекта (до сдачи объекта в эксплуатацию). |
| 11. Источники финансирования строительства | Собственные средства заказчика. |
| 12. Предполагаемые сроки начала и окончания строительства | Ориентировочный срок начала строительства – февраль 2026 года. Нормативный срок строительства объекта определить проектом (раздел «Организация строительства») и согласовать с заказчиком. |
| 13. Способ строительства | Подрядный. |
| 14. Наименование заказчика | Государственное учреждение «Санаторий «Юность» Управления делами Президента Республики Беларусь 223035, Минский район, п/о Ратомка, Ждановичский с/с, 67, УНН 600389724, р/с BY58AKBB36320031830005600000, в Минском областном управлении № 500 ОАО «АСБ Беларусбанк», BIC SWIFT AKBBBY2X, адрес банка: 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 69/1. И.о. директора Трофимович Александр Сергеевич, тел/факс 8 (017) 503 90 03. |
| 15. Наименование проектной организации-исполнителя проектно-изыскательских работ | Подрядная организация по выполнению проектной документации определяется по результатам процедуры закупки. |
| 16. Требования к архитектурно-планировочным решениям | Прокладку инженерных сетей выполнить от ТП 1047 по существующим кабельным шахтам корпуса «Лесной», либо через служебные помещения возле центрального лифта с установкой поэтажных распределительных щитков. В схеме работы и подключения электропитания ячейки в ТП 1047 предусмотреть отключение потребителей (систему кондиционирования) при отсутствии напряжения от внешнего источника питания (при подключении в сеть дизель-генератора). |
| 17.Требования к дизайн-проекту интерьера | Требования не предъявляются. |
| 18. Требования к мероприятиям по обеспечению безбарьерной среды обитания физически ослабленных лиц (в том числе инвалидов) различной категории | Требования не предъявляются (мероприятия обеспечены, дополнительных мер не требуется). |
| 19. Требования к конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкций | Проектом предусмотреть: - демонтаж натяжных/подвесных потолков для прокладки питающих кабельных линий, межблочных связей, фреонопроводов, с последующим восстановлением (с частичной заменой); - дренаж выполнить по наружным стенам здания. Дренажные трубки проложить в оцинкованном коробе, окрашенном в цвет фасада. По возможности предусмотреть подключение к системе канализации. При необходимости выполнить демонтаж зашивок из гипсокартона. После завершения инженерных работ, произвести монтаж зашивок гипсокартоном с использованием существующей конструкции зашивок, с последующим восстановлением отделочного декоративного покрытия в цвет существующего колера. - декоративные зашивки на наружные блоки. |
| 20. Требования к инженерным системам зданий и сооружений | Вентиляция, отопление, кондиционирование - система вентиляции и отопления – существующие (находятся в удовлетворительном состоянии). В части системы кондиционирования проектом предусмотреть: - систему кондиционирования (сплит-системы) 1-го этажа: номера: 1, 2; - систему кондиционирования (сплит-системы) 2-го этажа: номера: 21, 22, 24–28; - систему кондиционирования (сплит-системы) 3-го этажа: номера: 31, 32, 34–38; - систему кондиционирования (сплит-системы) 4-го этажа: номера: 41, 42, 44–48; - систему кондиционирования (сплит-системы) 5-го этажа: номера: 51, 52, 54–58; - систему кондиционирования (сплит-системы) 6-го этажа: номера: 61, 62, 64–68; - систему кондиционирования (сплит-системы) 7-го этажа: номера: 71, 72, 74–78; - систему кондиционирования (сплит-системы) 8-го этажа: номера: 81, 82, 84–88; - в качестве внутренних блоков кондиционеров предусмотреть блоки настенного типа; - управление внутренними блоками предусмотреть от беспроводных ИК пультов; - установку наружных блоков кондиционеров на стенах лоджий или на наружных стенах фасада; - применение фреона R410А. Электроснабжение и электроосвещение Проектом предусмотреть: - электроснабжение внутренних и наружных блоков кондиционирования (в том числе межблочную связь); - электроснабжение системы кондиционирования предусмотреть в счет существующей нагрузки; - места установки пультов согласовать с заказчиком; Водопровод и канализация – существующие. отвод конденсата от внутренних блоков кондиционирования предусмотреть по наружным стенам здания. По возможности предусмотреть подключение к системе канализации. Слаботочные сети - система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре - существующие, требования не предъявляются. |
| 21.Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных категорий населения | Требования не предъявляются. |
| 22. Требования к благоустройству территории и малым архитектурным формам | Требования не предъявляются. |
| 23. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Требования не предъявляются. |
| 24. Дополнительные требования заказчика | Выполнить дополнительные разделы проекта: - В состав ССР включить затраты на проведение пусконаладочных работ инженерного оборудования: - на сетях электроснабжения (электрофизические измерения); - на системах кондиционирования; Решения по антитеррористической защищенности здания в соответствии с требованиями СН 3.02.06-2020 не предусматривать. Передать заказчику 6 (шесть) экземпляров ПСД после положительного заключения государственной экспертизы. Сметную документацию выдать в электронном и бумажном виде. При разработке ПСД, в связи с тем, что объект будет эксплуатироваться предусмотреть односменный режим производства работ, учесть коэффициент на стесненность К=1,2. |
| 25.Класс сложности объекта | В соответствии с СН 3.02.07-2020 класс сложности – К-2 |
| 26. Предельная стоимость строительства | 180 000 белорусских рублей. |

| От заказчика: | От проектной организации-исполнителя: |
| --- | --- |
| Заместитель главного инженера _____________________ А.Н. Жук «_____»__________________2025 г. | _______________________________ (должность представителя проектной организации) __________ _____________________ (подпись) (инициалы, фамилия) «_____» __________________2025 г. |
| Ведущий энергетик _________________ А.А. Алексеев «_____» __________________2025 г. | _______________________________ (должность представителя проектной организации) __________ _____________________ (подпись) (инициалы, фамилия) «_____» __________________2025 г. |
| Начальник управления сервисных услуг и обслуживания ____________________ Д.А. Бежок «_____» __________________2025 г. | _______________________________ (должность представителя проектной организации) __________ _____________________ (подпись) (инициалы, фамилия) «_____» __________________2025 г. |
|  | _______________________________ (должность представителя проектной организации) __________ _____________________ (подпись) (инициалы, фамилия) «_____» __________________2025 г. |