УТВЕРЖДЕНО

Государственное предприятие «Минсктранс»

Генеральный директор предприятия

_______________ О.А. Дзюбенко

«___» ________________ 2025 г.

Задание на проектирование

«Модернизация здания специализированного городского электрического транспорта по ул. Солтыса, 26/3. в г. Минске»

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1 Основание для проектирования | План мероприятий по обеспечению температурного режима в производственных помещениях филиалов государственного предприятия «Минсктранс», утверждённый генеральным директором предприятия 22.03.2023г. |
| 2 Разрешительная документация на проектирование и строительство |  |
| 2.1 Технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта строительства | 2.1 Технические условия филиала «Минские тепловые сети» от 25.01.2023 №25/412 |
| 2.2 Разрешение Министерства культуры на выполнение работ на историко-культурных ценностях, а также на разработку научно- проектной документации на выполнение реставрационно-восстановительных работ на этих ценностях | Не требуется |
| 3 Информация о капитальном ремонте и (или) модернизации объекта | Не требуется |
| 4 Вид строительства | При модернизации выполнить: Оборудовать существующие ветки (1 шт.) системы радиаторного отопления узлами автоматического регулирования температуры воздуха в помещениях ремонта. Выполнить диспетчеризацию работы систем автоматического регулирования. Перечень сигналов для диспетчеризации определить проектом. Оборудовать ворота (2 шт.) для въезда троллейбусов в помещение мойки индивидуальными воздушно-тепловыми завесами (ВТЗ). Завесы принять вертикальные с водяным теплоснабжением – «Тепломаш». Работу ВТЗ автоматизировать с открыванием ворот и обеспечением требуемой температуры воздуха вблизи ворот после закрытия ворот. Оборудовать ворота (3 шт.) для выезда троллейбусов индивидуальными воздушно-тепловыми завесами (ВТЗ). Завесы принять вертикальные с водяным теплоснабжением –”Тепломаш”. Работу ВТЗ автоматизировать с открыванием ворот и обеспечением требуемой температуры воздуха вблизи ворот после закрытия ворот. В случае недостаточной теплоотдачи запроектировать дополнительные радиаторы (по возможности) или систему отопления воздушно-отопительными агрегатами – решение дополнительно согласовать с Заказчиком. Температуру воздуха в здании (для холодного периода года) принять: В помещении ремонта: не ниже 17-19°С Количество въезжающего транспорта (машин/час) для ворот, оборудуемых ВТЗ (ремонте): 8 машин/час. Время открывания и закрывания ворот: 60 сек. Параметры теплоносителя для теплоснабжения ВТЗ и радиаторных систем отопления на вводе в здание: В подающем трубопроводе (T1): температура 95°C, давление 0,30 МПа В обратном трубопроводе (T2): температура 70°C, давление 0,15 МПа. Существующая максимальная часовая нагрузка: - отопление – 0,8250 Гкал/ч, - вентиляция –5,33 Гкал/ч, - технологические нужды – 0,3 Гкал/ч, В здание специализированное поступает теплоноситель из центрального теплового пункта (ЦТП) по трубопроводу Ду127. Отопление здания выполнено по одному контуру. Проектом по возможности сохранить существующие инженерные системы не входящие в состав модернизации. При необходимости выполнить ремонт либо восстановление инженерных систем на основании актов осмотра (дефектных актов) представленных заказчиком. |
| 5 Вид проектной документации | На бумажном носителе – 5 экз., и в виде электронного документа в формате PDF. Сметная документация на бумажном носителе – 5 экз., и в электронном виде в формате CIC и Excel |
| 6 Дополнительные требования к информационной модели | Не требуется |
| 7 Стадийность проектирования | Одностадийное (строительный проект) |
| 8 Выделение очередей, пусковых комплексов, этапов строительства | Не требуется |
| 9 Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации исполнителю | 9.1 Выполнить разработку проектно-сметной документации в объеме, необходимом и достаточном для выполнения строительно-монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с СН 1.02.02-2023, СП 1.02.01.2023, техническими условиями и требованиями заинтересованных организаций. Основное условие – наиболее экономичное для реализации проектное решение. 9.2 При необходимости выполнить обследования, обмеры, инженерно-геологические и инженерно-геодезических изыскания; 9.3 В ходе работ планируется выполнить: - модернизацию здания с обеспечением температурного режима в соответствии с СанПиН от 30.04.2013 № 33 «Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях»; - проектирование металлических конструкций в соответствии СП 5.04.01-2021; - выполнение расчета теплопотерь здания (помещений ремонтных мастерских и зоны ремонта) для проверки достаточной теплоотдачи установленных радиаторов; - проведение теплотехнического расчета здания с существующей системой отопления и провести сравнительный анализ с предложенным проектным решением; 9.4. Согласовать проектную документацию с государственными органами (организациями) заинтересованными и выдавшими технические требования (условия). 9.5 Согласовать проектную документацию с администрацией Партизанского района г. Минска; 9.6 Получить положительное заключение комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома (при необходимости); 9.7 Осуществлять авторский надзор на всех стадиях реализации проекта (до сдачи объекта в эксплуатацию) согласно действующему законодательству по отдельному договору. 9.8 Выполнение всего комплекса проектно-изыскательских работ согласно требований ТНПА, в том числе: - предусмотреть выполнение работ без затрагивания несущих конструкций здания; - при расчете нормативной продолжительности строительства учитывать 8 часовой рабочий день и выполнением работ в одну смену и 5 дневную рабочую неделю; - разработать эксплуатационно-технический паспорт объекта; - сохранить архитектурную форму внешнего вида здания и прилегающей территории; - материалы подобрать согласно всем действующим нормам и правилам; - обеспечить прохождение государственной экологической экспертизы с получением положительного заключения (при необходимости); - обеспечить получение положительного заключения государственной строительной экспертизы (при необходимости); - получение декларации о соответствии проектной документации; - другие работы по согласованию с заказчиком после осмотра объекта проектной организацией |
| 10 Источники финансирования строительства | Собственные средства предприятия |
| 11 Способ строительства | Подрядный |
| 12 Наименование заказчика | Государственное предприятие «Минсктранс», свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 25.03.2009 № 190500306, 220007 г. Минск, пер. Кооперативный, 12, р/с BY40АКBB30126375500095400000, в ЦБУ№ 527 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минска, БИК АКВВВY2Х, УНП 190500306, ОКПО 37628940 |
| 13 Наименование проектной организации-исполнителя работ | Определяется по результатам процедуры выбора подрядной организации на проектирование объекта |
| 14 Объект капитального ремонта, его основные технико-экономические показатели, в том числе жилых или общественных зданий, их назначение (этажность, число секций и квартир, вместимость или пропускная способность) | Здание построено в 1989 г., количество этажей: 1, объем здания: 71039 м3, общая площадь: 8596 м2, материал стен: ж/бетонные панели, назначение: здание специализированного городского электрического транспорта Состав слоёв наружных стен: Слой 1: толщина: 400 мм, материал кирпич, панели ж/б; Слой 2: толщина: 70 мм, материал пенопласт; Слой 3: толщина: 30мм, материал защитная штукатурка (цемент- известь). Состав слоёв кровли: Слой 1: толщина: мм, материал шлаковатные плиты (130 мм); керамзит (20-70 мм); Слой 2: толщина: 50 мм, материал цементно-песчаная стяжка; Слой 3: толщина: 3 мм, материал рулонная кровля (рубероид); Слой 4: толщина: 4 мм, материал рулонный бронированный (рубероид). |
| 15 Назначение и типы встроенных помещений | Согласно технического паспорта на здание |
| 16 Основные требования к внутренней перепланировке | Не требуется |
| 17 Основные технико-экономические и финансовые показатели |  |
| 17.1 Предельная стоимость строительства | Определяется на основании сметной документации проекта |
| 17.2 Срок начала и окончания капитального ремонта | 17.2.1 Предполагаемое начало строительства – июнь 2025 года (уточняется по справке заказчика). 17.2.2 Окончание строительства – уточняется разделом «Организации строительства» |
| 17.3 Технико-экономические показатели | Не требуется |
| 18 Требования к мероприятиям по обеспечению доступной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц (в том числе инвалидов) | Не требуется |
| 19 Требования к архитектурно-планировочным решениям | В соответствии с архитектурно-планировочным заданием и с действующими ТНПА Республики Беларусь |
| 20 Требования к конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкций | Применять строительные материалы производимые на территории и доступных на рынке Республики Беларусь, систем и изделий, отвечающих современным требованиям и нормам, в соответствии с требованиями архитектурно-планировочного задания и с учетом пунктов 1–19 настоящего задания |
| 21 Требования к инженерным системам зданий и сооружений | В соответствии с техническими условиями и требованиями эксплуатирующих организаций и с учетом пунктов 1-20 настоящего задания |
| 22 Требования по обеспечению условий жизнедеятельности физически ослабленных лиц | Не требуется |
| 23 Требования к благоустройству территории и малым архитектурным формам | Не требуется |
| 24 Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не требуется |
| 25 Требования по выполнению научно исследовательских работ | Не требуется |
| 26 Дополнительные требования заказчика | Не требуется |
| 27 Класс сложности объекта | К-3 в соответствии с СН 3.02.07-2020* (уточнить на стадии проектирования) |
| 28 Условия проектирования | Осуществляется разработчиком проектной документации на стадии ее разработки и указывается в проектной документации в установленном порядке |

| От заказчика: Заместитель генерального директора -начальник управления государственного предприятия «Минсктранс» _________________ Д.А. Иваницкий «___»________________ 2025 | От проектной организации: __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ «___»________________ 2025 |
| --- | --- |
| Директор филиала "Троллейбусный парк №5" государственного предприятия «Минсктранс» ____________________ В.В.Староверов «___»______________ 2025 |  |
| Первый заместитель генерального директора – главный инженер государственного предприятия «Минсктранс» _________________ К.С. Гололобов «___»________________ 2025 |  |